На правах рукописи

Бобрышев Денис Андреевич

Разработка методА РАСЧЕТа ТОЧНОСТИ СБОРНЫХ ФАСОННЫХ ФРЕЗ НА ОСНОВЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Специальность 05.02.07 – Технология и оборудование механической и физико-технической обработки

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Курск - 2011

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» на кафедре машиностроительных технологий и оборудования

| - Научный руководитель: | - кандидат технических наук, доцент Чевычелов Сергей Александрович |
| --- | --- |
| - Официальные оппоненты: | - доктор технических наук, профессор - Иванов Валерий Васильевич |
|  | - доктор технических наук, профессор - Прокофьев Александр Николаевич |
| - Ведущая организация: | - ФГБОУ ВПО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» |

Защита диссертации состоится «27» декабря 2011 г. в 14-00 часов на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций                 Д 212.105.09 при Юго-Западном государственном университете по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября 94 (конференц-зал).

- С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Юго-Западного государственного университета.

- Автореферат разослан  «26» ноября 2011 г.

- Ученый секретарь совета по защите

- докторских и кандидатских диссертаций

- Д 212.105.09

- к.т.н., доцент									В.В. Куц

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В настоящее время существует объективная потребность в средствах повышения производительности и эффективности инженерно-технического труда. Это связано, во-первых, с ускоренным ростом числа проектных задач, во-вторых, с возрастанием конкуренции на международном рынке. В ближайшие десятилетия самым перспективным и дорогостоящим видом продукции станут автоматизированные системы конструкторско-технологической подготовки производства, образующиеся путем интеграции достижений в области математического моделирования и автоматизации.

В качестве одного из объектов автоматизации можно назвать процесс проектирования режущих инструментов. Вопросы, связанные с автоматизированным проектированием инструмента, рассмотрены в работах С.И. Лашнева, В.А. Гречишникова, Б.И. Ящерицина, А.Н. Борисова,         И.А. Ординарцева, П.Р. Родина, С.В. Лукиной, С.Г. Емельянова и др.

При изготовлении любых изделий, в том числе и режущих инструментов, неизбежны погрешности, в связи с чем возникает вопрос об анализе точности. В настоящее время в промышленности широко применяются такие высокотехнологичные виды оборудования, как обрабатывающие центры, координатно-измерительные машины, поэтому неотъемлемым атрибутом производства становится трехмерная модель и числовая программа управления, используемые для изготовления и контроля изделий. В свою очередь, это влечет за собой требования к автоматизации размерного анализа и применению математического моделирования с целью принятия объективных решений и избежания необоснованного завышения или занижения точности изделий.

В качестве фундаментальных работ, связанных с расчетами точности изделий в первую очередь следует назвать труды Б.С. Балакшина,             П.Ф. Дунаева, Б.М. Базрова и др. Методам автоматизации размерных расчетов посвящены работы И.А. Иващенко, Б.С.Мордвинова,                    В.В. Матвеева, Ю.М. Сметанина и др.

В общем случае вопрос точности проектируемого изделия может быть решен с использованием специальных модулей, интегрированных в зарубежных и отечественных системах автоматизированного проектирования: КОМПАС, AutoCAD, SolidWorks, Creo Elements/Pro (Pro/Engineer), NX (Unigraphics), CATIA и т.д.

Особое значение вопрос расчета точности приобретает для инструмента фасонного типа, погрешность геометрии образующей поверхности которого непосредственно переносится на профиль обрабатываемых деталей сложной пространственной формы.

В этой связи проведение дальнейших исследований, направленных на разработку средств конструкторско-технологической подготовки производства фасонных фрез, оснащенных сменными многогранными пластинами (СМП), является актуальной научно-технической задачей.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках реализации аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы» проект «Разработка геометрической теории формирования поверхностей режущими инструментами».

Работа выполнена в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы по Государственному контракту №П527 «Разработка методологии вероятностного математического моделирования точности изделий на основе геометрической теории формирования поверхностей режущими инструментами».

Объект исследования. Процесс проектирования сборных фасонных фрез на основе геометрической теории формирования поверхностей режущими инструментами с учетом допусков размеров.

Предмет исследования. Метод расчета точности размеров сборных фасонных фрез на основе пространственного моделирования на примере гиперболической фрезы для репрофилирования рельсов.

Цель работы. Повышение эффективности конструкторско-технологической подготовки производства сборных фасонных фрез за счет разработки метода расчета точности размеров на примере гиперболической фрезы для репрофилирования рельсов.

Для достижения цели настоящей работы необходимо решить следующие задачи:

- Провести анализ состояния существующей научно-технической базы проектирования и размерного анализа сборных фасонных фрез.

- Разработать метод расчета точности размеров на основе пространственного моделирования, позволяющий рассчитывать точность размеров при дискретном представлении сложных форм.

- Создать геометрическую модель образования погрешностей размеров обрабатываемой поверхности профиля головки рельсов.

- Создать геометрическую модель образования погрешностей размеров производящей поверхности сборных гиперболических фрез.

- Разработать метод расчета точности размеров сборных гиперболических (фасонных) фрез на этапах проектирования и конструирования инструмента.

- Построить автоматизированную систему расчета точности размеров сборных гиперболических фрез для репрофилирования рельсов.

- Установить закономерности влияния исходных данных для проектирования на выходные параметры точности размеров корпуса фрезы.

Методы исследования. Базируются на фундаментальных положениях технологии машиностроения, теории проектирования режущих инструментов, векторно-матричном исчислении, теории графов, вероятностном моделировании, методах математического и компьютерного программирования.

Положения, выносимые на защиту:

- Метод расчета точности размеров на основе  пространственного моделирования, математический аппарат которого позволяет автоматизированно выявлять размерные цепи по замыкающим звеньям, автоматизированно определять увеличивающие и уменьшающие звенья и производить одновременные расчеты нескольких размерных цепей при дискретном представлении сложных пространственных форм.

- Геометрическая модель образования погрешностей размеров профиля обрабатываемой поверхности, позволяющая рассчитать точность размеров производящей поверхности сборных фасонных фрез на этапе проектирования инструмента.

- Геометрическая модель образования погрешностей размеров производящей поверхности сборных фасонных фрез, позволяющая рассчитать точность размеров элементов корпуса на этапе конструирования инструмента.

- Метод расчета точности размеров сборных гиперболических фрез на этапах проектирования и конструирования инструмента.

Научная новизна работы заключается в:

- Разработке метода расчета точности размеров на основе  геометрической теории формирования поверхностей режущими инструментами, отличающегося тем, что он позволяет автоматизированно выявлять размерные цепи по замыкающим звеньям, а также автоматизированно определять увеличивающие и уменьшающие звенья и производить одновременный расчет нескольких размерных цепей при дискретном представлении сложных пространственных форм.

- Разработке метода расчета точности размеров сборных гиперболических (фасонных) фрез на основе геометрических моделей образования погрешностей размеров профиля обрабатываемой поверхности и производящей поверхности инструмента.

- Уточнении (развитии) геометрической теории формирования поверхностей режущими инструментами для процесса репрофилирования рельсов гиперболическими фрезами, оснащенными СМП, которая учитывает погрешности технологической системы и допуски на изготовление инструмента.

- Установлении закономерностей (функциональных зависимостей) точности положения пазов под СМП в корпусе сборных гиперболических фрез от параметров установки на станке (угла поворота ξ относительно направления подачи, угла поворота ψ относительно оси симметрии рельса) и минимального радиуса R0.

Практическую значимость диссертационной работы составляют:

- Метод и алгоритмы для расчета пространственных размерных цепей при размерном анализе поверхностей сложных пространственных форм в дискретном представлении.

- Система автоматизированного проектирования, состоящая из комплекса программ для расчета точности размеров сборных гиперболических фрез, обеспечивающая установление обоснованных требований к точности инструмента и сокращение сроков проектирования за счет снижения трудоемкости конструкторско-технологической подготовки производства.

- Методические рекомендации по проектированию и технологической подготовке производства сборных гиперболических фрез для обработки поверхностей деталей с выпуклым профилем, обеспечивающие выбор рациональных исходных данных при проектировании.

Основные теоретические и практические результаты работы, представленные в виде методов, алгоритмов и программного обеспечения для расчета точности сборных фасонных фрез, внедрены в практическую деятельность ОАО «ГЕОМАШ» (г. Щигры), ОАО «Рязанский проектно-технологический институт» (г. Рязань) и используются в учебном процессе кафедры «Машиностроительные технологии и оборудование» Юго-Западного государственного университета при изучении дисциплин «CAD/CAM системы» и «САПР технологических процессов» студентами третьего, четвертого и пятого курса специальностей 151001.65, 151003.65.

Область исследований. Содержание диссертации соответствует п.4 «Создание, включая проектирование, расчеты и оптимизацию, параметров инструмента и других компонентов оборудования, обеспечивающих технически и экономически эффективные процессы обработки» паспорта специальности 05.02.07 – Технология и оборудование механической и физико-технической обработки.

Личный вклад автора заключается в постановке задач, проведении теоретических исследований, в обработке и интерпретации результатов и формулировке выводов. Все выносимые на защиту научные результаты получены соискателем лично.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России» (Москва, 2008), на X Международном Российско-Китайском симпозиуме «Современные материалы и технологии» (Хабаровск, 2009), на научно-техническом совете Орловского государственного технического университета (Орел, 2010), на Международных научно-технических конференциях «Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации» Юго-Западного государственного университета в 2008-2011 гг.

Публикации. По материалам проведенных диссертационных исследований опубликовано 10 печатных работ, в том числе 3 работы в рецензируемых научных журналах и изданиях и 2 свидетельства об официальной регистрации программы для ЭВМ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, заключения, списка литературы из 84 наименований и приложения. Основная часть работы изложена на 161 странице машинописного текста, содержит 78 рисунков и 12 таблиц.

основное СОДЕРЖАНИЕ работы

Во введении к диссертации обосновывается актуальность темы, определяется цель исследования, показаны научная новизна и практическая значимость работы. Кратко излагается содержание разделов диссертации.

В первом разделе приведено обоснование эффективности использования сборного фасонного инструмента, проведен анализ методов проектирования сборных фасонных фрез, рассмотрен общий подход к проектированию режущего инструмента на основе геометрической теории формирования поверхностей режущими инструментами.

Обоснован расчетный подход к анализу точности изделий. Произведен обзор состояния существующей научно-технической базы методов анализа точности изделий на стадии проектирования. Рассмотрены специальные модули отечественных и зарубежных систем автоматизированного проектирования, предназначенные для проведения расчетов точности проектируемого изделия.

Определен перечень задач, решаемых при автоматизации расчетов точности сборных фасонных фрез на этапе конструкторско-технологической подготовки производства.

Во втором разделе диссертации разработан метод расчета точности размеров изделий, позволяющий производить пространственное вероятностное математическое моделирование точности изделий.

Реализация поставленной задачи достигается благодаря использованию комбинации теории графов, методов матричного представления графов размерных связей, многопараметрических отображений аффинного пространства и теории вероятностей.

Размерная связь, изображенная на рис. 1, включает два составляющих А1, А2 и одно замыкающее АΣ звенья, которые соединяют между собой опорные точки 1, 2, 3. Размер А1 определен в системе координат X1Y1Z1, размер А2 – в системе координат X2Y2Z2. То есть A11N11,Eс11,T11 и A22N22,Eс22,T22, где верхний индекс определяет принадлежность соответствующей системе координат; N – номинальное значение; Ес – координата середины поля допуска; Т – допуск размера.

Рис. 1. Размерная схема

Координаты опорных точек для А11: 11x11,y11,z11, 21x21,y21,z21 и для А22: 22x22,y22,z22, 32x32,y32,z32. Данная информация формализуется в виде совмещенного графа (рис. 2), заключающего в себе граф объектов системы (координатных систем) и графы размерных связей. Матрица переходов М12=MΔMxMyMz позволяет осуществлять соответствующие координатные преобразования, переход из одной координатной системы в другую:

MΔ=100001000010−x−y−z1,Mx=10000cosβxsinβx00−sinβxcosβx00001,My=cosβy0−sinβy00100sinβy0cosβy00001,Mz=cosβzsinβz00−sinβzcosβz0000100001,             (1)

где x, y, z – координаты начала второй системы координат относительно первой; βx, βy, βz – углы последовательных поворотов второй системы координат относительно соответствующих осей первой.

Для расчета замыкающего звена необходимо перевести все размеры в единую систему координат, в данном случае X1Y1Z1. Принимая M21=M12−1, осуществляются обратные координатные преобразования. Соответствующее преобразование совмещенного графа размерных связей представлено на   рис. 2.

Рис. 2. Совмещенный граф размерных связей и его преобразование

В численной форме для осей X, Y и Z преобразование имеет вид

x21y21z211=x22y22z221M21,x31y31z311=x32y32z321M21,

Nx21Ny21Nz211=Nx22Ny22Nz221M'21,			   (2)

Eсx21Eсy21Eсz211=Eсx22Eсy22Eсz221M'21,

Tx21Ty21Tz211=Tx22Ty22Tz221M'21,

где М’12=MxMyMz.

В направлении каждой из координатных осей X, Y и Z производятся вычисления допусков размеров вероятностным методом с использованием матричного представления графов размерных связей:

NΣ=A12−1A11TN,

EсΣ=A12−1A11TGEс,                                             (3)

TΣ2=A12−1A11T2K2G2T2,

где А12 – неособенная подматрица матрицы ветвей (составляющих звеньев) А2 графа; А11 – неособенная подматрица матрицы хорд (замыкающих звеньев) А1 графа; N, Eс, T – вектор-столбцы номиналов, координат середин полей допусков и допусков размеров соответственно; G – матрица коэффициентов видов погрешностей; К – матрица коэффициентов относительного рассеивания поля допуска. Тогда с учетом составляющих значений матрицы можно представить в виде

NΣ=NΣ1NΣ2⋮NΣm, EcΣ=EcΣ1EcΣ2⋮EcΣm, TΣ=TΣ1TΣ2⋮TΣm, N=N1N2⋮Nn, Ec=Ec1Ec2⋮Ecn, T=T1T2⋮Tn,   (4)

G=G10000G20000⋱⋮00…Gn, K=K10000K20000⋱⋮00…Kn,                      (5)

где n – число составляющих звеньев; m – число замыкающих звеньев графа.

Матрицы А1 и А2 представляют собой матрицы вершин. В общем случае матрица вершин А=[аij] имеет размерность v×e, где v – число вершин, а e – число ребер; аij=1, если конец ребра j соединяет вершину i и имеет направление от вершины; аij=-1, если конец ребра j соединяет вершину i и имеет направление к вершине; аij=0, если конец ребра j не соединяет  вершину i.

В качестве преимуществ описанного метода можно выделить автоматизированное выявление размерных цепей (составляющих звеньев) по замыкающему размеру, автоматизированное определение увеличивающих и уменьшающих звеньев в ходе расчетов, а также одновременный расчет нескольких размерных цепей. Таким образом, данный метод позволяет автоматизировать расчеты точности размеров при дискретном представлении профиля изделий сложных пространственных форм.

В третьем разделе создана геометрическая модель образования погрешностей размеров обрабатываемой поверхности профиля головки рельсов и разработан метод расчета точности размеров производящей поверхности сборных гиперболических фрез для репрофилирования (восстановления) рельсов.

На расчетной схеме (рис. 3) приведена система координат производящей поверхности инструмента XSYSZS и система координат обрабатываемого рельса XOYOZO. Радиус-вектор RiSNiS,EciS,TiS описывает дискретное представление образующей производящей поверхности инструмента (неизвестное звено). Радиус-вектор RjONjO,EcjO,TjO описывает дискретное представление профиля головки рельса. Начало отсчета системы координат производящей поверхности инструмента XSYSZS и обрабатываемой детали XOYOZO связаны вектором RTCONTCO,EcTCO,TTCO, характеризующим технологическую систему. На основе графа (рис. 4) дискретного представления производящей поверхности сборной гиперболической фрезы производят расчеты по формулам (2), (3), (4) и (5) соответственно.

Рис. 3. Схема для расчета дискретного представления производящей поверхности сборной гиперболической фрезы

Рис. 4. Граф для расчета дискретного представления производящей поверхности сборной гиперболической фрезы

Перед обработкой производят статическую настройку технологической системы (рис. 5), где инструмент и заготовка детали должны занять исходное положение (т.е. обеспечить базирование) и без рабочих нагрузок воспроизводить заданное относительное движение.

Рис. 5. Схема обработки на специальном фрезерном станке

Формообразующее движение обеспечивают вращением фрезы, двумя угловыми перемещениями шпиндельного узла (φx и θz) и тремя перемещениями заготовки по координатным осям X, Y и Z. Выделим координатные системы: XSYSZS – на производящей поверхности фрезы; XB1YB1ZB1 – на поверхностях отверстий корпуса по которым базируется шпиндель станка; X0Y0Z0 – на технологических базах заготовки; XB2YB2ZB2 – на направляющих по которым перемещается стол станка. Векторы, соединяющие между собой начала систем координат и геометрических элементов, участвующих в технологическом процессе,  обра-зуют замкнутый контур. Таким образом, получаем простран-ственную размерную цепь, в которой RTCONTCO,EcTCO,TTCO – вектор технологической системы; RУСТ.ДЕТB2NДЕТB2,EcДЕТB2,TДЕТB2 – вектор установки детали; RСТB2NСТB2,EcСТB2,TСТB2 – вектор установки исполнительных органов станка; RУСТ.ИНB1NИНB1,EcИНB1,TИНB1 – вектор установки инструмента.

Значение допуска установки детали TУСТ.ДЕТB2 определяется точностью инструмента, используемого для базирования обрабатываемой заготовки на столе станка. Суммарный допуск установки исполнительных органов станка TСТB2 включает в себя погрешности перемещений стола станка в направлении каждой из трех координатных осей, а также погрешности углов установки шпинделя относительно направления подачи инструмента и оси симметрии обрабатываемого рельса. Значения данных погрешностей указываются в технических характеристиках используемого оборудования. Суммарный допуск установки инструмента TУСТ.ИНB1 обусловлен погрешностью первого типа для взаимного расположения исполнительных поверхностей станка (радиальное биение шпинделя) и погрешностью второго типа для поверхностей инструмента (цилиндрического и конического хвостовиков). Погрешность, имеющую характер первого типа, можно определить как одну из составляющих погрешностей используемого оборудования. Погрешность второго типа определяется конструктивными параметрами инструмента и рассматривается далее на этапе конструирования.

Граф для расчета погрешности технологической системы, изображенный на рис. 6, позволяет производить расчеты по формулам (2), (3), (4) и (5) соответственно.

Рис. 6. Граф для расчета погрешности технологической системы

В четвертом разделе сформирована геометрическая модель образования погрешностей размеров производящей поверхности сборных гиперболических фрез. На основе сформированной модели разработан метод расчета точности положения пазов корпуса под СМП сборных гиперболических фрез для репрофилирования рельсов на стадии конструирования. Описан способ контроля точности положения пазов под СМП в корпусе инструмента, который осуществляют с помощью координатной измерительной машины в режиме числового программного управления.

С точки зрения геометрической теории формирования поверхностей режущими инструментами, производящую поверхность сборной гиперболической фрезы определяют как поверхность, образуемую в результате вращения режущими кромками СМП.

На рис. 7 представлена схема для расчета точности положения пазов под СМП, где XCkpYCkpZCkp – система координат паза; k – порядковый номер ряда, в котором расположена пластина; p – порядковый номер пластины в k-ом ряду.

Рис. 7. Схема для расчета точности положения пазов под СМП

В реальных условиях на положение режущих кромок пластин RiSNiS,EciS,TiS будет оказывать влияние погрешность хвостовика инструмента, погрешности положения пазов относительно хвостовика инструмента и погрешности размеров самих СМП. Нормы точности хвостовика инструмента RХВNХВ,EcХВ,TХВ являются унифицированными величинами. Значения допусков размеров СМП RkpПЛNkpПЛ,EckpПЛ,TkpПЛ, Rkp1ПЛNkp1ПЛ,Eckp1ПЛ,Tkp1ПЛ, Rkp2ПЛNkp2ПЛ,Eckp2ПЛ,Tkp2ПЛ и Rkp3ПЛNkp3ПЛ,Eckp3ПЛ,Tkp3ПЛ регламентируются в каталогах производителей режущего инструмента. Погрешность положения паза под пластину рассчитывают на этапе конструирования инструмента.

В общем случае установка пластины в пазе представляет собой базирование по каждой из трех плоскостей, которые выполняют функции установочной, направляющей и опорной баз. Прямые, образующиеся в результате пересечения данных плоскостей, представляют собой оси системы координат паза XCkpYCkpZCkp. Таким образом, для расчета точности положения паза необходимо рассчитать векторы RkpПАЗАNkpПАЗА,EckpПАЗА,TkpПАЗА, Rkp1ПАЗАNkp1ПАЗА,Eckp1ПАЗА,Tkp1ПАЗА, Rkp2ПАЗАNkp2ПАЗА,Eckp2ПАЗА,Tkp2ПАЗА и Rkp3ПАЗАNkp3ПАЗА,Eckp3ПАЗА,Tkp3ПАЗА соответственно для точек (0,1,2,3), задающих положение каждой из осей координатной системы паза относительно конического хвостовика фрезы XA1YA1ZA1, базируемого в шпинделе станка. На рис. 8 представлен граф для расчета точности положения пазов под СМП, относительно которого производится расчет по формулам (2), (3), (4) и (5) соответственно.

Рис. 8. Граф для расчета точности положения пазов под СМП

В пятом разделе изложен пример решения конкретной задачи, позволяющий наглядно продемонстрировать возможности системы, а также проведен анализ влияния исходных данных на выходные параметры точности размеров корпуса фрезы, позволивший выявить функциональный вид зависимостей допусков размеров, задающих положение пазов под СМП в корпусе инструмента от минимального радиуса R0 инструмента, угла поворота ζ относительно направления подачи фрезы, угла поворота ψ относительно оси  симметрии рельса (рис. 9-11). На основе полученных функциональных зависимостей устанавливают рациональные значения данных входных параметров.

Рис. 9. Зависимость допусков размеров положения пазов под СМП от начального радиуса R0 инструмента

Рис. 10. Зависимость допусков размеров положения пазов под СМП от угла поворота ζ инструмента относительно направления подачи

Рис. 11. Зависимость допусков размеров положения пазов под СМП от угла поворота ψ инструмента относительно оси симметрии рельса

В результате работы автоматизированной системы расчета точности сборных гиперболических фрез происходит построение трехмерной модели корпуса гиперболической фрезы для репрофилирования рельсов (рис. 12) с номинальными значениями размеров в рассчитанных координатах середин полей допусков. Значения допусков вносятся в план контроля изделия для разработки управляющей программы координатно-измерительной машины.

Таким образом, система позволяет в автоматизированном режиме разрабатывать трехмерную модель корпуса сборных гиперболических фрез для формирования различных профилей обрабатываемых рельсов.

В заключении сформулированы основные результаты и выводы по работе.

Рис. 12. Модель корпуса сборной гиперболической фрезы

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

- Разработан метод расчета точности размеров на основе пространственного моделирования, который позволяет в автоматизированном режиме выявлять размерные цепи по замыкающим звеньям, определять увеличивающие и уменьшающие звенья размерных цепей и производить одновременные расчеты нескольких размерных цепей при дискретном представлении сложных пространственных форм.

- Получена геометрическая модель образования погрешностей размеров профиля обрабатываемой поверхности, позволяющая рассчитать точность размеров различных производящих поверхностей сборных фасонных фрез.

- Получена геометрическая модель образования погрешностей размеров производящей поверхности сборных фасонных фрез, позволяющая рассчитать точность положения пазов под СМП в корпусе инструмента.

- На основе полученных геометрических моделей образования погрешностей размеров профиля обрабатываемой поверхности и производящей поверхности сборных фасонных фрез разработан метод, позволяющий рассчитать точность сборных фасонных фрез на этапах проектирования и конструирования инструмента.

- Создана автоматизированная система расчета точности размеров сборных гиперболических фрез, позволяющая расчетным путем установить рациональные значения параметров точности размеров проектируемого инструмента и сократить сроки проектирования в 4 раза за счет снижения трудоемкости конструкторско-технологической подготовки производства.

- Создан автоматизированный расчетно-аналитический комплекс моделирования образования погрешностей размеров профиля обрабатываемой поверхности и производящей поверхности сборных гиперболических фрез, позволяющий получать функциональные зависимости наиболее «жестких» значений допусков размеров инструмента от минимального радиуса R0 фрезы, угла поворота ζ относительно направления подачи фрезы и угла поворота ψ относительно оси  симметрии рельса при фиксированных значениях других исходных параметров. Получаемые зависимости имеют экстремумы при определенных значениях R0, ζ и ψ, обеспечивающих возможность расчета рациональных значений данных параметров.

- В результате практической реализации разработанных методов, алгоритмов и программного обеспечения для расчета точности сборных фасонных фрез на основе пространственного моделирования на ОАО «ГЕОМАШ» (г. Щигры) и ОАО «Рязанский проектно-технологический институт» (г. Рязань) суммарный годовой экономический эффект составил 342 тысячи рублей.

СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Научные работы, опубликованные в рецензируемых научных

журналах и изданиях

- Пространственный размерный анализ с использованием матричного представления графа размерных связей и многопараметрического отображения аффинного пространства [Текст] / С.Г. Емельянов, С.А. Чевычелов, Ю.П. Мочаев, Д.А. Бобрышев // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. 2008. № 3-4/271(546).  С.51-54.

- Емельянов, С.Г. Влияние начального радиуса сборных гиперболических фрез на параметры точности корпуса инструмента [Текст] / С.Г. Емельянов, С.А. Чевычелов, Д.А. Бобрышев // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). 2011.                    № 2(51)/2011. - С.27-29.

- Емельянов, С.Г. Влияние угла поворота сборных гиперболических фрез относительно оси симметрии рельса на параметры точности корпуса инструмента [Текст] / С.Г. Емельянов, С.А. Чевычелов, Д.А. Бобрышев // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии.  2011. № 3-4/3(288). С. 9-13.

Научные работы в других изданиях

- Пространственное вероятностное математическое моделирование точности изделий [Текст] / С.Г. Емельянов, С.А. Чевычелов,           Ю.П. Мочаев, Д.А. Бобрышев // Будущее машиностроения России 2008: сб. тр. Всерос. конф. молодых ученых и специалистов / МГТУ им. Баумана. М., 2008. С.68-73.

- Емельянов, С.Г. Размерный анализ конструкций в машиностроении [Текст] / С.Г. Емельянов, С.А. Чевычелов, Д.А. Бобрышев // Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации 2008: матер. VI Междунар. науч.-техн. конф. / Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2008. С.15-18.

- Emelianov, S.G. The dimensional analysis at modular tool design [Text] / S.G. Emelianov, S.A. Chevychelov, D.A. Bobryshev // Modern materials and technologies 2009: International Xth Russian-Chinese Symposium Proceedings / Pacific National University. Khabarovsk, 2009. P.219-224.

- Бобрышев, Д.А. Система автоматизированного расчета параметров точности гиперболических фрез для репрофилирования рельсов на стадии проектирования [Текст] / Д.А. Бобрышев // Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации 2009: матер. VII Междунар. науч.-техн. конф. – Курск. гос. техн. ун-т.  Курск, 2010. С.29-33.

- Емельянов, С.Г. Влияние параметров установки сборных гиперболических фрез для репрофилирования рельсов на параметры точности корпуса инструмента [Текст] / С.Г. Емельянов,                   С.А. Чевычелов, Д.А. Бобрышев // Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации 2010: матер. VIII Междунар. науч.-техн. конф. / Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2011. С.8-12.

Свидетельства об официальной регистрации программы для ЭВМ

- Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 2010611514 Российская Федерация. Автоматизированная система расчета параметров точности гиперболических фрез при проектировании / Емельянов С.Г., Чевычелов С.А., Бобрышев Д.А.; правообладатель КурскГТУ. №2009617600; дата приоритета 29.12.2009.

- Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 2010611515 Российская Федерация. Автоматизированная система расчета трехмерных размерных цепей / Емельянов С.Г.,           Чевычелов С.А., Бобрышев Д.А.; Правообладатель КурскГТУ. №2009617601; дата приоритета 29.12.2009.

___________________________________________

Подписано в печать 25.11.11. Формат 60х84 1/16.

Печатных листов 1,1. Тираж 100 экз. Заказ ______

Юго-Западный государственный университет

305040,  Курск, ул.50 лет Октября, 94