## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.   Проблема  качества продукции  возникла одновременно с рождением производства, и поскольку производство существует и развивается, актуальность ее будет расти. В условиях становления и упрочения рыночных отношений вопросы совершенствования контроля качества стоят для производителя массовой продукции на одном из первых мест.

Для того чтобы иметь возможность  наладить, стабилизировать, а затем и наращивать производство, предприятие должно выпускать успешно продающийся продукт. Но если еще несколько лет назад неискушенный отечественный потребитель выбирал товар,  ориентируясь в основном на его цену, то сегодня  одной из главных гарантий конкурентоспособности товара является его  качество.

Рост требований к качеству выпускаемой продукции  влечет за собой существенные затраты на развитие и совершенствование технического контроля, в отдельных отраслях превышающие половину себестоимости продукции. Но из-за несовершенства методик контроля зачастую имеют место как приемка негодных изделий, так и отнесение к браку годных, что приводит к серьезным материальным потерям (на ряде предприятий машиностроения потери достигают полутора процентов себестоимости некоторых видов деталей).

Поэтому предприятия, не равнодушные к своему имиджу и перспективам развития, ставят перед учеными научно-техническую задачу  повышения качества контроля как процедуры.

Существенный вклад в решение этой задачи, начиная с основоположника теории контроля Н. А. Бородачева, внесли отечественные ученые Ю. К. Беляев, Л. Г. Евланов, М. А. Земельман, Л. К. Исаев, В. Д. Кудрицкий, И. Н. Рыбаков, М. П. Цапенко, И. М. Шенброт  и др. Структурно-алгоритмическое направление исследований, описываемое понятиями «многоэтапный контроль», «последовательный контроль» и т. п., нашло свое отражение в трудах  А. С. Бондаревского,  Е. Т. Володарского,  Н. А. Рубичева и др.

В настоящее время повышение качества контроля в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности обеспечивается в основном за счет использования прецизионной аппаратуры. Однако такой, «инструментальный», путь, не исключая полностью ошибок при приемке изделий, влечет за собой существенное увеличение стоимости контроля. Поэтому именно структурно-алгоритмическое направление в теории контроля в настоящий момент представляется наиболее перспективным. Оно не раскрыло пока своих потенциальных возможностей, поскольку из-за сложности подобных структур и их слабой теоретико-методологической проработки они не получили пока ни официального  научного признания, ни широкого практического использования.

Таким образом,  в настоящее время сложилась проблемная ситуация, которая может быть определена как противоречие между потребностями производства в обеспечении высокого качества измерительного контроля технических объектов в машиностроении и отсутствием научно обоснованных с единых системных позиций методов структурной организации контроля. Данное противоречие предопределяет выбор цели научного исследования.

Проведенная характеристика рассматриваемой предметной области позволяет утверждать, что тема диссертационных исследований  является своевременной и актуальной.

### Связь работы с научными программами, темами.  Положения работы использованы при создании оборудования для  комплексной  отладки  систем  авиационной техники  в  ОКБ «Авиаавтоматика».

Основная часть диссертационной работы выполнена в рамках тематического плана научно-исследовательских работ ГОУ ВПО «Курский государственный технический университет», проводимых по заданию Федерального агентства по образованию Российской Федерации в 2004 – 2005 годах.

## Цель исследования –  повышение качества числового измерительного контроля за счет разработки его структурной организации на основе системного анализа процессов контроля технических объектов в машиностроении.

## Задачи исследования.   Для достижения поставленной цели требуется осуществить решение  комплекса  взаимосвязанных задач:

- установление и систематизация функционального назначения различных модификаций средних рисков в структуре числового измерительного контроля;

- установление информативных показателей объектов контроля, позволяющих трактовать контролирующую систему (КС) как линейный  преобразователь информации; нахождение исчерпывающих характеристик КС, линейно связывающих ее входные и выходные переменные;

- формулировка и обоснование общих свойств числового измерительного контроля на базе его линейной модели;

- анализ возможных составных структур контроля, построенных путем  комбинирования типовых контролирующих систем;

- синтез составной  КС  из ее типовых структур, алгоритмическая и программная реализация составной КС, удовлетворяющей заданным требованиям к качеству контроля.

Объект  исследований  –  числовой измерительный контроль технических объектов  машиностроения и приборостроения.

Предмет исследований – математические модели и методы структурной организации измерительного контроля промышленных объектов.

Методы  исследования    базируются на применении общих подходов и положений метрологии, теории контроля, теории автоматического управления, специальных разделов математики, в частности, методов теории вероятностей и математической статистики в приложении к задачам массового производства, методов математического моделирования и обработки информации.

## Научная новизна диссертационных исследований.  На базе проведенного системного анализа  числового  контроля:

–   предложена  линейная  математическая  модель  КС,  при использовании которой формализация качественных показателей контроля отличается значительно меньшим уровнем вычислительной сложности по сравнению с существующими методами формализации;

–   разработан аппарат весовых множителей КС, который, в отличии от известных методов исследования, позволяет проводить количественное оценивание основных  характеристик составного контроля;

–   предложен новый структурно-алгоритмический метод совершенствования измерительного контроля технических объектов, позволяющий повысить его качество;

–  разработана общая процедура принятия решений в рамках различных схем контроля (включая составной контроль), являющаяся основой для формирования перспективных КС.

## Практическая значимость и результаты внедрения диссертационных исследований.

## Полученные  результаты позволяют весомо снизить риски заказчика при умеренном росте рисков изготовителя  и  могут быть использованы  при:

- совершенствовании технологии производства продукции машиностроительной промышленности;

- оценках качества функционирования действующих систем контроля;

- проектировании новых средств автоматического и автоматизированного контроля изделий машиностроения, приборостроения.

Полученные научные результаты могут являться базой  для дальнейших системных исследований измерительного контроля  и разработки его частных методик в машиностроении, а также могут быть распространены на другие области техники.

Предложенные алгоритмы и схемы технического контроля внедрены в производство в ОКБ «Авиаавтоматика» при создании комплекса полунатурного  моделирования изделий авиационной техники в виде:

- схемы составного контроля изделий на стендах отладки, сдачи и испытаний;

- алгоритма и программы отладки комплексов авиационной техники.

В  Курск ГТУ  результаты диссертационных исследований  использованы при подготовке бакалавров по направлению 210202.62 «Проектирование и технология ЭС» при изучении дисциплины «Управление качеством электронных средств».

Основные результаты, выносимые на защиту:

- линейная  математическая  модель  контролирующей системы, значительно упрощающая нахождение качественных показателей числового измерительного контроля;

- аппарат весовых множителей каналов контролирующей системы, применимый для исследования сложных контролирующих систем;

- способ повышения качества числового измерительного контроля на основе комбинирования типовых КС в рамках структурно-алгоритмической организации контроля.

Достоверность и обоснованность  полученных в диссертационной работе результатов подтверждаются полнотой и корректностью исходных посылок, обоснованностью теоретических зависимостей и принятых допущений, применением известных математических методов, качественным и количественным согласованием  результатов теоретических исследований с экспериментальными данными, полученными как автором, так и  другими исследователями.

## Апробация результатов диссертации.   Результаты исследований докладывались на нескольких международных научных конференциях, в том числе:

на  Международной  научно-технической  конференции «Информационная техника и электромеханика» (ИТЭМ),  22-24 апреля 2003 года, г. Луганск, Украина;

на Международной научной конференции по математическому моделированию, 9-14 сентября 2003 года, г. Херсон, Украина;

на IV Международной научно-технической конференции «Распознавание – 2003», 22-25 октября 2003 года, г. Курск, Россия;

на Международной научной конференции по вычислительной математике   МКВМ – 2004, 21-25 июня 2004 года, г. Новосибирск, Россия;

на IV   Международной научно-технической конференции  «Метрология-2004», 12-14 октября 2004 года, г. Харьков, Украина;

на V  Международной научно-технической конференции «Распознавание – 2005», 10-13 октября 2005 года, г. Курск, Россия;

на Международной научной конференции по математическому моделированию, 6-10 сентября 2005 года, г. Феодосия, Украина;

на VIII Международной конференции по математическому моделированию, 12-16 сентября 2006 года, г. Феодосия, Украина;

на V  Международной научно-технической конференции «Метрология  2006», 10-12 октября 2006 года, г. Харьков, Украина.

## Публикации.  По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, из них 11 журнальных статей, 6 – в сборниках научных трудов и материалах конференций; 7 работ опубликовано в зарубежных изданиях. 5 статей [1 – 3, 8, 10] опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК России.

Личный вклад соискателя. Все научные положения и результаты диссертационной работы получены автором самостоятельно. Личный вклад в совместных публикациях таков:

## [1, 15] – дан  критический анализ средних рисков, предложена их классификация, определены их место и роль в структуре  системы контроля; [2, 4] – предложена математическая модель косвенного контроля, выполнен ее анализ; [3] – разработан общий подход и исследованию текущего контроля; [5, 13] –  дан сравнительный анализ процедур контроля и распознавания образов, построены их математические модели; [6] – выведены математические зависимости между условными и безусловными средними рисками;  [7] – выполнен методологический анализ числового контроля, исходя из основополагающего принципа его организации;  [8] – построена линейная математическая модель числового контроля; [9] – проведен расчет методической погрешности для случая дифференцируемого в среднеквадратичном процесса; [11] – решена задача оптимизации дискретного измерения по критерию смежного перехода; [10] – выведены аналитические зависимости характеристик системы последовательного контроля от характеристик ее составных частей; [12] – получены общие выражения для потерь качества числового многопараметрического контроля; [14] – установлены условия качественного функционирования контролирующей системы; [16, 17] – развит подход к построению и анализу составных форм контроля.

Структура и объем работы.  Диссертация состоит из введения, четырех разделов и заключения, изложенных на 124 страницах машинописного текста. Имеется перечень условных обозначений, список использованных литературных источников из 92 наименований и приложения.

#### ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении  показаны: актуальность тематики исследований; связь работы с научными программами, темами; цель и задачи исследования; научная новизна; практическое значение; реализация результатов работы. Рассмотрен личный вклад автора в совместных публикациях. Приведена структура работы и апробация ее результатов.

В первом разделе: излагаются основные понятия и положения теории контроля, используемые в работе; рассматриваются факторы, влияющие на качество технического контроля, описываются существующие методы повышения его качества; обосновывается необходимость системного анализа проблемы качества; формулируются задачи исследования.

Основополагающими понятиями в теории контроля являются понятия рисков изготовителя и заказчика. Они (преимущественно средние риски) являются главными составляющими качества контроля, им посвящен основной спектр теоретических работ.  Однако  различия в интерпретации  этих терминов ведут к  разночтениям и даже некоторому отсутствию понимания между специалистами. В первом разделе аргументируется трактовка средних рисков, которой придерживается автор диссертационной работы. В табл. 1 показаны наименования и условные обозначения, использованные в работе; определения и классификация рисков изготовителя и заказчика приведены  на рис. 1.

Проведенное в первом разделе детальное рассмотрение современных концепций технического контроля показывает, что задача повышения качества контроля как процедуры переросла свои изначальные рамки и нуждается в системном подходе. В дальнейших разделах диссертационной работы осуществлено решение  поставленной  базовой задачи исследований  путем её декомпозиции и решения ряда взаимосвязанных частных научно-технических задач.

Таблица 1

Интегральные информативные параметры потоков КС

| Наименование и теоретико-множественное обозначение потока | Объем потока | Количество истинно годных объектов в потоке | Количество истинно негодных объектов в потоке |
| --- | --- | --- | --- |
| Входной A+A (истинно годные + истинно негодные объекты) | N | N' | N'' |
| Первый выходной ###### B – объекты, признанные годными | NB | NB' | NB'' |
| Второй выходной B – объекты, признанные негодными | NB | NB' | NB'' |

Второй  раздел   является центральным в диссертации. В нем распространен на контроль общий подход теории управления к исследованию автоматических систем: система рассматривается как преобразователь её входной информации (входных переменных) в выходную (выходные переменные). Операторная запись этого преобразования выступает в роли исходной математической модели  системы.

Рис. 1.   Классификация рисков изготовителя и заказчика.

– контролируемый параметр объекта, 
– результат его измерения;  
 – контрольная норма.

РИСКИ

изготовителя (
, 
, 
, 
)   и заказчика (
, 
, 
, 
)

Безусловные

Частные

(локальные)

Средние

Апостериорно-условные

Априорно-условные

Условные

На основе проведенного исследования было показано, что  числовой измерительный контроль может быть описан в рамках  линейной  математической модели.  Для построения этой модели потребовалось исследовать функциональную роль средних рисков в структуре числового контроля.

Наряду с известной функцией безусловных средних  рисков  (называемых часто просто средними рисками) как показателей качества контроля (их взвешенной суммой оцениваются потери  качества  контроля  как  методики), условные средние  риски также несут свою функциональную нагрузку. Показано, что апостериорно-условные риски выступают в роли асимптотических оценок потерь качества выходных потоков и вместе с объемами этих потоков их полностью определяют. Априорно-условные риски являются исчерпывающими характеристиками самой КС, и в силу экспериментального обнаружения служат критерием соответствия КС своему назначению.

Найденные структурные связи между рисками, а также проведенный выбор в качестве  интегральных информативных параметров потоков (интегральных переменных)  количеств в них годных и негодных объектов (см. табл. 1), легли в основу «интегрального варианта» построения линейной математической модели контроля, в котором состояние контролируемого объекта описывается случайным событием с двумя возможными исходами: «годен», «негоден».

Интегральный вариант.  Структуру линейного преобразования информативных параметров входного потока (N', N'') в информативные параметры выходных потоков  (NB',NB'')  и  (NB',NB'') отражает модель контроля, которую с целью компактности изложения приведем в матричной форме:

NB = TB N,     NB = TB N,

где TB и TB –   матрицы  преобразований  выходных потоков:

TB = 1−p1−00p2−,       TB = p1−001−p2−,

а N, NB, NB – векторы информативных параметров входного и выходных потоков КС:

N = N'N'',     NB = NB'NB'',    NB = NB'NB''.

На базе интегрального варианта линейной модели числового измерительного контроля в разделе выявлены его общие  свойства:

- условия  физической  возможности  системы  контроля  –  аксиома контроля: безусловный средний риск изготовителя не может превышать вероятности годности контролируемого объекта, а безусловный средний риск заказчика – вероятности его негодности;

- условие целесообразности системы контроля: контроль целесообразен тогда и только тогда, когда сумма априорно-условных рисков изготовителя и заказчика строго меньше единицы;

- теорема о равенстве средних рисков: при неравенстве безусловных средних рисков, по крайней мере, в одном из выходных потоков КС будут присутствовать ошибочно идентифицированные объекты:

NB = N' ⇔ p1 = p2,  или что эквивалентно  NB = N'' ⇔ p1 = p2.   Основной недостаток интегрального варианта: математическая модель типовой КС выступает как жесткая «конструкция», в которой контрольная и технологическая нормы совпадают. Это ограничивает область ее применения.

Дифференциальный вариант.  Этот подход к системному   исследованию контроля вызван стремлением преодолеть отмеченные выше несовершенства интегрального варианта. Для построения дифференциальной модели КС в работе обоснована целесообразность выбора в качестве метрологических характеристик системы контроля следующих показателей: плотности fε (ε) распределения обобщенной инструментальной погрешности ε, а также границ  контрольной  (xн' и  xв')  и технологической  (xн и  xв)  норм,

В дифференциальном представлении входной и выходные потоки КС исчерпывающе описываются плотностями распределения  fx(x),  fB(x), fB(x) контролируемых параметров соответствующих им объектов. Будем трактовать их как  дифференциальные  переменные  КС. Через них, можно выразить все интересующие нас характеристики контроля. Основные из них –  уровень входного качества  p  и безусловные  средние риски p1 и   p2:

p=x∈[xн,xв]fx(x) dx,   p1=x∈[xн,xв]fB(x) dx,   p2=x∉[xн,xв]fB(x) dx.

К ним уместно добавить информативные интегральные параметры всех потоков  – количества в них годных и негодных объектов:

N'= Nx∈[xн,xв]fx(x) dx,   NB'= Nx∈[xн,xв]fB(x) dx,    NB'= Nx∈[xн,xв]fB(x) dx;

N''= Nx∉[xн,xв]fx(x) dx,   NB''= Nx∉[xн,xв]fB(x) dx,    NB''= Nx∉[xн,xв]fB(x) dx.

Примечание: плотности распределения fB(x), fB(x) являются ненормированными  и  в сумме дают нормированную плотность распределения fx(x).

Показано, что типовую контролирующую систему (ТКС) можно исчерпывающе описать  весовыми множителями каналов, определяемыми только метрологическими характеристиками ТКС:

q(x) =  xн'−xxв'−xfε(ε ) dε,   q(x) = −∞xн'−xfε(ε ) dε + xв'−x∞fε(ε )dε.

Весовые множители каналов позволяют построить линейную математическую модель ТКС, выразив ее выходные переменные через  входную

fB(x) =   q(x)fx(x),  fB(x) =  q(x)fx(x).

Весовые множители каналов ТКС обладают следующими  свойствами:

–  являются  функциями текущего состояния  X=x  контролируемого объекта;  для каждого фиксированного состояния  x  представляют собой постоянные величины;

–  при   любом  значении  аргумента  x  в  сумме  дают единицу

q(x) + q(x) ≡ 1.

В третьем разделе анализу подвергнуты составные процедуры контроля, состоящие из совокупности контрольных процедур меньшего ранга. Анализ выполнен в двух вариантах – интегральном и дифференциальном.

Интегральный вариант  реализован для последовательной КС, представляющей собой последовательно-параллельное соединение нескольких типовых контролирующих систем  – ТКСi, i = 1,…, n.  (рис. 2).  Первый выход (выходной поток) каждой предыдущей ТКС является входом (входным потоком) последующей. Исходный входной поток (контролируемая партия) поступает на вход первой ТКС. Первый выход последней ТКС служит первым выходом КС в целом. Вторые выходы (выходные потоки) всех ТКС объединены в один общий второй выход соединения.

Рис.  2.    Структура   последовательной   контролирующей системы

ТКС 1

ТКС 2

ТКС n

Входной

поток

СУММАТОР

1-ый  выходной

поток

2-ой  выходной

поток

КС

Основная задача анализа составной (в данном случае последовательной) КС – выразить ее характеристики через характеристики составляющих ее элементов.

В разделе 3 диссертационной работы построена интегральная линейная модель последовательной КС (приведем ее в матричной форме):

TB = i=1nTBi,  TB = i=1nTBi.

Как и ранее, TB и TB –   матрицы  преобразований  выходных потоков, а  TBi и  TBi – то же для  i-ой подсистемы (см. стр. 7 реферата).

Эта модель является точным аналитическим представлением, описывающим функционирование последовательной КС. Она проста, наглядна, удобна в инженерной практике. Пользуясь этой моделью, можно рассчитать все параметры выходных потоков КС (их объемы, потери качества и др.), а также оценить результативность последовательного контроля в целом.

Дифференциальный вариант. Для установления возможных видов соединений ТКС (или КС меньшего ранга) и нахождения исчерпывающих характеристик соединений, введем дополнительные понятия.

Определение.  Весовыми множителями каналов контролирующей системы (любого ранга) называются  отношения ее выходных переменных к входной переменной.

q(x) = fB(x)/fx(x);   q(x)= fB(x)/fx(x)

Рис.  3.    Простейшие схемы составных контролирующих систем:

а) схема  C,  б) схема D

КС

ТКС 2

ТКС 1

а)

КС

ТКС 1

ТКС 2

б)

Весовые множители каналов КС представляют собой коэффициенты передачи  каналов. При последовательном соединении каналов двух и более КС их весовые множители перемножаются, при параллельном – складываются. Это создает базис для  расчета весовых множителей каналов любых сложных структур КС и позволяет найти все характеристики составного контроля.

В работе проведен анализ поведения весовых множителей каналов и выходных законов распределения для контроля по традиционной методике (схема А), гарантийного контроля (схема В), а также простейших структур составного контроля.  Схема С (последовательная двухзвенная КС, рис. 3, а)  реализована  посредством  идентичных  типовых ТКС;  схема D (двухзвенная КС, в которой повторной проверке подвергаются забракованные на первом этапе изделия, рис. 3, б) –  посредством ТКС,  осуществляющих   гарантийный контроль.

Рис.  4.   Графики  весовых  множителей  каналов:

а) традиционный контроль – схема А (пунктирно – составной контроль, схема С);

б) гарантийный контроль    – схема В (пунктирно – составной контроль, схема D).

б)

а)

На  рис. 4  качественно представлены графики весовых множителей каналов КС для случая равномерного распределения контролируемого параметра и погрешности его измерения.  Площади заштрихованных фигур пропорциональны средним рискам заказчика p2(площади под графиками q(x)) и изготовителя p1 (площади под графиками q(x)) для соответствующих схем контроля (схемы A, B, C, D).

В табл. 2 приведены параметры выходных потоков КС для следующих исходных данных: контролируемый параметр и погрешность измерения распределены равномерно в интервалах [a, b] = [9.5, 10.5] и [−εm, εm] = [−0.1, 0.1] соответственно; контрольная норма [xн', xв'] = [9.7, 10.3] и отстоит от технологической нормы [xн, xв] = [9.6, 10.4] на величину максимального отклонения погрешности измерения εm = 0.1. Заданные величины измеряются  в неких условных единицах – их размерность намеренно не конкретизирована, поскольку в зависимости от вида контролируемого параметра может быть различной.  Объем контролируемой партии N = 1000.

Таблица 2

| Параметры выходных потоков КС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид схемы контроля |  | Принятая часть партии |  |  | Забракованная часть партии |  |  |
|  |  | Общее количество | Годные | Брак | Общее количество | Годные | Брак |
| А | – Традиционный | 800 | 750 | 50 | 200 | 50 | 150 |
|  |  | 788 | 752 | 46 | 202 | 51 | 151 |
| B | – Гарантийный | 600 | 600 | 0 | 400 | 200 | 200 |
|  |  | 612 | 612 | 0 | 388 | 195 | 193 |
| C | – Составной 1 | 733 | 716 | 17 | 267 | 83 | 184 |
|  |  | 741 | 723 | 18 | 259 | 80 | 179 |
| D | – Составной 2 | 667 | 667 | 0 | 333 | 133 | 200 |
|  |  | 672 | 672 | 0 | 328 | 135 | 193 |

Нижняя строка табл. 2 для каждой схемы контроля содержит результаты имитационного моделирования, подтверждающие проведенные теоретические расчеты, показанные в верхней строке. Значения рисков изготовителя и заказчика отражает диаграмма на рис. 5.

В условиях рассматриваемой задачи структурная организация контролирующей системы (даже в рамках простейших составных схем),  позволяет добиться уменьшения  риска заказчика в 3 раза, увеличивая при этом риск изготовителя менее чем в 1,7 раза, или свести риск заказчика к нулю – при  этом  рост  риска изготовителя  в полтора раза меньше, чем в простой гарантийной схеме  (см. рис. 5).

В диссертационной работе приведены аналогичные теоретические и полученные путем имитационного моделирования результаты контроля партии изделий того же объема N = 1000 и входного качества  p = 0.8  для иных распределений контролируемого параметра  и погрешности его измерения (с тем же средним арифметическим отклонением ε = 0.05): нормального и равномерного, нормального и нормального соответственно.

Рис. 5.    Средние  риски   при  различных  схемах  контроля:

- средний  риск  изготовителя 
;

-  средний  риск  заказчика

А

B

C

D

0,005

0,010

0,015

0,020

Вид схемы

контроля

Теоретические результаты, подкрепленные расчетными данными, позволяют предложить  способ  повышения качества  числового измерительного контроля, основанный на применении составных контролирующих систем.

В четвертом  разделе построена одна из возможных структур контроля, обеспечивающая заданные требования к его качеству. Алгоритм контроля базируется на результатах предыдущих исследований. Он использован в задачах контроля при создании оборудования для комплексной отладки систем авиационной техники ОКБ «Авиаавтоматика», однако применим и к любым иным производствам.

Общая постановка задачи.  Известны плотности распределения: fx(x) характеристического показателя (контролируемого параметра) объекта и fε(ε) инструментальной погрешности системы контроля. Задана технологическая норма [xн, xв]. Требуется организовать процедуру контроля объекта таким образом,  чтобы вероятность его ошибочного отнесения к браку или ошибочного принятия (иначе говоря, безусловные средние риски изготовителя p1  и заказчика p2) не превышали заданных величин  p1 g  и  p2 g.

В диссертационной работе приводится алгоритм построения последовательной контролирующей системы (блок-схема алгоритма показана на рис. 6), обеспечивающей решение поставленной задачи. Алгоритм  иллюстрируется конкретным примером.

Рис. 6.       Блок-схема алгоритма структуры контроля

с  заданными  требованиями  к  его качеству

да

начало

Вычисление потерь качества  входного потока

1

нет

4

конец

«контроль не требуется –

объект годен»

5

Вычисление средних  рисков

нет

да

7

Традиционная схема контроля

8

Последовательный контроль

с числом ступеней  m:

Ввод исходных данных

2

6

9

10

3

Исходные данные:   Контролируемый параметр  объекта  X  распределен  нормально со средним значением x, совпадающим с номиналом x0=100, и со средним квадратическим отклонением  σx=2 (условных единиц). В этих же единицах задается технологическая норма: xн= 95,  xв= 105.  Обобщенная погрешность измерения показателя распределена равномерно с нулевым средним значением и максимальным отклонением  εm= 1,0. Допускаемые вероятности ошибочности результатов контроля   p1 g= 0,005 , p2 g= 0,001.

В условиях  поставленной  практической задачи потери  входного качества  p = 0,0124. Поскольку значение  p превышает   p2 g,  контроль объекта необходим.

Выполним контроль по типовой схеме.  Безусловные средние риски изготовителя и заказчика найдутся из соотношения

p1 = p2 = ε fx(xв) = ε2π σxexp −(xв−x)22 σx2 = 0,52π e−3,125= 0,0043.

Несмотря на то, что риск изготовителя меньше допустимого (p1 <p1 g), риск заказчика по-прежнему превышает заданную границу (p2 > p2 g).  Поэтому контроль на этом шаге можно завершить лишь при его отрицательном исходе. В случае  положительного исхода, требования к его качеству не выполняются, и объект нуждается в дополнительных проверках.

Необходимое число m ступеней последовательного контроля, определяем из соотношения

h=(m+2) 2m−1= pg/p1, 2.

При заданных исходных показателях  h = 4.3  и, следовательно, для выполнения поставленных требований к качеству контроля, достаточно двух дополнительных ступеней.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

В работе решена актуальная научно-техническая задача повышения качества числового измерительного контроля технических объектов в машиностроении путем структурно-алгоритмической организации контроля. Для этого был проведен системный анализ процесса контроля и средств его реализации, потребовавший решения комплекса взаимосвязанных задач. Полученные решения можно сформулировать в виде следующих выводов и результатов:

- Установлены место и роль условных средних рисков в структуре числового измерительного контроля, что позволяет построить математическую модель контролирующей системы.

- Показано, что контролирующую систему (КС) можно рассматривать как преобразователь информации, содержащейся в ее входном потоке, в информацию, содержащуюся в ее выходных потоках. Сама КС задается оператором, связывающим входную информацию с выходной.  При таком подходе оператор любой КС можно описать в рамках  линейной модели.

Предложено два подхода к системному исследованию измерительного контроля: «интегральный» и «дифференциальный». Для построения «дифференциального варианта» разработан  аппарат весовых множителей каналов КС.

На основе линейной модели числового контроля получены и проанализированы его общие закономерности.

3.  На базе дифференциального подхода к построению линейной модели контроля анализируются его возможные составные структуры. С этой целью введены в рассмотрение понятия: «последовательное» и «параллельное» соединения  каналов КС.  Оба понятия, заимствованные из теории управления, близки по содержанию и свойствам к своим прототипам, но не тождественны им. Знание этих свойств позволяет рассчитать весовые множители каналов  КС любой сложной структуры.

4.  Описана и обоснована общая схема анализа сложных структур контроля. Она предполагает проведение вычислительных действий в такой последовательности: определение весовых множителей каналов составной КС; нахождение ее выходных переменных; расчет показателей качества  контроля (входное качество, средние риски и др.).

Проведен  анализ  качества выходных потоков контролирующих  систем, построенных по различным  схемам на базе типовых КС и КС, осуществляющих гарантийный контроль. Показано существенное  повышение качества измерительного контроля, достигаемое путем применения составных процедур контроля за счет весомого снижения риска изготовителя. (Риск заказчика возрастает при этом  не столь значительно, как при использовании иных, в частности, гарантийных схем контроля).

Предложенные подходы к  исследованию контроля отличаются своей общностью и могут быть использованы для организации контроля изделий в машиностроении и других отраслях промышленности.

## СПИСОК  РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ  ПО ТЕМЕ  ДИССЕРТАЦИИ

- Шлыков, В. А. Характеристики числового контроля: разновидности рисков и их назначения (Методологический анализ) / В. А. Шлыков,  Л. А. Болычевцева // Телекоммуникации. – 2002. – № 11. – С. 44-48.

- Шлыков, В. А.  Косвенный числовой контроль: его исследование и построение математической модели / В. А. Шлыков,  Л. А. Болычевцева // Телекоммуникации. – 2003. – № 4. – С. 45-48.

- Болычевцева, Л. А.  Текущий контроль и задачи управления / Л. А. Болычевцева, В. А. Шлыков // Телекоммуникации. – 2003. – № 8. – С. 45-47.

- Болычевцева, Л. А. Априорные и апостериорные модели объектов косвенного контроля / Л. А. Болычевцева, В. А. Шлыков // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал. – 2003. – № 6 –   С. 75-78.

- Болычевцева, Л. А.  Распознавание образов как количественная процедура эмпирического познания  объектов материального мира / Л. А. Болычевцева, В. А. Шлыков // Тезисы докладов IV Международной научно-технической конференции «Распознавание-2003», 22-25 октября 2003 г. – Курск: КГТУ, 2003. – С. 67-68.

- Болычевцева, Л. А.  Числовой контроль: частные и средние риски / Л. А. Болычевцева, В. А. Шлыков // «Математические модели в образовании, науке и промышленности»: сборник трудов Международной научной конференции МКММ-2003  – С. П.: МАН ВШ, 2003. – С. 28-31.

Составной контроль –  вид контроля, при котором поток проконтролированных объектов, признанных контролирующей системой  годными (либо негодными –  в зависимости от поставленной задачи), подвергается последующим проверкам. Вид составного контроля, при котором повторным проверкам  подвергаются  годные  изделия,  носит название  последовательного контроля.