На  правах рукописи

БРАТКЕЕВ Руслан Владимирович

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ 
ДИНАМИКИ  КОМБИНИРОВАННОГО  
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО АГРЕГАТА

Специальность 01.02.06 − Динамика, прочность  машин, 
приборов и  аппаратуры

Автореферат

диссертации на  соискание  ученой  степени

кандидата технических наук

Курск-2006

Работа  выполнена  в ГОУ ВПО «Курский государственный  технический  университет»

Научный  руководитель −                            Заслуженный  изобретатель РФ,

доктор технических наук, профессор

Котельников Владимир Яковлевич

Официальные  оппоненты:	Заслуженный изобретатель РФ,

доктор технических наук, профессор

Кобелев Николай Сергеевич

кандидат технических наук, доцент

Карачевцева Лариса Викторовна

Ведущее предприятие:	ФГОУ ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная академия»

Защита состоится «22» июня 2006 года в 1300 часов на заседании диссертационного совета Д212.105.01 в Курском государственном техническом университете (конференцзал) по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

С диссертацией  можно  ознакомиться  в библиотеке Курского  государственного технического университета.

Автореферат разослан  «19»  мая  2006 г.

Ученый секретарь
 диссертационного совета			Локтионова О.Г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В настоящее время в практику сельскохозяйственного производства внедряют различные по назначению комбинированные почвообрабатывающие машины. Однако их эксплуатационные и технологические показатели не в полной мере отвечают требованиям практики. В ходе эксплуатации рабочие органы машин подвергаются быстрому изнашиванию, имеют значительные отклонения по устойчивости хода и глубине обработки почвы, не всегда справляются с высокой засоренностью полей, не отвечают требованиям проходимости, качества крошения глыб в экстремальных и нормальных условиях производства. На ремонт и приведение машин в работоспособное состояние расходуется большое количество труда, времени и средств. Широкое применение комбинированных машин сдерживается недостаточной обоснованностью, низкой динамической прочностью и надежностью. Опыт использования комбинированных агрегатов позволяет сформулировать их технологические и эксплуатационные недостатки:

1. Рабочие органы комбинированных машин не сбалансированы по динамическим параметрам, износу, межремонтным срокам эксплуатации, копированию рельефа, проходимости и другие.

2. Многие конструкции машин являются простым механическим соединением известных рабочих органов на общей раме. Недостатки каждого типа рабочих органов проявляются в их комбинации.

3. Динамические характеристики машин, их размерные параметры имеют значительные отклонения от нормативных требований, что нарушает устойчивость хода по глубине.

4. Конструкции многих комбинированных агрегатов весьма сложны по устройству, что снижает их производительность рентабельность и экономические показатели. Для устранения этих недостатков необходимо вести поиск новых научных принципов динамического расчета, создания и обоснования конструкций комбинированных агрегатов с более высоким качеством функционирования. Этим определяется актуальность темы данного диссертационного исследования.

Диссертационная работа выполнена в рамках гранта Министерства образования РФ, шифр А04-3.18-675.

Целью работы является повышение эффективности работы комбинированного почвообрабатывающего агрегата с шарнирным креплением рабочих органов на раме.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ исследований и дать комплексную оценку основным факторам, влияющим на колебания и устойчивость глубины обработки почвы.

2. Разработать математическую модель динамики комбинированного почвообрабатывающего агрегата.

3. Методом численного эксперимента выявить амплитудно-частотные динамические характеристики агрегата, влияющие на его резонансные режимы при эксплуатации.

4. Установить влияние рельефа поля на отклонения глубины хода рабочих органов.

5. Разработать конструктивную схему комбинированного агрегата с более высокими динамическими, технологическими и эксплуатационными параметрами.

6. Изготовить макет машины, провести его лабораторно-полевые испытания и дать оценку его размерных и режимных параметров.

Научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту

- Разработаны научные основы и методы динамического расчета размерных и режимных параметров рабочих органов комбинированного агрегата.

- Построена математическая модель, по-новому раскрывающая закономерности взаимосвязи рельефа с конструктивными и технологическими параметрами копирования поверхности поля.

- Раскрыты закономерности колебательного процесса, определены амплитудно-частотные характеристики и резонансные режимы мобильного комбинированного почвообрабатывающего агрегата.

- Экспериментально установлены качественные показатели функционирования агрегата в производственных условиях и даны практические рекомендации по его обоснованию, конструированию и применению.

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе применены детерминированные методы исследования и обоснования динамических параметров системы, основанные на законах механики. Использован математический аппарат теории случайных функций для исследования и анализа статистических моделей колебаний машин под влиянием рельефа, даны графоаналитические построения комбинированного агрегата.

Достоверность научных и практических результатов исследования подтверждается аналитическими исследованиями и их согласованностью с результатами полученных опытных данных.

Практическая значимость исследований. Итоги исследований позволяют предложить производству более совершенную конструкцию агрегата, а конструкторским организациям методы его графоаналитического расчета и проектирования.

Разработана методика и программное обеспечение для расчета и оценки динамических параметров агрегата с использованием ЭВМ.

Результаты исследований реализованы в региональной программе «Реконструкция и развитие сельскохозяйственного машиностроения на промышленных предприятиях Курской области на 2001-2005 гг.» и внедрены в ОПХ ЦЧ МИС, хозяйствах Конышевского района.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и были одобрены  на городском научно-методическом семинаре по теоретической механике (г. Курск, 2002-06), на семинарах и заседаниях головного научно-технического совета центра «СЕЛЬХОЗМАШ» Курской области и ЦЧ МИС.

Публикации. По материалам исследований опубликовано 9 научных работ, включая 8 статей и патент на полезную модель.

Структура и объем работы. Диссертация содержит введение, 4 главы, общие выводы и приложения. Она изложена на 122 страницах текста, содержит 41 рисунок, 8 таблиц. Список литературы включает 182 наименования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении изложена актуальность работы, сформулированы цели и задачи исследования, даны основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе рассмотрены исходные предпосылки улучшения функциональных параметров комбинированных машин. Дан анализ и классификация факторов снижения технологической надежности рабочих органов, установлена взаимосвязь между эксплуатационной и технологической надежностью комбинированных агрегатов. Обобщены исследования и дана оценка динамико-технологической и эксплуатационной надежности комбинированных почвообрабатывающих машин. В исследованиях В.П. Горячкина, И.М. Панова, А.Б. Лурье, И.И. Артоболевского, И.В. Крагельского разработаны методы расчета динамической и эксплуатационной прочности, весовой и линейной изнашиваемости деталей, материалов рабочих поверхностей сельхозмашин и изменения их геометрической формы, влияющей на отклонения глубины их хода рабочих органов. Износ зависит от многих совокупно действующих факторов

Почвообрабатывающие машины оцениваются в основном по равномерности глубины хода рабочих органов. Для оценки динамико-технологической и эксплуатационной надежности по копированию рельефа комбинированными машинами можно найти статистические характеристики вертикальных перемещений, скоростей и ускорений мобильного агрегата под воздействием неровностей поля. Оценка динамико-технологической и эксплуатационной надежности комбинированных машин по динамическим параметрам связана с ресурсными испытаниями и определяется в часах или гектарах на машину. При этом имеет практическое значение качество обработки почвы энергозатраты и производительность агрегатов. На динамику агрегатов влияет рельеф поля. Его параметры определяются статистической динамикой. Она включает спектральную плотность и дисперсию перемещений, скоростей и ускорений. Наиболее опасными для обработки почвы являются такие рельефы, у которых частота неровностей обрабатываемой поверхности совпадает с частотой собственных колебаний машинно-тракторного агрегата. При этом возникают максимальные резонансные значения перемещений по амплитуде, виброскорости и виброускорениям. Уровень действующих значений колебаний при частотах от 1 до 250 Гц. изменяется от 128 до 107 дБ. Допустимая виброскорость при этом должна изменяться соответственно от 0,12 до 0,1 м/с Испытания на МИС показывают, что современные агрегаты имеют незначительные отклонения от нормативных требований по виброскоростям и виброускорениям. Перспективные направления и тенденции развития комбинированных машин в нашей стране и за рубежом осуществляются через рыночные, бюджетные, кредитные, налоговые, ценообразующие и административно-законодательные рычаги. Почвообрабатывающая техника развивается в направлении повышения динамической обоснованности, усовершенствования и наиболее целесообразной комбинации рабочих органов для более тщательной и эффективной обработки почвы, экономии затрат и щадящего воздействия на почву. При разработке комбинированных машин необходимо учитывать всю совокупность динамико-технологических факторов, влияющих на качество их работы.

Во второй главе разработана расчетная схема и математическая модель динамики агрегата (рис. 1).

Рис. 1. Расчетная схема агрегата: d – длина культиватора; a, b– проекции 
расстояний между точками О и С (центром тяжести культиватора) соответственно на горизонтальную и вертикальную оси; l – проекция расстояния между точкой О и упругим элементом на горизонтальную ось; с – длина рабочего органа; F – сила, действующая со стороны поверхности земли на рабочий орган культиватора, зависящая от скорости движения, типа и формы рабочего органа, а также глубины расположения режущей кромки; N – сила нормальной реакции, действующая на опорное колесо со стороны поверхности земли; Fтр – сила трения, действующая 
на опорное колесо со стороны поверхности земли, зависящая от радиуса колеса, состояния почвы, а также массогабаритных характеристик культиватора

Рассматриваемая система имеет одну степень свободы. Примем за обобщенную координату угол поворота . Тогда дифференциальное уравнение движения представим в следующем виде:

,                                               (1)

где J − приведенный к центру О момент инерции; , где R – приведенный радиус инерции;

− главный момент внешних сил, действующих на систему относительно центра О.

Так как , то уравнение (1) перепишем в виде:

(2)

С учетом принятых на рис. 1 обозначений, в предположении, что угол  мал, определим сумму моментов относительно точки О:

,      (3)

где ,  – проекции силы F, действующей со стороны поверхности земли на рабочий орган, на горизонтальную и вертикальную ось соответственно;

– угол между нормалью, восстановленной к режущей кромке рабочего органа, и горизонтальной осью (обычно угол =80…200),  − момент сопротивления.

Сила трения  определяется в общем случае по формуле:

,

где λ – приведенный коэффициент трения скольжения.

Будем считать, что колесо движется по почве без проскальзывания. В этом случае, как известно, целесообразно оценивать сопротивления качения с помощью момента трения качения, которое определяется по формуле

,

где η − коэффициент трения качения.

С другой стороны,

,

где  − радиус колеса. Приравнивая эти выражения, для силы трения получим следующую формулу:, отсюда получим, что .

Сила нормальной реакции N рассчитывается из условия безотрывного движения по поверхности земли по формуле

.                                                 (4)

В данном случае для определения нормальной реакции используется предположение о том, что сила N пропорциональна деформации упругого элемента:

,                                     (5)

где fст – статическая деформация упругого элемента, вызванная только действием силы веса.

Положение статического равновесия определяется из условий равенства моментов силы нормальной реакции и силы веса, относительно центра О:  и ,

откуда                                              .                                                       (6)

Подставляя формулы (3), (4), (5), (6) в уравнение (2) и учитывая, что силы Fx и Fy зависят от глубины погружения рабочего органа, получим:

где Kx и Ky – коэффициенты, определяемые эмпирическим путем, а  − глубина погружения кромки рабочего органа.

Преобразуем данное уравнение к следующему виду:

(7)

Данное уравнение является дифференциальным уравнением второго порядка, при этом необходимо отметить, что коэффициент, стоящий перед , зависит от времени. Таким образом, агрегат совершает параметрические колебания при наличии кинематического возбуждения вибрации, зависящего от первой и второй степеней x(t). Вопросу исследования решения параметрических уравнений уделяется достаточно большое внимание. Известно аналитическое решение параметрических уравнений типа Матье-Хилла. В то же время для более общих случаев параметрического возбуждения вибрации совместно с кинематическим возбуждением автору неизвестны. Поэтому уравнение (7) в дальнейшем исследуется численными методами, с применением вычислительного пакета MathCAD 2001 Professional. На первом этапе рассмотрим упрощенный случай, когда λ = 0. Тогда уравнение (7) принимает следующий вид:

(8)

Введем следующие обозначения:

и перепишем формулу (8):

Jϕ+μϕ+Kl2⋅ϕ=A+B⋅x(t).                                         (9)

Уравнение (9) является линейным дифференциальным уравнением 2 порядка с постоянными коэффициентами. Как известно, такое уравнение имеет аналитическое решение, которое можно представить в виде частного и общего решений. Частное решение  будем искать в виде правой части уравнения (8), а общее решение  является решением однородного уравнения:

.                                                        (10)

описывает свободные затухающие колебания рамы культиватора.

Поскольку в системе имеет место значительная диссипация энергии, то эти колебания очень быстро затухают, поэтому существенного влияния на поведения агрегата не оказывают. Далее остановимся только на рассмотрении частного решения. В простейшем случае функция

.                                                          (11)

Тогда

,                                        (12)

где Q, S, T – неизвестные константы, определяемые из следующих условий. Подставим формулу (12) в уравнение (9):

Приравняем коэффициенты при свободных членах, синусах и косинусах. Получим систему алгебраических уравнений, позволяющих определить неизвестные константы:

(13)

Решая систему уравнений (13), получим:

(14)

Подставим (14) в (12) и получим:

(15)

Преобразуем выражение (15) к виду:

ϕ=ϕ0+ϕ1⋅sin(ωt+ψ),

где , , .

Тогда, окончательно, угол отклонения рабочего органа в статике определим по следующей формуле:

.                                 (16)

Динамическая составляющая угла отклонения рабочего органа будет равна

.                                       (17)

Величина сдвига фазы по отношению к внешнему возмущающему воздействию x(t) определяется из выражения:

.                                                       (18)

Анализ полученных выражений показывает, что  зависит от геометрических размеров агрегата, а также жесткости опорного колеса. При К, стремящемся к бесконечности, этот угол стремится к нулю. Угол , определяющий колебания рамы при движении агрегата, зависит от соотношения между собственной частотой колебаний и частотой внешних возмущений. При их совпадении, а это происходит, когда , имеет место явление резонанса, что связано со значительной раскачкой рамы агрегата. Это может приводить к выходу рабочего органа на поверхность почвы и нарушению глубины и других технологических показателей работы агрегата.

Кроме этого решение уравнения (7) было проведено численным методом − методом Рунге-Кутта.

В исходное дифференциальное уравнение (7) введем следующие обозначения: . Тогда уравнение (7) примет вид:

(19)

Решение уравнения (19) проводилось для следующих параметров:

m:= 40; a:= 1.2; b:= 0.2; c:= 0.8; d:= 3; g:= 9.8; l:= 1.5.

Для реализации алгоритма интегрирования использовался программный продукт MathCad 2001 Professional. На рис. 2-9 представлены графики зависимости изменения угла  и угловой скорости  от времени при различных значениях параметров, а также амплитудно-частотные характеристики агрегата.

|  t |  |  t |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис. 2. График зависимости угла поворота культиватора от времени параметров ω = 12; x0 = 0.05; Kx = 500; Ky = 1000; λ = 0,5 |  | Рис. 3. График зависимости угловой скорости культиватора от времени параметров ω = 12; x0 = 0.05; Kx = 500; Ky = 1000; λ = 0.5 |  |
| t  t |  t |  |  |
| Рис. 4. График зависимости угла поворота культиватора от времени ω = 4; x0 = 0.05; Kx = 500; Ky = 1000; λ = 1 | Рис. 5. График зависимости угловой скорости культиватора от времени ω = 4; x0 = 0.05; Kx = 500; Ky = 1000; λ = 1 |  |  |

| Cf |

| Cf |

9,632

| f 9,632 9,586 | f |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис. 8. График амплитудно-частотной характеристики системы при μ = 100Рис. 6. График амплитудного спектра при и | Рис. 7. График амплитудного спектра при ; μ = 500 |  |  |
| Область рациональных параметров упругой подвески культиватора ωi ωi |  |  |  |

Рис. 9. Графики зависимости угла поворота  и угловой скорости  культиватора от времени при случайном задании функции внешнего воздействия

Анализ графиков (рис. 2-9) позволяет выявить динамические амплитудно-частотные характеристики агрегата, вызывающие резонансные нагрузки. При увеличении частот резонансные режимы смещаются вправо по оси координат. Исследования динамики агрегата позволили установить рациональные параметры упругой подвески опорного колеса. Область рациональных параметров упругой подвески культиватора будет находиться при следующих условиях: , где  − собственная частота. Подставив значение собственной частоты, получим:

, откуда.

V

h

x=x0sin(ωt)

;    ;   ,

где d – радиус инерции.

Подставляя значение для  в выражение для , получим выражение для оптимальных параметров упругой подвески опорного колеса:

или   .

Параметры упругой подвески опорного колеса зависят от массы культиватора, скорости его движения, его радиуса инерции, а также параметра неровности поля.

В третей главе дана программа и методика экспериментальных исследований. В ней приведена характеристика условий и объектов исследования. В соответствии с целями и задачами работы программа экспериментов предусматривала комплекс лабораторных и полевых испытаний Определено влияние и динамических параметров при переменных скоростях движения агрегата рельефа поля на отклонения глубины обработки почвы.

Испытания проводились на МИС в соответствии с ГОСТами и нормативными требованиям. Полевые технологические опыты включали проверку функционирования агрегатов с измененными продольно-горизонтальными шарнирами рам в технологическом эксперименте. При этом использовались: плуг отвальный со сменными штанговыми рабочими органами; культиватор паровой КПС-4Г с катком-сепаратором; прореживатель ротационный навесной ПРН-6, Испытания проводились с применением мобильной электронной малогабаритной измерительно-регистрирующей аппаратуры. Для автоматического измерения эксплуатационно-технических параметров качества тракторов и сельскохозяйственных машин с цифровым накопителем информации использовалась передвижная установка ЭМА – ПМ (ИП-170 ПС). Для оценки неровностей рельефа, параметров технологии и копирования поверхности поля комбинированными агрегатами использовался специальный прибор профилограф, цифровая камера, фотоаппарат, компьютерная техника.

В четвертой главе приведены результаты экспериментальной проверки теоретических положений. Даны суммарные отклонения рельефов и их влияние на устойчивость глубины хода рабочих органов комбинированных машин.

Рис. 10. Схема широкозахватного агрегата с автономными продольно-горизонтальными шарнирами копирования рельефа поля:  1 − шарнир левой секции; 2 − рама с навеской к трактору; 3 − шарнир правой секции; 4 − тормозной ротор; 5 − цепной привод между роторами; 6 − задний сепарирующий ротор;
 7 − правая шарнирная рама роторов; 8 − левая шарнирная рама

Установлено влияние рельефа и динамических отклонений машин на агротехнические показатели обработки почвы. По всем фонам динамические колебания рамы влияют от 23 до 50 %. Среднее значение влияния рельефа на отклонения глубины хода составляет от 50 до 76%. При этом чем больше выровнен рельеф, тем больше влияние динамических отклонений рамы на отклонения глубины хода рабочих органов при тех же значениях скорости агрегата. Исследования позволили разработать новую схему агрегата, в конструкции рамы агрегата шарнир крепления ротора совмещен с центром тяжести секции, что уменьшает ее опрокидывающий момент (рис. 10). Рама такой конструкции позволяет уменьшить колебания глубины хода рабочих секций за счет автономного копирования рельефа секциями.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

- Анализ исследований и обобщений показывает, то снижение равномерности глубины обработки почвы зависит от комплекса совокупно действующих факторов: динамики агрегата, износа рабочих органов, состояния рельефа поля, скорости движения агрегата, проходимости рабочих органов и др.

- Разработана математическая модель динамики агрегата, учитывающая кинематическое и параметрическое возбуждения его колебаний под воздействием рельефа поля.

- Получено аналитическое решение уравнения, описывающего колебательный характер движущегося культиватора. Установлено наличие резонансного эффекта, приводящего к увеличению размаха колебаний корпуса.

- Показано, что наиболее опасными для обработки почвы являются такие рельефы, у которых частота колебаний неровностей обрабатываемой поверхности совпадает с частотой собственных колебаний машинно-тракторного агрегата. При этом возникают максимальные резонансные значения перемещений по амплитуде, виброскорости и виброускорениям. При определенных параметрах происходит выброс рабочего органа культиватора на поверхность обрабатываемой почвы, что недопустимо по технологическим критерия работы устройства.

- Разработан алгоритм численного решения уравнения движения культиватора с учетом сил сухого трения. Установлено, что силы сухого трения и рельеф поля, действующие на опорное колесо или каток-сепаратор, вызывают параметрическое возбуждение вибрации, что приводит к увеличению амплитуды колебаний устройства.

- Предложен метод динамического анализа и синтеза элементов конструкции культиватора, позволяющий осуществить проектирование устройства, соответствующего заданным показателям качества.

- Разработана и подвергнута полевым и лабораторным испытаниям конструктивная схема комбинированного агрегата с рациональными динамическими характеристиками.

Основное содержание диссертационной работы изложено в следующих публикациях:

- Геометрическое распределение реакции почвы на диски и прутья ротора [Текст] / В.Я. Котельников, А.Л. Брежнев, Р. В. Браткеев [и др.] // Известия Курского государственного технического университета. 2003. № 1 (10). С. 24–26.

- Расчет давления почвы на диски ротора катка-сепаратора [Текст] / В.Я. Котельников, А.Л. Брежнев, Р. В. Браткеев [и др.] // Известия Курского государственного технического университета. 2003. № 1 (10). С. 26–27.

- Технологический процесс выравнивателей комбинированных машин [Текст] / В.Я. Котельников, А.Л. Брежнев, Р. В. Браткеев [и др.]  // Известия Курского государственного технического университета. 2003. № 1 (10). С. 27–29.

- Динамико-технологический расчет выравнивающих устройств комбинированных машин [Текст] / В.Я. Котельников, А.Л. Брежнев, Р.В. Браткеев 
[и др.] // Известия Курского государственного технического университета. 2003. № 1 (10). С. 29–30.

- Влияние рельефа поля на качество работы комбинированных машин с жестким креплением рабочих органов [Текст] / В.Я. Котельников, А.Д. Каштоян, Р.В. Браткеев [и др.] // Известия Курского государственного технического университета. 2005. № 2 (15). С. 14–15.

- Модель функционирования ротационных прореживающих машин [Текст] / В.Я. Котельников, Р. В. Браткеев // Известия Курского государственного технического университета. 2005. № 2 (15). С. 15–17.

- Влияние технологических погрешностей рам на ширину захвата комбинированных машин [Текст] / В.Я. Котельников, А.Д. Каштоян, Р.В. Браткеев [и др.] // Известия Курского государственного технического университета. 2005. № 2 (15). С. 18–19.

- Повышение эксплуатационной и технологической надежности комбинированных машин [Текст] / В.Я. Котельников, А.Д. Каштоян, Р.В. Браткеев, М.Н. Игнатенко // Известия Курского государственного технического университета. 2005. № 2 (15). С. 19–21.

- Патент на полезную модель 48689 Россия, МПК7 A 01 B 41/04. Почвообрабатывающее орудие для прореживания [Текст] / В.Я. Котельников, Р.В. Браткеев; заявитель и патентообладатель Курск. гос. техн. ун-т. № 2005116471, заявл. 30.05.2005; опубл. 10.11.2005, Бюл. № 31.ИД №06430 от 10.12.01.

ИД № 06430 от 10.12.01.

Подписано в печать 17.05.06. Формат 60х84 1/16. Печать офсетная. 
Печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ ____.

Курский государственный технический университет.

Издательско-полиграфический центр Курского государственного 
технического университета. 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.