На правах рукописи

Бударин  Андрей  Александрович

ДИНАМИКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ НИТЕПОДАЧИ C РЕГУЛИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПОДВЕСКИ НАТЯЖНОГО БАРАБАНА

Специальность 01.02.06 – Динамика, прочность машин,

приборов и аппаратуры

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Курск     2006

Работа выполнена в ГОУ ВПО Курский государственный технический университет на кафедре «Теоретическая механика и мехатроника»

Научный руководитель:                  Заслуженный деятель науки РФ,

доктор технический наук,  профессор

Яцун Сергей Федорович

Официальные оппоненты:              доктор технических наук, профессор

Пановко Григорий Яковлевич

кандидат технических наук, доцент

Диев Олег Геннадьевич

Ведущая организация:                    ГОУ ВПО Орловский государственный        технический университет

Защита состоится 22 декабря  2006 года в 1200 часов на заседании диссертационного Совета Д 212.105.01 в  Курском государственном техническом  университета по адресу:  305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94.

С диссертацией  можно ознакомиться в библиотеке Курского государственного технического университета.

Автореферат разослан « 21 »  ноября 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

кандидат технических наук, доцент                                 О.Г.Локтионова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Трикотажная промышленность в настоящее время является одной из важнейших подотраслей текстильной промышленности, продукция которой не только удовлетворяет постоянно растущим потребностям населения в одежде из трикотажа, но и широко применяется для технических целей. Росту трикотажной промышленности способствуют развитие оборудования, применяемого для вязального производства, обладающего значительно более высокой производительностью, чем современные ткацкие станки. Сокращенный цикл производства трикотажа по сравнению с производством тканей; возможность изготовления изделий заданной формы, развитие сырьевой базы и особенно создание новых видов химических нитей, свойства которых наиболее полно проявляются в структуре трикотажа; определяют постоянно возрастающий спрос населения на трикотажные изделия.

Трикотажным способом производства в настоящее время вырабатывается большой ассортимент изделий бытовой одежды, а также изделий и полотен технического, медицинского назначения и др.

Увеличение объема производства, повышение производительности труда, улучшение качества и расширение ассортимента продукции в значительной степени зависит от технической оснащенности трикотажных предприятий. Парк вязального оборудования постоянно совершенствуется. Возрастают требования к новому оборудованию. В процессе выработки трикотажа на вязальной машине принимают участие различные механизмы, основными из которых являются: механизм подачи нити и механизм вязания.

В данной работе подробно рассмотрены проблемы нитеподачи на трикотажной машине, разработаны методы расчета и проектирования автоматических нитенатяжных устройств.

Перерабатываемая на трикотажных машинах нить должна подаваться в систему с определенным оптимальным для данного типа нити натяжением. Натяжение это должно быть постоянным, так как его колебания вызывают неравномерность петельной структуры трикотажа. Поэтому проблема создания высокоточных систем нитеподачи, обеспечивающих заданное натяжение нити является актуальной научно-технической задачей.

Объектом исследования  данной работы являются динамические процессы, протекающие в сложной мехатронной системе, в которую входят нить, нитеподающее устройство с регулируемыми параметрами подвески натяжного барабана, система управления натяжением нити.

Цель работы. Целью настоящей работы является повышение эффективности вязального оборудования за счет создания системы автоматической  нитеподачи, обеспечивающей минимальное отклонение силы натяжения нити от заданного.

Для достижения поставленной цели в настоящей работе решаются следующие задачи:

-разработка математической модели нити – основного элемента нитеподачи –адекватно описывающей динамическое и квазистатическое (релаксация и ползучесть) поведение нити при работе автоматического натяжного устройства;

-экспериментальные исследования упруго-вязких свойств нити и определение основных параметров модели, описывающей свойства нити;

- разработка расчетной схемы системы автоматической  нитеподачи;

- разработка математической модели, учитывающей релаксацию напряжений в нити при динамическом нагружении  системы нитеподачи для ряда типовых воздействий;

- численное исследование динамических характеристик системы нитеподачи для различных типов регулирования натяжения нити;

-разработка экспериментальной установки и  проведение экспериментальных исследований статических и динамических режимов функционирования системы нитеподачи;

- разработка методики проектирования устройства активной нитеподачи и разработка рекомендаций по внедрению устройств активной нитеподачи на промышленном оборудовании.

Методы исследования. При выполнении работы использованы теоретические и экспериментальные методы теории колебаний, реологии, теории автоматического управления, теория электропривода, теория планирования эксперимента.

Достоверность научных положений и результатов. Основные научные результаты диссертации получены на основе фундаментальных положений и методов теоретической механики, теории колебаний, динамики машин, экспериментальных методов исследования. Теоретические результаты подтверждены результатами экспериментальных исследований.

Научная новизна и положения, выносимые на защиту:

–разработана математическая модель нити, адекватно описывающая как квазистатические, так и динамические режимы поведения нити;

–разработана математическая модель системы нитеподачи, включающая в себя устройство для измерения натяжения нити, натяжной барабан с регулируемыми параметрами подвески, систему автоматического управления;

- выявлена область параметров работы регулятора системы натяжения нити,  обеспечивающих  минимальное быстродействие и точность в пределах 5 %;

- установлено что наиболее точно динамическое поведение нити в задаче нитеподачи, описывается моделью построенной на основе уравнений Вольтера - Больцмана с применением ядра Ржаницина.

Практическая ценность.  Практическая ценность данной работы состоит в том, что в результате исследований предложена новая конструкция устройства для автоматической нитеподачи, позволившая разработать принципиально новую трикотажную машину с индивидуальным приводом игл оригинальность которой защищена авторскими свидетельствами на изобретения. Разработана методика проектирования систем активной нитеподачи, позволяющая на основе математического моделирования динамических процессов в нитенатяжном устройстве, определять оптимальные параметры натяжного устройства и регулятора. Результаты работы используются при выполнении гранта РФФИ № 05-08-33382 «Изучение закономерностей движения вибрационных мобильных роботов в различных средах» (2005-2006 гг.),  в учебном процессе кафедры  теоретической механики и мехатроники КурскГТУ.

Личный вклад автора:

-разработана математическая модель нити и определены реологические параметры функций релаксации и ползучести;

-разработана расчетная схема системы активной нитеподачи;

-разработана математическая модель, описывающая распространение малых возмущений в системе  нитеподачи для ряда типовых воздействий;

-разработана математическая модель САУ системы нитеподачи, разработана конструкция стенда для определения натяжения нити;

-проведено численное исследование динамических характеристик системы нитеподачи для различных типов регулирования натяжения нити;

-разработана экспериментальная установка и  проведены экспериментальные исследования статических и динамических режимов функционирования системы нитеподачи;

-разработана методика проектирования устройства активной нитеподачи.

Апробация диссертации. Основные положения диссертации докладывались на Международных научно-технических конференциях «Вибрационные машины и технологии»(г. Курск-2001-2006), «Ударно-вибрационные системы, машины и технологии»(г. Орел 2003г.), вузовских научных конференциях «Молодежь и ХХI век»(г. Курск2003-2005), Всемирном конгрессе «Звук и Вибрация»С.- Петербург,2004.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, включая 9 статей, из них по перечню ВАК – 1, 1 свидетельство на полезную модель.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка из 92 наименований и приложения. Текст диссертации изложен на 138 страницах текста, содержит  59  рисунков,  6 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность диссертации, сформулированы цели и задачи исследования, дана общая характеристика диссертации, показана научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе приводятся методологические аспекты процесса нитеподачи. Нитеподача в широком смысле слова охватывает формирование потока материала от паковки нити или пряжи до вязальной системы кулирной или вязальной машины. При этом должны выполняться следующие технологические задачи:

1.Съем нити с паковки и подвод нити к вязальной системе на необходимую для петлеобразования длину петлеобразующими рабочими органами с помощью устройств нитеподачи.

2.Подача нити, т.е. формирование хода нити по нитенаправляющим или нитеподающим органам (нитеводные петлители, нитенаправляющие кольца и прутки, поворотные рычаги, стержни, нитеводы).

3.Контроль нити с целью обнаружения внешних дефектов (узлы, утолщения, инородные тела), обрыва нити, а также ее отсутствия.

4.Обеспечение оптимальной, постоянной силы натяжения нити.

При переработке нитей возникает комбинация различных видов трения (одновременное действие сухого и жидкого трения) определяющих натяжение нити в различных точках. Сила натяжения нити есть функция трения между текстильной нитью и нетекстильным телом, создающим трение (например, нитенаправляющим органом). В качестве важного условия необходимо принять требование, заключающееся в том, чтобы паковки гарантировали постоянную степень сцепляемости - скольжения во время схода нитей благодаря их технологически правильной отделке при изготовлении, а также правильному хранению (с учетом климатических требований) до переработки.

На коэффициент трения решающее влияние оказывает вид поверхности трущихся тел. При переработке нитей следует оказывать предпочтение поверхностям с пересекающимися или идущими поперек направления скольжения нити рабочими бороздками и поверхностям с нерегулярными профилями, которые образуются вследствие процессов агломерации и напыления.

В работе показано, что современные вязальные машины, нуждаются в системах автоматической нитеподачи. При этом указано, что их проектирование возможно при условии, что модель динамического поведения таких устройств, включает в себя математическое описание свойства нити и регулятора. Эти устройства обеспечивают движение нити от паковки к петлеобразующим органам наилучшим образом с любой точностью натяжения нити. Приведена классификация как позитивных, так и негативных систем нитеподачи. Представлен подробный анализ различных конструкций натяжных устройств.

Во второй главе рассмотрена математическая модель описывающая квазистатические свойства нити. Приведена классификация нитей. Различают следующие виды нитей: одиночная – нить, которая не делится в продольном направлении без разрушения и может быть непосредственно использована в производстве текстильных изделий (часто называется мононитью). Мононити получают из синтетических волокон, они имеют обычно круглое сечение. Комплексная – нить, состоящая из двух или нескольких элементарных нитей, соединенных между собой скручиванием или склеиванием. Крученая – нить, получаемая путем скручивания двух или более комплексных нитей, пряжи или из тех и других вместе.

В главе приведен анализ математических моделей крученых нитей. Показано, что для описания эффектов релаксации и ползучести наиболее подходящим оказывается аппарат наследственной механики. Для описания поведения нити использовано уравнение Вольтерра – Больцмана в виде:

σt= Ε0ε−0tRt−τ ετ d τ,

где E0 – мгновенный или динамический модуль упругости;  σ – приведенное напряжения возникающее в нити, Н/м; ε – деформация нити;  R(t-τ) - функция релаксации; τ- момент времени.

Для определения параметров функций релаксации и ползучести  разработаны экспериментальные установки, позволяющие создавать в нити два типа напряженно - деформированных состояний. В первом случае в нити создается постоянная величина деформации, а изменяющееся во времени напряжение растяжения, возникающее в нити, регистрируется специальным датчиком. Такой эксперимент позволяет построить кривые релаксации и определить функцию релаксации.

Второй тип опытов основан на создании в нити постоянного напряжения, а изменяющаяся во времени величина деформации нити регистрируется специальным датчиком. Такая методика позволяет находить кривые ползучести нити и определить параметры функции ползучести. Для исследования были отобраны три типа нитей применяемых в трикотажном производстве. Все образцы прошли предварительную вытяжку на стенде в течение 2 часов.

Для определения реологических свойств нити была разработана специальная экспериментальная установка, схема которой приведена на рис.1.

Установка состоит из следующих элементов: 1- образец нити, 2- датчик измерения силы, возникающей при растяжении нити, 3- датчик измерения перемещения якоря электромагнита во время нагружения нити эта информация необходима для определения времени и скорости нагружения нити, 4- аналогово-цифровой преобразователь, 5-компьютер, 6- электромагнит, 7- корпус установки, 8-регулировочный узел, 9- блок электрического питания электромагнита.

Работа установки происходит следующим образом. В заданный момент времени на катушку электромагнита поступает электрическое напряжение. В результате этого якорь электромагнита притягивается к статору и происходит деформация нити. Величина деформации регулируется с помощью регулировочного узла.

Сигналы с датчиков поступают через АЦП на параллельный порт компьютера, и происходит их запись и последующая обработка.

В качестве датчика измерения силы натяжения нити, выступал датчик давления FSL05N2C. В качестве датчика определения скорости нагружения использован датчик ускорения ADXL150, сигнал которого обрабатывался с помощью встроенного интегратора. Примеры кривых релаксационного течения нити приведены на рис.2. С помощью регулировочного устройства и

электромагнита   экспериментальной   установки   нить   деформировалась   в диапазоне от 0,03 до 0,115. Анализ кривых релаксации приведенных показывает, что напряжение, возникающее в нити после приложения нагрузки, быстро падает. Скорость релаксации напряжения равна максимуму в начальный момент времени и затем плавно стремится к нулю. Уровень падения напряжения в нити за период релаксации можно оценить с помощью отношения α.

α = (σ0 - σ1)/ σ0 ,

где σ0 σ1 –напряжение в начальный и конечный моменты времени.

8

6

7

0

АЦП

БП

РС

1

2

3

4

5

Рис.1. Схема экспериментальной установки

Для исследованных образцов это отношение, составляет в среднем 0,20-0.25.

В работе исследованы три типа ядер релаксации:

1) Экспоненциальное ядро:

Rt=Ce−βt

2) Гиперболическое ядро

Rt=ctα

3) Ядро Ржаницина.

Rt−τ=at−τα−1exp−βt−τ,

где a,β,0<α<1- экспериментально определяемые постоянные.

В результате сравнения экспериментальных кривых с расчетными установлено, что наиболее точно процессы релаксации и ползучести описываются с помощью ядра Ржаницина.

σ

t

Рис.2. Кривые релаксации напряжений в нити типа №1 для различных значений деформации

В третьей главе исследуется математическая модель натяжного устройства. Основным элементом системы автоматической нитеподачи остается подвижный барабан, оснащенный приводом перемещения оси. Поэтому в данной главе разработана подробная динамическая модель, описывающая движение не только подвижного барабана, но и системы барабанов, обеспечивающих перемещение нити от поковки к игле.

Устройство для натяжения нити (рис.3) работает следующим образом. Барабан 1 вращается под действием натяжения разматывающейся нити. Подвижный барабан 2 установлен на упруго - вязкой подвеске жесткость которой изменяется с помощью  электродвигателя управления подвесом барабана, который  совершает плоско-параллельное движение, вращаясь вокруг мгновенного центра скоростей. Нить огибает подвижный барабан 2 и наматывается на принимающий барабан 3, который приводится во вращение

от внешнего двигателя. Система регулирования отслеживает натяжение нити с помощью датчика (на рис. 3 не показан), определяющего натяжение в нити, и по определенному закону через драйвер двигателя поступательного движения регулирует вертикальное положение подвижного барабана.

Таким образом, изменяя параметры подвеса в соответствии с принятым алгоритмом управления, удается минимизировать отклонения натяжения нити от номинального значения.

Для теоретических исследований динамики устройства регулирования натяжения нити составлены дифференциальные уравнения, основанные на математическом аппарате уравнений Лагранжа II рода:

1

3

2

M(t)≠const

Mтр

R1

R2

В

А

ТВ

контроллер

R3

Тном

драйвер двигателя управления подвесом барабана

4

Fдвиг

Рис. 3. Расчетная схема устройства для натяжения нити в вязальных машинах: 1 – подающий барабан; 2 –подвижный барабан; 3 – принимающий барабан; 4-двигатель управления параметрами подвеса барабана

2⋅J12+m2⋅R128+J2⋅R128⋅R22⋅ϕ1+J2⋅R1⋅R34⋅R22−m2⋅R3⋅R14⋅ϕ3=−Mтр−R12⋅c⋅x2+μ⋅x2

При построении уравнений использованы следующие обозначения: M(t)=M0+M1⋅sin(ω⋅t)+M2⋅RND(1) - возмущающий  момент;  Мтр – момент силы трения; здесь М0 ,М1 ,М2 – параметры, изменяя которые можно задать различные законы изменения возмущающего момента. Так, если М1 ,М2 равны нулю, то момент является постоянной величиной. Если  М0 ,М1 равны нулю, то момент изменяется по случайному закону. Если  М0, М2  равны нулю, то момент изменяется по гармоническому закону с частотой ω.

x2=ϕ3⋅R3−ϕ1⋅R12 - перемещение центра масс подвижного барабана;

x2=ϕ3⋅R3−ϕ1⋅R12 - скорость центра масс подвижного барабана.

J1 J2 J3 -моменты инерции барабанов.

R1 R3 – радиусы первого и третьего барабанов,

m2 – масса подвижного барабана,  x2 –координата центра масс барабана,

φ1 φ3 – угловые координаты первого и третьего барабанов,

μ ,с –коэффициенты вязкости и упругости подвески оси подвижного барабана.

Конструктивно реализация процесса управления жесткостью упругого подвеса оси барабана может быть осуществлена различными способами см. например схему, приведенную на рис.4:

L

T	    T

C

1

2

3

ξ(T,τ)

Рис.4. Схема управления жесткостью упругого подвеса барабана:
1 – подвижная опора; 2 – упруго-вязкая пластина; 3 – натяжной барабан

Данная конструкция позволяет производить непрерывное изменение жесткости подвески барабана 1 за счет изменения длины консоли L=L0+ξ(T,τ). Специальный привод представляющий собой электродвигатель – редуктор – зубчатую рейку позволяет перемещать подвижную опору  с роликами 3  вдоль упруго-вязкой пластины 2. Таким образом, подавая электрическое напряжение на электродвигатель, мы управляем жесткостью подвески по формуле:

C(T,τ)=E⋅b⋅h34⋅(L0+ξ(T,τ))3, где

ξ(T,τ)=(ξ0+λ1T+λ2T dt+λ3dTdt)⋅δ(t−τ),

δ(t−τ)=0, t≤τ,.

Здесь обозначено: Е,b,h - модуль упругости и размеры пластины, Т,τ –натяжение нити и время запаздывания. ξ0, λ1, λ2, λ3 – параметры алгоритма управления.

Установлено, что сигнал, поступающий с датчика, контролирующего натяжение нити, из-за эффектов релаксации запаздывает, что значительно снижает показатели качества системы управления натяжением нити. Поэтому при расчете системы натяжения предлагается учитывать эффект запаздывания. В работе также разработаны и исследованы устройства управления жесткостью подвески барабана дискретного типа.

Определение параметров алгоритма управления коэффициентом жесткости подвески основывается на проведении численных исследований определяющих влияние этих параметров на минимизацию неравномерности натяжения нити. Время запаздывания также существенно влияет на коэффициент неравномерности.

На рис. 5 представлены зависимости величины неравномерности натяжения нити от различных значений параметров алгоритма. Проведенные исследования позволили установить, что изменение жесткости подвеса в соответствии с оптимальным алгоритмом управления позволяет свести коэффициент неравномерности к минимуму.

Движение оси барабана регулируется путем изменения коэффициента жесткости системы подвеса оси. В данном случае, стратегия управления движением оси по траектории основывается на изменении жесткости подвески за счет изменения длины консоли.

λ1

λ3

λ2

λ3

а)							б)

Рис.5. Зависимости величины неравномерности натяжения нити от различных значений параметров алгоритма управления

Датчик служит для определения текущего значения натяжения нити. Регулятор преобразует величину отклонения натяжения от номинала в управляющее воздействие. В работе исследованы пропорциональный интегро-  дифференциальный регулятор.

σ

U

О

х         dx

x

Рис. 7. Расчетная схема продольных колебаний

Возмущения, возникающие в нити при работе  петлеобразующего механизма, компенсируются системой автоматического нитенатяжения. Важно определить время прохождения возмущений по нити, что позволяет оценить задержку передачи сигнала с датчика натяжения на регулятор и скорректировать расположение датчика и алгоритм управления. Для определения времени запаздывания τ рассмотрим задачу о распространении малых возмущений в нити как вязкоупругом теле, свойства которого описываются по модели разработанной в главе 2.

На рис.7 приведена расчетная схема распространения малых продольных возмущений в нити при действии типового синусоидального сигнала, который задан в виде перемещения левой границы по гармоническому закону.

Уравнение, описывающее волновые процессы, в данном случае имеет вид:

E0d(1−R)∂2u∂x2−ρ∂2u∂t2=0,	(1)

где Е0 – мгновенный модуль упругости;

d – диаметр нити; R* – оператор, действие которого на произвольную функцию f(t) определяется следующим образом:

.

Будем считать, что левая граница (х = 0) движется по закону

, i =−1,

где r – амплитуда перемещения левой границы.

Решение уравнения (1) представим в виде:

. 	(2)

Подставляя (2) в (1), получим:

,

где p2 = E0 d /ρ;

После соответствующих преобразований получаем зависимость продольной деформации от координаты и времени:

.

Здесь A0 и B0 – cos и sin – преобразование Фурье ядра R(t);

; .

Отсюда следует, что гармоническое возмущение в нити затухает по экспоненциальному закону и сдвиг фазы, определяющий  скорость распространения продольных возмущений определяется мгновенным модулем упругости и cos и sin – преобразованиями ядра R(t).

В четвертой  главе приведены результаты теоретических  и экспериментальных исследований системы автоматической нитеподачи. На рис. 6 представлена схема экспериментальной установки, которая состоит из привода бобины, привода системы нитенатяжения, датчика натяжения нити, привода петлеобразующего механизма. Управление приводом нитенатяжителя осуществлялось от ЭВМ в соответствии с принятой стратегией.

Рис. 6. Схема экспериментальной системы автоматической  нитеподачи

Проведенные экспериментальные исследования натяжного устройства автоматического типа для различных параметров алгоритма управления показали ,что коэффициент неравномерности удается снизить приблизительно в пять раз по сравнению с пассивной системой нитеподачи (рис.8). Разработана инженерная методика проектирования натяжных устройств, основанная на моделировании динамического поведения устройства нитенатяжения.

1

2

σ

t

Рис.8. Зависимость силы натяжения нити от времени: 1- система автоматического управления отключена, 2- система автоматического управления включена (ПИД- регулятор).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В диссертации решена научно – техническая задача, направленная на создание системы автоматической нитеподачи, обеспечивающей минимальное отклонение силы натяжения нити для трикотажных машин с индивидуальным приводом игл, что позволило получить следующие научные выводы и практические результаты.

1. На основе комплексного подхода к нитеподаче как системе, состоящей из гибкой деформируемой нити–натяжного барабана с приводом ограниченной мощности –– системы контроля и управления разработаны теория и методы математического моделирования и синтеза оборудования, обеспечивающего подачу нити с минимальными отклонениями от заданных значений, созданы методы расчета натяжных устройств.

2. Разработана математическая модель нити, описывающая с помощью уравнений Вольтерра–Больцмана динамическое и квазистатическое поведение нити. Определены вид и параметры ядра релаксации для ряда типов нитей. Установлено, что гармоническое возмущение в нити затухает по экспоненциальному закону и сдвиг фазы, определяющий  скорость распространения малых продольных возмущений определяется косинус и синус преобразованиями ядра релаксации.

3. Предложена конструкция натяжного устройства с натяжным  барабаном, совершающим плоско-параллельное движение, ось которого установлена на упруго-вязком подвесе с регулируемыми параметрами, изменяющимися при помощи управляемого электропривода. Разработано устройство для непрерывного изменения жесткости упругого подвеса.

4. Разработана методика проектирования автоматических нитенатяжных систем на основе моделирования динамического поведения системы, состоящей из нити, электропривода, подвески натяжного барабана и системы автоматического управления.

5. Установлено, что применение автоматической  нитеподачи, в основе которой лежит оригинальное устройство для непрерывного измерения силы натяжения нити, дает возможность упростить традиционные основные узлы машины, упрощает программу её работы и конструкцию, повышает скорость работы вязальной машины на 10-15%, снижает износ петлеобразующих органов.

6. Показано, что применение микропроцессорной системы в конструкции натяжного устройства позволяет осуществлять оперативную переналадку оборудования на новые виды продукции, что расширяет технологические возможности оборудования, максимально автоматизирует технологический процесс, увеличивает производительность за счет повышения скоростных режимов, что, в итоге, обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции и ее конкурентоспособность.

Основное содержание диссертации изложено в следующих работах:

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1. Яцун, С.Ф. Экспериментальные исследования упруго-вязких свойств нити [Текст]/С.Ф. Яцун, А.А. Бударин//Известия ВУЗов. Машиностроение. Москва 2006. № 11. С. 33-38.

Статьи, материалы конференций и другие публикации:

2. Жданова, Т.Н. К вопросу моделирования технологических процессов в текстильной промышленности [Текст] / Т.Н. Жданова, Т.Л. Баркова, В.М. Емельянов, А.А. Бударин//ВИНИТИ «Депонированные научные работы». № 2250-ВОО от 15.08.00

3. Жданова, Т.Н. Аспекты управления параметрами технологических процессов шерстопрядильного производства [Текст]/Т.Н.Жданова, Т.И. Леонтьева, Т.Л. Баркова, А.А. Бударин//ВИНИТИ «Депонированные научные работы» № 2251-ВОО от 15.08.00

4. Зайцев, С.А. Исследование динамики устройства регулирования натяжения нити с изменяющимися параметрами упругой подвески [Текст] / С.А. Зайцев, А.А. Бударин//Вибрационные машины и технологии: сб. науч.  тр. – Курск: Курск.гос.техн.ун-т, 2003. - С.201-206.

5. Зайцев, С.А. Исследование динамики индивидуального электромагнитного привода петлеобразующих органов вязальных машин [Текст]/С.А. Зайцев, А.А. Бударин, И.А. Томакова//Механизмы и машины ударного, периодического и вибрационного действич: матер. Конф. – Орел: изд-во ОрелГТУ, 2003.-С.398-401.

6. Jatsun, Sergey. Active control of the vibrating systems [Text]/ Jatsun Sergey, Budarin Andrey, Safarov Jamil// Proceedings of the 11th International Congress on Sound and Vibration, St.Peterburg 2004, p.271-277.

7. Яцун, С.Ф. Динамика устройства для регулирования натяжения нити /С.Ф.Яцун, А.А.Бударин, С.А.Зайцев//Известия Курского государственного технического университета.- Курск: Курск.гос.техн.ун-т, 2004.-№ 1.-С.43-47.

8. Яцун, С.Ф. Исследование продольных гармоническоих колебаний в нити как вязкоупругом теле [Текст]/ С.Ф.Яцун, А.А.Бударин// Вибрационные машины и технологии: сб. науч.  тр. – Курск: Курск.гос.техн.ун-т, 2005.Ч.2 - С.157-160.

9. Бударин, А.А. Динамика устройства активной нитеподачи [Текст]/А.А.Бударин, С.А.Зайцев// Вибрационные машины и технологии: сб. науч.  тр. – Курск: Курск.гос.техн.ун-т, 2005.Ч.2 - С.209-213.

10. Патент на полезную модель 55783 Российская Федерация, МПК7 D 04 B 15/78. Устройство для натяжения нити [Текст] / Яцун С.Ф., Безмен П.А., Бударин А.А.; заявитель и патентообладатель Курск. Гос. Техн. ун-т. - №2006112967/22; заявл. 17.04.2006; опубл. 27.08.2006, Бюл. №24.

ИД № 06430 от 10.12.01

Подписано в печать 18.11.2006. Формат 60х84 1/16.

Печатных листов 1,0. Тираж 100 экз. заказ ____.

Курский государственный технический университет.

Издательско-полиграфический центр

Курского государственного технического университета.

305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94