Общая характеристика работы

Актуальность работы. Заболевания сердечнососудистой системы (ССС) – ведущая причина смертности в индустриально развитых странах. На динамику состояния ССС, а, следовательно, на возможность управления рисками, влияют множество факторов риска (ФР), которые не всегда возможно выявить и оценить. Исследования, проведенные отечественными и зарубежными учеными, показали, что среди ФР развития сердечнососудистых осложнений (ССО) следует выделить артериальную жесткость, которая является интегральным показателем коронарного риска, отражающим воздействия на организм отрицательных ФР в течение жизни человека и является  лучшим предиктором, чем каждый из классических ФР. Поэтому важным и актуальным является использование системного подхода при прогнозировании риска развития заболеваний, позволяющего учесть взаимосвязи множества ФР, оказывающих влияние на исследуемую систему и смежные подсистемы, что позволяет оценить возможность перехода систем организма из одного квазиустойчивого состояния в другое при наличии ряда ФР, полученных в результате системного анализа функциональных состояний органов и систем организма.

В этих условиях представляется целесообразным разработать и исследовать математические, статистические или гомеостатические модели, связывающие эластические свойства сосудов с параметрами кровообращения, наблюдаемыми посредством неинвазивных методов, и использовать результаты моделирования для формирования признакового пространства для обучаемых или самоорганизующихся нейронных сетей. информация об эластических свойствах артерий может быть получена путем анализа акустических сигналов кровотока. Так как этим сигналам свойственна нестационарность, обусловленная системными связями ритмов высокого порядка и кардиосигнала, необходим системный анализ акустических сигналов кровотока, использующий различные виды моделей упругих свойств артерий и системных ритмов человека.

Таким образом, актуальной научно-технической задачей является повышение качества прогнозирования ССО путем разработки метода, моделей и алгоритмов для интеллектуальной поддержки кардиологического скрининга (КС), включающих системный анализ ФР, связанных с акустическими сигналами кровотока.

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы (государственный контракт № П2088 от 03 ноября 2009 г, номер госрегистрации 01200962673) по проблеме «Нечеткие нейросетевые структуры для прогнозирования сердечно-сосудистых рисков у больных сахарным диабетом на основе частотно-временного анализа вибрации сосудистых стенок в процессе окклюзионной пробы» и в соответствии с научным направлением Юго-западного государственного университета «Разработка медико-экологических информационных технологий».

Объект исследования. Методы и алгоритмы интеллектуальной поддержки при принятии управленческих решений в системах кардиоскрининга.

Предмет исследования. Структурно-функциональная организация системы интеллектуальной поддержки кардиоскрининга, основанная на системном частотном и временном анализе вибрации сосудистых стенок в процессе окклюзионных проб.

Цель работы. разработка методов и алгоритмов построения и функционирования систем интеллектуальной поддержки кардиоскрининга с нейросетевой структурно-функциолнальной организацией, обеспечивающих повышение качества прогнозирования сердечно-сосудистых осложнений.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- разработать метод интеллектуальной поддержки кардиоскрининга, учитывающий эластические свойства сосудов;

- обосновать структурно-функциональную организацию системы кардиоскрининга на основе нечетких нейронных сетей, учитывающих показатели жесткости сосудистых стенок;

- разработать структуру, алгоритмические и программные средства для системы интеллектуальной поддержки кардиоскрининга;

- провести экспериментальную оценку эффективности предложенных средств интеллектуальной поддержки на примере кардиоскрининга больных с высоким риском повышенных показателей жесткости сосудов.

Методы исследований. Для решения поставленных задач использовались методы системного анализа, спектрального анализа, математической статистики, теории нечетких нейронных сетей и распознавания образов, экспертного оценивания и принятия решений. При разработке модуля нечеткого вывода в качестве инструментария использовался Matlab 7.1 с графическим интерфейсом пользователя для Neural Network Toolbox и со встроенным пакетом Fuzzy Logic Toolbox.

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной:

- метод интеллектуальной поддержки кардиоскрининга, использующий для анализа эластических свойств сосудов два признаковых подпространства, сформированные на основе временного и частотного анализа акустических сигналов кровотока, позволяющий при построении решающих правил для определения степени риска ССО использовать данные физиологического, психологического и лабораторного анализов;

- способ формирования признакового пространства, основанный на морфологическом анализе двумерной частотной плоскости акустических сигналов кровотока в процессе окклюзионной пробы, позволяющий учитывать эластические свойства артерий при прогнозировании ССО;

- структурно-функциональная организация нечеткой нейронной сети, включающая два решающих модуля на входе, предназначенных, соответственно, для анализа эластических свойств артерий и факторов риска, полученных на основе данных физиологического, психологического и лабораторного анализа, и двухвходовый агрегатор на выходе, являющаяся основой интеллектуальной системы кардиологического скрининга;

- алгоритм обучения нечеткой нейросетевой модели на основе структуры Такаги-Сугено-Канга (TSK), в котором для генерации функций TSK используется метод дискриминантного анализа в пространстве информативных признаков, полученных на основе данных физиологического, психологического и лабораторного анализа, а для реализации агрегаторов – технологии инстара Гроссберга и генетических алгоритмов.

Практическая значимость и результаты внедрения. Практическое значение работы определяется возможностью применения результатов исследования в практике кардиоскрининга при комплексной сравнительной оценке состояния здоровья.

Разработанные метод, способы и алгоритмы составили основу построения интеллектуальной системы для кардиологического скрининга больных сахарным диабетом, практические испытания которой показали ее высокую диагностическую эффективность и приемлемое качество рекомендаций, формируемых для врачей-специалистов. программные средства ориентированы на практическое здравоохранение.

Результаты работ внедрены в учебном процессе Юго-Западного государственного университета при подготовке специалистов по направлению 200300.68 – «Биомедицинская инженерия» и используются в клинической практике отделения сосудистой хирургии МУЗ ГКБ СМП г. Курска.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих научно-технических конференциях: на IX, XII и XIII Международных научно-технических конференциях «Медико-экологические информационные технологии» (Курск, 2006, 2009, 2010); XXI Всероссийской научно-технической конференции студентов, молодых ученых и специалистов (Рязань, 2008); VI Всероссийской научно-технической конференции «Искусственный интеллект в XXI веке. Решения в условиях неопределенности» (Пенза, 2008); на XVII и XVIII Международных конференциях «Лазерно-информационные технологии в медицине, биологии и геологии» (Новороссийск, 2009, 2010); VIII Международной  научно-практической конференции «Медицинская экология» (Пенза, 2009); на конференции БИОМЕДСИСТЕМЫ – 2009 (Рязань, 2009); IX международной научном- технической конференции «Физика и радиотехника в медицине и экологии» (Владимир, 2010), IV Международной научно-практической конференции «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе: проблемы и перспективы» (Пенза, 2010), на научно-технических семинарах кафедры биомедицинской инженерии ЮЗГУ (Курск, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).

Публикации. Самостоятельно и в соавторстве по теме диссертации опубликовано 16 печатных работ.

Личный вклад автора. В работах, опубликованных в соавторстве и приведенных в конце автореферата, в [1], [7], [9], [13] и [14] автором предложены способы формирования признаковых пространств, отражающих эластические свойства сосудов, в [2], [8], [12] и [16] соискателем разработаны модели ССО, построенные на основе авторегрессионного анализа сигналов кровотока в процессе окклюзионной пробы, в работе [5] соискателем предложена нечеткая нейросетевая модель для интеллектуальной системы КС; в [3], [6] и [15] соискателем разработаны программно-аппаратные средства для исследования кардиосигналов, предназначенные для интеллектуальной поддержки системы КС.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и библиографического списка, включающего 94 отечественных и 47 зарубежных наименований. Работа изложена на 127 страницах машинописного текста, содержит 54 рисунка и 10 таблиц.

основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы. Кратко излагается содержание глав диссертации.

В первой главе анализируются методы и средства КС и системные связи эластических свойств сосудов и наиболее распространенных ФР ССО, таких как атеросклероз, гипертония, сахарный диабет (СД). Показано, что в интеллектуальных системах КС целесообразно использовать нечеткие нейронные сети. В качестве анализируемых нечеткими нейронными сетями ФР предложено использовать показатели жесткости сосудов. Исследованы системные связи артериальной жесткости и уровня артериального давления и показано, что данные об изменении эластических свойств артерий можно использовать в качестве ФР ССО. Исследованы показатели жесткости артерий  у больных СД и способы оценки эластичных характеристик сосудов. Сформированы цель и задачи исследования.

вторая глава посвящена разработке способов комбинированного анализу акустических сигналов кровотока и формированию подпространств информативных признаков, характеризующих показатели эластических свойств артерий на основе временного и частотного анализа этих сигналов.

Метод интеллектуальной поддержки кардиоскрининга основан на модели обработки данных, представленной на рис.1.

Для классификации эластических свойств сосудов используются две нейронные сети прямого распространения, которые анализируют признаки, полученные посредством временного и частотного анализа акустических сигналов кровотока. Концептуально процесс принятия решения при КС основан на том, что к двум признаковым подпространствам (Р1 и Р2), формируемым на основе частотного и временного анализа акустических сигналов кровотока, добавляется еще одно подпространство, формируемое по данным физиологического, психологического и лабораторного анализа.

Для формирования первого признакового подпространства Р1 используется временной анализ акустических сигналов кровотока, пример которых представлен на рис.2.

рисунок 1 – Модель обработки данных по эластическим свойствам артерий

Рисунок 2 - Тоны Короткова

При формировании признакового подпространства Р1 предполагалось, что участок сосудистого русла человека является линейной системой и его импульсная характеристика  может быть вычислена по формуле:

h(n)=Kδ(n)−k=1pak⋅h[n−k],						(1)

где K –масштабный коэффициент, δ(n) - функция Кронекера, p –количество авторегрессионных коэффициентов ak, называемое порядком модели.

В авторегрессионной модели временного ряда  x[n] значение каждого n-го  отсчета  является взвешенной суммой  предыдущих отсчетов

x[n]=−k=1pak⋅x[n−k].						(2)

В процессе минимизации ошибки, вычисляемой как разность между взвешенной суммой предыдущего отсчета (формула (2)) и истинным значением отсчета, вычисляют параметры авторегрессионной модели, а также выбирают ее порядок. В зависимости от особенностей минимизации ошибки при вычислении коэффициентов авторегрессионных моделей использовался метод Юла-Уолкера и модифицированный ковариационный метод.

для моделирования импульса Дирака на входе сосудистого русла использовалась окклюзионная проба, осуществляемая с помощью компрессора и окклюзионной манжеты. Сигнал на выходе сосудистого русла при окклюзии (тоны Короткова) снимается с помощью микрофона, усиливается усилителем акустических сигналов и оцифровывается в звуковой карте ПЭВМ с частотой дискретизации 11 кГц. После оцифровки в памяти компьютера формируются файлы данных с сигналами, пример графика одного из которых показан на рис.2. По оси абсцисс на этом графике отложено время, а по оси ординат откладываются величина сигнала тонов Короткова, выраженная в отсчетах АЦП.

Анализ полученных результатов показал, что форма импульсов тонов Короткова зависит от давления в манжете, от состояния сердечно-сосудистой (в основном сосудистой) системы, от состояния вегетативной нервной системы, а также от дыхания.

Экспериментальные исследования показали, что при авторегрессионном моделировании тонов Короткова и при моделировании дельта-импульсов посредством окклюзионной пробы, достаточно ограничиться десятью коэффициентами.

Таким образом, можем сформировать первое признаковое подпространство

P1=a1, a2, a3, ... a10,							(3)

где a1, a2, a3, ...a10 - коэффициенты авторегрессионной модели импульсной характеристики сосудистого русла.

Элементы множества (3) определяются путем минимизации среднеквадратических отклонений между реальными и предсказанными согласно формуле (2) отсчетами сигнала. При этом в качестве исходного сигнала используются отсчеты импульсов тонов Короткова или их корреляционная функция.

Эластические колебания стенок артерий порождают модулированные низкочастотные акустические шумы в области низких и инфранизких частот. Исследование модулированных квазипериодических колебаний очень эффективно проводить с помощью технологии двумерных частотных плоскостей (ДЧП), предложенной С.А. Филистом.

Сущность использования ДЧП при анализе квазипериодического сигнала состоит в том, что одномерный квазипериодический сигнал (рис. 2) разбивается на квазипериоды (в данном случае кардиоциклы) и представляется в виде матрицы отсчетов, строками которой являются смежные квазипериоды. Далее для каждой строки находится своя авторегрессионная модель вида (2). Усредненные по квазипериодам коэффициенты моделей ak являются информативными признаками для  системы распознавания. Кроме того, дополнительные информативные признаки (модулирующие сигналы)  получаются из частот флуктуаций коэффициентов ak. Причем для облегчения интерпретации результатов используют не сами параметры авторегрессионных моделей, а спектральную плотность мощности сигнала, которую вычисляют через эти параметры. После вычисления спектральной плотности мощности каждого квазипериода формируется матрица, в каждой строке которой находится спектральная плотность мощности соответствующего квазипериода. Причем если сделать срез такой матрицы по определенному столбцу, то можно увидеть, как амплитудно модулируется частота, соответствующая данному столбцу, от квазипериода к квазипериоду. Если найти спектр каждого столбца, то получится ДЧП в координатах: «несущая частота», «модулирующая частота», «амплитуда».

ДЧП сигнала рис. 2 показана на рис. 3 а. Исследуя ДЧП на рис. 3 а, можно получить второе подпространство (Р2) информативных признаков. Ввиду концентрации спектральной плотности вблизи дыхательного цикла (примерно 0.25 Гц), на ДЧП выделяем информативный прямоугольник частот с горизонтальными координатами от 60 до 120 Гц рис. 3 б. Вертикальные координаты ϖ2 информативного прямоугольника частот не являются фиксированными. Они определяются для каждого индивидуума путем определения максимального спектрального коэффициента по множеству горизонтальных сечений в информативной области ДЧП (в области дыхательного цикла).

f1, Гц

f2, Гц

а)							б)

Рисунок 3 – Формирование признакового подпространства P2: а- ДЧП тонов Короткова; б-информативная сегмент ДЧП тонов короткова

Таким образом, ϖ2 определяется из соотношения

F(180π,ϖ2)=max0,4π≤ω2≤0,8πF(180π,ω2),						(4)

а для вычисления первого информативного признака в этом подпространстве  (Р2) будем иметь следующее выражение:

P21=ω1=120π240π ω2=ϖ2−0,1πϖ2+0,1πF(ω1,ω2).							(5)

Пределы суммирования в (5) определялись на основе статистического анализа обработанных пороговыми методами ДЧП и их моделей.

Следующие информативные признаки в подпространстве Р2 получили путем использования преобразования

G=j=0N−1F(i,j),	i=1,N−1,								(6)

где i – вертикальная координата ДЧП, j – горизонтальная координата ДЧП.

графическое представление множества G, характеризующее морфологическую структуру ДЧП, может быть аппроксимировано геометрическими фигурами в виде трех равнобедренных треугольников, которые представлены на рис. 4.

Согласно этой модели определим информативные признаки

P22=argmax0≤i≤M1g(i),								(7)

P23=argmaxM1≤i≤M2g(i),								(8)

P24=argmaxM2≤i≤M3g(i),								(9)

где M1, M2 и M3 – допустимые границы кластеров, выделенных на ДЧП в результате морфологического анализа.

рисунок 4-  Дислокация кластеров множества G

Пятый и шестой информативные признаки подпространства Р2 определяют взаимную дислокацию кластеров на ДЧП и определяется как

P25=(P23−P22)2.								(10)

P26=(P24−P22)2.								(11)

Для определения седьмого, восьмого и девятого информативных признаков подпространства Р2 из множества G выделим три подмножества так, что

G1=g1(i)∈G|g1(i)≥0,5g(I1), i=0, M1.				(12)

G2=g2(i)∈G|g2(i)≥0,5g(I2), i=M1, M2.				(13)

G3=g3(i)∈G|g3(i)≥0,5g(I5), i=M2, M3.				(14)

седьмой, восьмой и девятый признаки определяют ширину кластеров на уровне 0,5gmax . например, седьмой признак определяется как

P27=I4 - I3, 										(15)

где

I3=argmin0≤i≤M1−Q1g(i), 								(16)

I4=argminM1−Q1≤i≤M1g(i). 								(17)

Таким образом, используя метод ДЧП, было сформировано второе подпространство информативных признаков, характеризующее эластические свойства сосудов.

Анализируя окклюзионные акустические сигналы кровотока мы сформировали векторное пространство информативных признаков Р1P2. Так как при синтезе векторных множеств Р1 и Р2 использовались различные теоретические модели, то можно полагать, что решения, которые принимаются на основе анализа множества Р1 и множества Р2, являются независимыми.

Сущность алгоритма принятия решения состоит в следующем. Построив два признаковых подпространства Р1 и Р2, строим некоторые аппроксимирующие функции Q1(Р1) и Q2(Р2) в этих подпространствах. Эти аппроксимирующие функции отражают близость входного вектора Р1 или Р2 к некоторым критическим состояниям системы. При необходимости в систему классификации вводят вектор дополнительных признаков Р3, который можем определить как третье признаковое подпространство. После этого формируются очередные аппроксимирующие функции f1(Q1,Q2,P3), f2(Q1,Q2,P3), …, fN(Q1,Q2,P3), которые характеризуют близость вектора состояния системы к состояниям 1, 2, …, N. Далее выбирается либо самое короткое расстояние, либо вновь полученный вектор f рассматривается не как классификатор, а как аппроксиматор, и вводится дополнительное подпространство информативных признаков. поиск классифицирующей или аппроксимирующей функции продолжается до достижения требуемой точности или какого-либо критерия оптимизации.

глава 3 посвящена вопросам проектирования интеллектуальной системы КС на основе нейросетевых моделей, классифицирующих сигналы  кровотока.

Структура предлагаемой модели нечеткой нейронной сети, предназначенная для работы с тремя подпространствами информативных признаков, показана на рис. 5. Модель нечеткого вывода является модификацией  модели TSK. Отличительной особенностью предлагаемой сети является то, что в ее состав входят два агрегатора. Наличие двух агрегаторов связано с тем, что признаковые подпространства, используемые в этой модели, неравнозначны: в качестве основного признакового подпространства используются признаковые подпространства, характеризующее эластические свойства сосудов, а остальные информативные признаки (подпространство Р3) используются в качестве дополнительных маркеров риска ССО.

Агрегатор 1 интегрирует частные риски по подпространству Р3. При этом он может быть структурирован в соответствии со структурой признакового подпространства Р3.

Структура решающего модуля для работы с информативными признаками подпространства P1 и подпространства P2 (первый решающий модуль) представлена на рис.1.

Схема алгоритма обучения модели рис. 5 представлена на рис. 6. число обучающих выборок N на входе второго решающего модуля соответствует числу градаций частного риска R1 (блок 1  рис. 6).

Процесс обучения начинается с обучения ядра модели – первого решающего модуля (рис. 5), на вход которой подаются информативные признаки, вычисленные в результате авторегрессионного анализа колебаний стенок сосудов.

Рисунок 5 - Структура нечеткой нейронной сети для интеллектуальной системы кардиоскрининга

Процесс синтеза фуззификатора для второго решающего модуля рассматриваемой модели (рис. 5) осуществляется на основе экспертных оценок и не привязан к настройке первого решающего модуля.

Роль агрегатора 1 состоит в том, чтобы интегрировать частные уверенности по признаковому подпространству Р3 в общий коэффициент уверенности. Так как в каждом частном случае группа признаков может отсутствовать, то при синтезе агрегатора 1 отсутствующие информативные признаки заменяются нулями.

Рисунок 6 – Схема алгоритма обучения нечеткой нейронной сети

модель агрегатора 1 построена по схеме инстатра Гроссберга. Обучение агрегатора 1 сводится к определению входных сигналов инстара fi, которыми являются значения классифицирующих функций fi(Р3) и определяются в пакете Statistica 6 путем формирования таблиц экспериментальных данных в результате выполнения действий, предусмотренных блоком  3 (рис. 6).

Обучение инстара реализуется блоком 4. В блоке 5 производится нормировка выход инстара. Таким образом, агрегатор 1 рис. 5  реализуется посредствам блоков 3, 4 и 5 рис. 6.

Синтез агрегатора 2 рис. 5 осуществляется на основе генетического алгоритма, который выполняет минимизацию количества ошибок классификации. Для моделирования предложенных нечетких нейросетевых структур использовалась компьютерная математика MATLAB 7 SP1 с пакетом Simulink и системой нечеткой логики Fuzzy Logic Toolbox.

После настройки агрегатора 2 параметры нечеткой нейронной сети определены окончательно и могут быть помещены в базу данных нечетких нейросетевых моделей для интеллектуальной системы КС.

На рис. 7 приведена разработанная структурно-функциональная схема системы КС.

Рисунок 7 - интеллектуальная система КС

Она включает ЭВМ с программными модулями обработки данных и ряд вспомогательных технических средств, позволяющих измерять и оцифровывать акустические сигналы кровотока, а также выполнять окклюзионные пробы. Система взаимодействует с лицом, принимающим решение (ЛПР), через интерфейсный блок. Кроме того, оцифровка акустического сигнала кровотока проводилась с помощью звуковых карт, встроенных в компьютер, на частотах дискретизации до 44 кГц. Файлы записываются в звуковом формате, а затем конвертируются в программном пакете SpWin, разработанном на кафедре биомедицинской инженерии ЮЗГУ.

Кроме оригинального программного обеспечения, интеллектуальная система поддерживается стандартными пакетами программного обеспечения MATLAB 7.1, в котором реализовано программное обеспечение нечеткого нейросетевого моделирования, и STATISTICA 6 и EXCEL, в которых осуществляется разведочный анализ и статистические исследования. Связь и координация прикладных программных пакетов, модулей и моделей системы осуществляется системой управления базой данных (СУБД).

Для реализации разработанных средств классификации и прогнозирования ССО создано оригинальное программное обеспечение.

Для исследования статистических характеристик авторегрессионных коэффициентов использовались модули статистического анализа пакета STSTISTICA 6 и EXCEL (рис. 7).

исследования показали, что статистические характеристики коэффициентов авторегрессионной модели могут быть использованы при построении фуззификаторов и агрегаторов нечетких нейросетевых структур, предназначенных для интеллектуальной поддержки определения риска ССО.

В четвертой главе приводятся методика и результаты экспериментальных исследований, на основе которых определяется эффективность предложенных способов и алгоритмов прогнозирования, ССО на примере больных СД.	Разработана методика оцифровки сигналов вибрации стенок сосудов, включающая установку датчика акустического сигнала в области окклюзионной манжеты, осуществление частичной окклюзии артерии таким образом, чтобы наблюдаемые при этом тоны Короткова имели максимальную амплитуду, и дискретизацию наблюдаемого сигнала и реперного сигнала в течение одной минуты с частотой дискретизации 11 кГц, что соответствует технологической частоте звуковой карты.

На основе системного анализа влияния инсулинорезистивности на риск ССО сформировано третье признаковое подпространство для интеллектуальной системы КС ССО у больных СД, включающее пятьдесят два информативных признака, разбитые на три блока: физиологический, лабораторный и психологический.

Проведен разведочный анализ полученных информативных признаков, включающий анализ гистограмм распределения этих признаков у больных СД и корреляционный анализ. Все показатели обнаружили значимую корреляцию с заболеванием СД и ССО.

Анализ гистограмм распределения признаков позволил ранжировать признаки по релевантности и получить фуззификаторы для признакового подпростаранства Р3.

Корреляционный анализ позволил сократить размерность пространства информативных признаков и сформировать алгоритмы принятия решений при наличии данных с пробелами. В результате проведенного анализа было установлено, что значимые корреляционные связи имеются между показателями давления, веса, веса при рождении, наследственной предрасположенности и заболеваемостью СД. среди лабораторных показателей выявлена взаимосвязь между показателями содержания эозинофилов и лимфоцитов в крови; среди психологических показателей выявлена взаимосвязь между показателями экстраверсии-интраверсии, эксплозитивной формы, истероидной формы, нервно-психической неустойчивости, демонстративности.

Полученные данные были использованы при построении алгоритмов сокращения размерности третьего признакового подпространства.

для получения нечетких нейросетевых моделей, реализующих предложенные способы и алгоритмы принятия решений, разработано прикладное программное обеспечение.

В результате экспериментальных исследований интеллектуальной системы КС получены количественные результаты определения риска наиболее опасных ССО у больных СД: атеросклероза, ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.

На рис. 8 представлены диаграммы, характеризующие показатели качества прогнозирования ССО у больных СД, полученные посредством разработанной интеллектуальной системы кардиоскрининга, и результаты наиболее известной системы прогнозирования ССЗ SCORE.

а)						б)

Рисунок 8 - показатели качества прогнозирования инфаркта миокарда  у больных СД предлагаемой интеллектуальной системой кардиоскрининга (а) и полученные на основе шкалы SCORE (б): ДЧ - диагностическая чувствительность; ДС- диагностическая специфичность; ДЭ - диагностическая эффективность; 1 – низкий риск; 2 - средний риск; 3- высокий риск

Анализ результатов проведенных экспериментов (рис.8) показал, что предложенные метод и средства позволил повысить показатели качества прогнозирования рисков ССО по основным показателям на 10…15%.

Полученные сравнительные характеристики известных шкал определения риска ССО и предлагаемой модели интеллектуальной системы КС позволяют рекомендовать полученные технические и алгоритмические решения  для практического использования.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

В результате проведенных исследований предложены новые научно-технические решения, предназначенные для интеллектуальной поддержки кардиоскрининга, позволяющие анализировать факторы риска, связанные с акустическими сигналами кровотока, и прогнозировать сердечнососудистые осложнения у больных с клиническими проявлениями сердечнососудистых заболеваний.

В диссертационной работе получены следующие основные результаты.

1.	Разработан метод интеллектуальной поддержки кардиоскрининга, учитывающий эластические свойства сосудов, включающий два способа синтеза подпространств информативных признаков, отражающих две модели квазипериодических акустических сигналов кровотока, и алгоритм принятия решения, агрегирующий принятые решения в этих двух подпространствах информативных признаков с учетом третьего признакового подпространства, включающего данные физиологических и психологических исследований и данные лабораторного анализа, позволяющий организовать итерационный процесс наращивания подпространств информативных признаков или ввода дополнительной информации в процесс принятия решений.

2.	разработана нечеткая нейросетевая структурно-функциональная организация интеллектуальной системы кардиологического скрининга, включающая:

-  решающий модуль нижнего иерархического уровня, состоящий из двух нейронных сетей прямого распространения, имеющих в качестве признаковых пространств на входах информативные признаки, полученные в результате авторегрессионного моделирования сигналов, характеризующих акустические колебания стенок сосудов, а на выходах – нечеткие числа, характеризующие риск сердечнососудистых осложнений, соответствующий данному континууму входных данных, позволяющий оценить риск возникновения сердечнососудистых осложнений;

- гибридную модель нечеткой нейронной сети на основе модифицированной структуры TSK, предназначенную для определения риска возникновения сердечнососудистых осложнений, ядро которой реализовано на основе слоистой нейронной сети, предназначенной для определения риска сердечнососудистых осложнений по акустическим сигналам колебания стенок сосудов; и двух агрегаторов, первый из которых агрегирует риск сердечнососудистых осложнений по группе традиционных  факторов риска, а второй – по группе традиционных факторов риска и по риску, определенному по информативным признакам, полученным в результате авторегрессионного моделирования акустических сигналов кровотока.

3. Разработано алгоритмическое обеспечение нечеткой нейросетевой структуры для интеллектуальной системы кардиологического скрининга, включающее:

-  алгоритм обучения решающего модуля нижнего иерархического уровня посредством параллельного анализа двух признаковых подпространств, полученных в результате авторегрессионного моделирования акустических сигналов кровотока, позволяющий строить решающие правила с учетом ввода дополнительных признаковых подпространств;

- алгоритм обучения нечеткой нейросетевой модели на основе структуры TSK, в котором для генерации функций TSK используется технология дискриминантного анализа в пространстве дополнительных факторов риска ССО, для реализации агрегатора первого уровня - инстар Гроссберга, а для реализации агрегатора второго уровня – технологии генетических алгоритмов.

4.	Разработана интеллектуальная система кардиологического скрининга, включающая нечеткие нейросетевые структуры классификации риска сердечно-сосудистых осложнений с признаковыми подпространствами, сформированными на основе авторегрессионного анализа акустических сигналов колебаний стенок сосудов и дополнительных факторов риска сердечнососудистых осложнений, модули формирования пространства информативных признаков (психологические исследования, лабораторный анализ, физиологические признаки, авторегрессионное моделирование акустических сигналов кровотока), модули моделирования нечетких нейросетевых структур, модули статистического исследования и разведочного анализа, позволяющая представлять информацию лицу, принимающему решение, о возможности или величине риска возникновения сердечнососудистого осложнения.

5.	Выполнена экспериментальная оценка разработанных метода, способов, моделей и алгоритмов. Полученные результаты прошли экспериментальную проверку при кардиоскрининге больных сахарным диабетом в клинической практике больницы скорой медицинской помощи г. Курска, а также внедрены в учебном процессе кафедры биомедицинской инженерии Юго-Западного государственного университета. Экспериментальные исследования на репрезентативных выборках показали, что по ряду показателей качества диагностики предложенные технические решения превосходят известные методы прогнозирования риска сердечно-сосудистых заболеваний на 10…15%, что показывает целесообразность практического использования разработанных метода, способов, алгоритмов и программного обеспечения.

###### СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ

- Дафалла Али, А.Б. синтез признакового пространства для классификации эластических свойств артерий на основе окклюзионных проб и анализа пальцевых фотоплетизмограмм [Текст] / В. А. Аль – Муаалеми, А.Б. Дафалла Али, С.А. Филист // Вестник Воронежского государственного технического университета, 2009, №10. С.123-126.

- Дафалла Али, А.Б. Моделирование риска сердечно-сосудистых заболеваний на основе комплексного анализа сигнала пульсовой волны [Текст] / А.А. Кузьмин, Абдалла Бабикер Дафалла Али, В.М. Бродский // Биомедицинская радиоэлектроника. №2, 2010. С.15-18.

Статьи и материалы конференций

- Дафалла Али, А.Б. структурно-функциональные решения для  интеллектуальной системы кардиологического скрининга [Текст] / А.Б. Дафалла Али, В.Н. Николаев//Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе: проблемы и перспективы: сборник статей IV Международной научно-практической конференции / Пенза: Приволжский Дом знаний, 2010. С.10-13.

4.	Дафалла Али, А.Б. Выбор маркеров сердечного риска на основе  многоканальной регистрации пульсовой волны [Текст] / А.А.Б. Дафалла, А.А. Кузьмин, А.А.А. Мохаммед // Лазерно-информационные технологии в медицине, биологии и геоэкологии-2010. Труды XVIII Международной конференции. г. Новороссийск. 2010. С.70-71.

5.	Дафалла А.А.Б. частотно- временной анализ вибрации сосудистых стенок [Текст] / А.А.Б. Дафалла, А.П. белобров, В.В. Жилин // Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии. Труды 9-й межд. научн.-техн. конф. с элем. научн. молод. школы – Владимир: 2010. С.75-78.

6.	Дафалла Али, А.Б. Формирование маркеров риска сердечно-сосудистых заболеваний на основе анализа моделей тонов Короткова [Текст] / А.Б. Дафалла Али, А.А. Кузьмин, В.В. Жилин // Медико-экологические информационные технологии-2010: сборник материалов XIII Междунар. науч.-техн. конф./ Юго-Зап.гос. ун-т. Курск, 2010. С. 123-130.

7. Дафалла Абдалла Бабикер. Аппаратно-программный комплекс для исследования жесткости сосудов [Текст] / Абдалла Бабикер Дафалла //Современные технологии в медицине и педагогике. Сборник научных, учебных и учебно-методических трудов.- Курск: МУ «Издательский центр «ЮМЭКС», 2010. С.29-32.

8. Дафалла Али, А.Б. Способ определения сердечно-сосудистого риска с учетом вязкоупругих свойств сосудов [Текст] / А.Б. Дафалла Али и [др.]// Медицинская экология: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции. Пенза: Приволжский дом знаний, 2009. С.10-13.

9. Дафалла Али, А.Б. Определение рисков сердечно-сосудистых заболеваний на основе взаимного спектрального анализа сигналов пальцевой фотоплетизмограммы, полученных до и после окклюзии плечевой артерии [Текст] / А.Б. Дафалла Али и [др.]// Лазеры. Измерения. Информация. 2009. Том 3. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. С.309-319.

- Дафалла Али, А.Б. Количественный анализ акустоэластических свойств артерий [Текст] / А.Б. Дафалла Али // Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы (БИОМЕДСИСТЕМЫ -2009): Материалы конференции. Рязань: РГРТУ, 2009. С.405-407.

- Дафалла Али, А.Б. Модели сердечного риска на основе исследований электрофизиологических и акустических сигналов, связанных с функционированием сердечно-сосудистой системы [Текст] / А.Б. Дафалла Али и [др.]// Лазерно-информационные технологии в медицине, биологии и геоэкологии-2009. Труды XVII Международной конференции. г. Новороссийск. 2009. С.90-91.

- Дафалла Али, А.Б. Устройство для регистрации акустических шумов в артериях [Текст] / А.Б. Дафалла Али, А.В. Месропян // Медико-экологические информационные технологии-2009: сборник материалов XII Междунар. науч.-техн. кон./ Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2009. С. 133-135.

- Дафалла Али, А.Б. Нечеткие сетевые модели иерархической структуры для неинвазивной диагностики артериальной гипертензии. [Текст] / А.В. Аль – Муаалеми, А.Б. Дафалла Али, С.А Филист//Искусственный интеллект в XXI веке. Решения в условиях неопределенности: сборник статей VI Всероссийской научно-технической конференции/ Пенза: Приволжский Дом знаний, 2008. С.10-13.

14.	Дафалла Али, А.Б. Нейросетевые структуры для неинвазивной диагностики сахарного диабета [Текст] / Абдалла Бабикер Дафалла Али // Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы (БИОМЕДСИСТЕМЫ -2008): Материалы XXI Всероссийской научно-технической конференции студентов, молодых ученых и специалистов/Рязань, 2008. С.229-233.

Статьи в печати (журнал, рекомендованный ВАК для публикаций основных результатов работы)

15.	Дафалла Али, А.Б. структурно-архитектурные решения для интеллектуальной системы кардиологического скрининга больных сахарным диабетом [Текст] / В.Н. Николаев, А.А.Б. Дафалла, Л.В. Плесканос [и др.]// Телекоммуникации. №1, 2011.

Патенты и заявки на патент

16.	Заявка на патент №2009117010/14(023374), российская Федерация, МПК7 А61В 5/00. Способ оценки сердечно-сосудистого риска у больных с артериальной гипертензией [Текст] /Дафалла Б.А. и [др.]; заявитель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Курский государственный технический университет»; заявл. 04.05.2009.

#### ИД №06430 от 10.12.01г.

Подписано в печать _____ 2010. Формат 60х84 1/16

Печатных листов 1,0. Тираж 100 экз. Заказ ____

Курский государственный технический университет.

Издательско-полиграфический центр Курского государственного технического университета.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94