На правах рукописи

Дюбрюкс Сергей Александрович

Метод, алгоритм и устройство обеспечения

распараллеливающей компиляции последовательных программ

для вычислительных систем

Специальность 05.13.05 – Элементы и устройства

вычислительной техники и систем управления

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Курск – 2010

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Курский государственный технический университет» на кафедре вычислительной техники в совместной научно-исследовательской лаборатории Центра информационных технологий в проектировании РАН и Курского государственного технического университета: «Информационные распознающие телекоммуникационные интеллектуальные системы»

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор 		Титов Виталий Семенович

официальные оппоненты:

д.т.н., профессор				Сизов Александр Семенович

к.т.н.				Таныгин Максим Олегович

Ведущая организация:

Белгородский Государственный Технологический Университет им.В.Г.Шухова

Защита диссертации состоится «13» мая 2010 г. в 14:00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.105.02 при Курском государственном техническом университете по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 (конференц-зал).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета.

Автореферат разослан «11» апреля 2010 г.

Ученый секретарь совета по защите

докторских и кандидатских

диссертаций Д 212.105.02 	Е.А. Титенко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В настоящее время для повышения производительности вычислительных систем сформировалось два альтернативных подхода к обработке данных. Первый подход заключается в повышении тактовой частоты аппаратных средств. Второй направлен на обеспечение распараллеливания поступающих задач. В современных многопроцессорных системах при компиляции исходных программ (в последовательной форме) для получения оптимального с точки зрения производительности и объема кода  широко применяются средства выявления информационно-независимых операторов программ и их последующего распараллеливания.

Количество процессоров в многопроцессорных системах постоянно увеличивается, поэтому для их полного и эффективного использования, требуется загрузка каждого процессора информационно-независимыми задачами. В связи с этим возникает задача отображения последовательных программ на множестве процессоров. Для этого применяются методы и алгоритмы выявления линейных, условных и циклических независимых участков (Вл.В. Воеводин, В.В. Воеводин, А.В. Каляев, Б.Я. Штейнберг, Э.А. Трахтенгерц, А.П. Типикин, И.В. Зотов), которые в основном ориентированы на программную реализацию. В многопроцессорных системах задача распараллеливания выполняется, как правило, централизованно хост–процессором. Известно, что в число его задач кроме компиляции входит также маршрутизация, назначение и перераспределение заданий, реконфигурация системы в случае сбоев и другие функции, обеспечивающие управление системой. Процедура компиляции состоит из нескольких этапов, отличающихся вычислительной сложностью, поэтому для решения задачи обеспечения распараллеливания сложных последовательных программ требуется привлечение дополнительных технических средств.

В современных процессорах используется встроенная аппаратная реализация распараллеливания, что позволяет повысить эффективность работы вычислительной системы за счёт возможности параллельного выполнения компиляции и других функций хост-процессора с целью его функциональной разгрузки. При этом динамическое поступление больших фрагментов программ приводит к уменьшению объема внутренней памяти, необходимой для выполнения других функций. Тем не менее, в современных процессорах и вычислительных системах распараллеливание, как правило, выполняется только на уровне команд, тогда как выявление параллелизма на уровне данных, а также участков программ даёт возможность повысить скоростные характеристики систем.

В связи с вышеизложенным актуальной является научно-техническая задача разработки метода распараллеливания программ, алгоритма распараллеливания линейных, условных и циклических фрагментов программ и соответствующего специализированного вычислительного устройства для аппаратной поддержки данных процессов.

Цель работы: сокращение временных затрат работы вычислительной системы путём разработки метода выявления параллельно-исполняемых последовательных, условных и циклических участков программ, алгоритмов распараллеливания и структурно-функциональной организации вычислительного устройства для аппаратной поддержки компиляции.

Объектом исследования являются процессы обработки данных в вычислительных системах.

Предметом исследования являются методы, алгоритмы и устройства выявления параллельно-исполняемых линейных и циклических участков последовательных программ, алгоритмы функционирования и структурно–функциональная организация специализированных устройств распараллеливающей компиляции.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

1. Анализ известных методов выявления параллельно исполняемых участков программ в вычислительных системах и подходов к построению средств аппаратной поддержки распараллеливания задач.

2. Разработка метода выявления параллельно исполняемых участков линейных, условных и циклических фрагментов программ с уменьшенной вычислительной сложностью.

3. Разработка алгоритма распараллеливания линейных, условных и циклических участков последовательных программ.

4. Разработка структурно–функциональной организации специализированного вычислительного устройства распараллеливания линейных и циклических участков программ и обоснование целесообразности его разработки путем сопоставительного анализа скоростей решения задачи распараллеливания на хост–процессоре и устройстве.

Научная новизна результатов диссертации:

- Разработан метод распараллеливания программ, отличающийся использованием бинарной матрицы неполного параллелизма и перераспределением участков одного уровня вложенности на один ярус, что обеспечивает сокращение временных затрат на решение задачи.

- Разработан обобщённый алгоритм преобразования последовательных программ в параллельную форму, отличающийся группировкой операторов с одинаковым значением уровня вложенности в отдельные линейные участки с их последующим распараллеливанием, позволяющий назначать информационно-независимые циклы на разные процессоры.

- Разработана структурно-функциональная организация специализированного вычислительного устройства распараллеливания программ, отличающаяся наличием встроенного контроллера прямого доступа и блоков вычисления уровней вложенности операторов, матриц достижимости и неполного параллелизма, обеспечивающего повышение скорости преобразования программы в параллельную форму по сравнению с соответствующей программной реализацией метода на хост-процессоре.

Достоверность результатов диссертационной работы обеспечивается корректным и обоснованным применением аппарата математической логики, положений и методов теории множеств, графов, теории вероятностей и математической статистики, а также подтверждается результатами имитационного моделирования и практического использования.

Работа выполнена в рамках плана НИР Курского государственного технического университета по единому заказ–наряду Министерства образования и науки РФ в 2006-2009 годах.

Практическая ценность результатов исследований:

1. Разработан обобщённый алгоритм распараллеливания линейных, условных и циклических фрагментов программ, преобразующий их в параллельную форму и вычисляющий число процессоров для их выполнения.

2. Разработана структурно-функциональная организация специализированного вычислительного устройства для ускорения компиляции задач в вычислительных системах, показавшего за счет имитационного моделирования с целью обоснования целесообразности аппаратной поддержки задачи распараллеливания и разгрузки тем самым хост–процессора, уменьшение времени решения задачи распараллеливания в 5-10 раз по сравнению с соответствующей программной реализацией.

3. Разработан пакет программ для имитационного моделирования, позволяющий получить оценку временного выигрыша в скорости решения задач с использованием разработанного вычислительного устройства. Моделирование показало, что применение устройства ускоряет решение задачи компиляции для 10-400 операторов в 5-8 раз, а для 520 и более – примерно в 10 раз.

Реализация и внедрение. Результаты диссертационной работы применены в модернизированной версии расчетного комплекса «ТОКСИ+» по оценке последствий аварий на опасных производственных объектах для увеличения быстродействия комплекса в ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», а также внедрены в учебном процессе на кафедре вычислительной техники КурскГТУ при проведении занятий по дисциплинам «Организация ЭВМ и систем», «Теоретические основы организации многопроцессорных комплексов и систем».

Научные результаты, выносимые на защиту:

- Метод распараллеливания программ, основанный на анализе матрицы неполного параллелизма, отражающей полный набор информационных зависимостей между операторами программы, позволяющий сократить временные затраты при распараллеливании задач.

- Обобщённый алгоритм преобразования последовательных программ в параллельную форму, включающий в себя анализ внутренней структуры программ на основе матрицы следования, выделение участков с одинаковым уровнем вложенности для последующего распараллеливания, поиск информационно-независимых циклов, позволяющий назначать их на разные процессоры вычислительной системы.

- Структурно-функциональная организация устройства распараллеливающей компиляции, повышающего скорость преобразования последовательной программы в параллельную форму по сравнению с соответствующей программной реализацией на хост-процессоре за счёт частичной конвейеризации и распараллеливания вычислений бинарных матриц для разных участков программ.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации обсуждались и получили положительную оценку на региональных российских и международных конференциях: “Машиностроение и техносфера XXI века” (Украина 2007, 2009 год), “Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации” (Курск 2008).

Публикации. По результатам диссертации опубликовано 12 печатных работ, среди которых 7 статей (из них 3 по перечню ВАК Минобрнауки РФ) и патент на изобретение, получены два свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Личный вклад автора.

Все выносимые на защиту научные результаты получены соискателем лично. В работах, опубликованных в соавторстве, автором выполнено следующее: в [1] предложен метод выявления параллелизма внутри линейных участков последовательных программ, в [2] описан метод объединения и разделения тел циклических участков последовательных программ, в [3] предложен алгоритм выявления независимых фрагментов последовательных программ, основанный на анализе их внутренней структуры, в [4] разработана схема подключения вычислительного устройства к хост-процессору, в [5, 6] разработан метод выявления параллелизма между линейными и циклическими участками последовательных программ, в [7] предложена структурная схема специализированного вычислительного устройства для выявления параллелизма внутри линейных и циклических участков программ, в [8] приведено решение задачи переназначения переменных при выявлении параллельных участков внутри последовательных программ, в [9] разработана методика поиска и устранения избыточных вычислений в последовательных участках программ, в [10] предложен принцип схемотехнической реализации устройства, в [11, 12] разработан пакет программ для имитационного моделирования работы предлагаемых методов распараллеливания и устройства на их основе.

Объём и структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, приложений и списка литературы, включающего 80 наименований. Диссертация содержит 141 страницу текста (включая 7 приложений) и поясняется 25 рисунками и 15 таблицами.

Области возможного использования. Результаты диссертационной работы могут быть использованы в бортовых системах и системах управления быстротекущими процессами высоких технологий, при решении задач оборонной промышленности, моделирования климата, в криптографических системах.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель и задачи исследований, приведены научная новизна, практическая ценность, результаты реализации работы и другие общие характеристики.

В первом разделе рассматриваются существующие подходы к компиляции, методы распараллеливания, системы и устройства, созданные для их реализации. Приводятся результаты анализа их преимуществ и недостатков, на основе которых обосновывается необходимость разработки специализированного вычислительного устройства для распараллеливания исходных программ, поступающих в последовательной форме.

В настоящее время в связи с развитием параллельных архитектур требуются компиляторы, преобразующие программы из последовательной в параллельную форму. Для хост–процессоров многопроцессорных систем необходимы компиляторы, помимо стандартных функций лексического и синтаксического анализа и генерации кода выполняющие распараллеливание операторов программ, разбиение задач и их размещение, отслеживание загрузки систем, обеспечение их бесперебойного функционирования, а также осуществляющие реконфигурацию при сбоях. Большинство программ для компилятора представляется в ассемблерном коде, в котором легко выявляются линейные последовательные участки, поэтому для эффективной загрузки процессоров многопроцессорной системы в первую очередь необходимо создание эффективных и быстродействующих средств обеспечения распараллеливания, после которых на следующих этапах выполняется размещение, разбиение, маршрутизация и другие функции управления вычислительной системой. Так как процесс распараллеливания является трудоемким и значительно нагружает хост-процессор, в данной работе создаётся основа аппаратных средств реализации процесса распараллеливания в виде специализированного вычислительного устройства.

По способу реализации выделяют программные и аппаратные методы распараллеливания. Существующие программные методы распараллеливания (MPI, OpenMP) являются низкоуровневыми и отличаются временной избыточностью.

Одно из наиболее известных направлений аппаратного распараллеливания предполагает реализацию алгоритмов на ПЛИС (быстрое преобразования Фурье, метод Гаусса). Подобные разработки, как правило, имеют узкую специализацию на конкретный тип задач. Кроме того, они отличаются невысокой скоростью распараллеливания, ограниченной частотой работы ПЛИС. Ещё один недостаток связан с необходимостью повторного проектирования в других САПР при переносе схемного решения на другие модели ПЛИС одного или разных производителей.

Реализация распараллеливателя на одном кристалле с процессором и несколькими вычислительными ядрами (архитектура VELOCITI в сигнальных процессорах Texas Instruments семейства 6000, EPIC в суперскалярных процессорах Itanium ф. Intel и др.) наряду с достоинствами также имеет ряд недостатков – требует увеличения объёма кристалла, следствием чего является увеличение количества и длин трасс внутри микросхемы, задержек распространения сигнала и повышение энергопотребления. Также аппаратная реализация устройства распараллеливания на одном кристалле с процессором требует  существенного увеличения встроенной оперативной памяти или обращения к более медленным внешним запоминающим устройствам. Подобные распараллеливатели не обладают достаточной универсальностью, так как предназначены для работы в определённой архитектуре.

В данной работе предлагается разгрузить хост-процессор, переложив функции распараллеливания на подключаемое к нему вычислительное устройство, имеющее достаточный для автономного функционирования объём внутренней памяти и встроенный контроллер прямого доступа к внешней памяти. Это даёт хост-процессору дополнительное время для реализации других функций. В связи с необходимостью разработки устройства перспективным является создание методов и алгоритмов обеспечения распараллеливания для реализации в специализированном устройстве подобного типа, имеющих аппаратную направленность.

Во втором разделе осуществляется формализация постановки задачи распараллеливания последовательных программ, описывается процесс анализа внутренней структуры программ на основе матриц, отражающих порядок выполнения операторов и их информационную составляющую. Приводится метод распараллеливания программ на основе обработки бинарных матриц, основанный на результатах анализа внутренней структуры программных фрагментов по матрице следования.

Постановка задачи имеет следующий вид. Исходная программа в последовательной форме представляется в виде  строк,  входных переменных,  выходных переменных, где , , N – количество строк исходной последовательной программы, М – общее количество переменных. Для каждой строки  существуют коэффициенты  и , показывающие наличие в ней входных переменных  и выходных переменных , где , , . Тогда для  будет выполняться равенство:

,			 (1)

где  - признак выполняемой операции,  f – номер единичного коэффициента  для i-той строки.

Множество  из N подмножеств , задаётся матрицей входных переменных , .

Множество  задаёт коэффициенты, показывающие наличие выходных переменных  в строке . Множество  из N подмножеств  задаётся матрицей выходных переменных , где , .

Множество операторов программы задаётся как , где Nop – количество операторов программы, Nop=N.

Связи по управлению между операторами программы описываются матрицей следования :

,

где , символ “” обозначает наличие перехода между операторами.

Матрица Ms используется для анализа внутренней структуры программ. Она как и матрицы I и O являются исходными данными для организации процесса распараллеливания. Матрице следования  соответствует матрица достижимости :

,

где символ “”обозначает возможность достижения  оператора  из оператора . Если , то существует подмножество , такое что .

Множеству  операторов программы соответствует множество  уровней вложенности. Максимальное значение уровня вложенности .

Участком уровня вложенности V,  будем называть последовательность операторов , где , а  – последовательные натуральные числа. Тогда длина участка . При V=0 участок является линейным, иначе – циклическим. Общее число участков  находится по следующей формуле:

.

Представим программу как множество участков , характеризующихся разными значениями V уровней вложенности операторов, где . Она задаётся следующими матрицами:

– следования для участков ,

где ,  .

– входных переменных для участков ,

где .

– выходных переменных для участков ,

где .

– достижимости для участков . В её ячейку записывается 1, если из участка  можно достигнуть участка :

,

Если ,  то существует подмножество , такое что

.

Матрицы I_U, O_U, Md_U являются исходными при организации процесса распараллеливания циклических участков одинакового уровня вложенности друг относительно друга.

Выявление параллелизма между участками  и  программы одинакового уровня вложенности V можно свести к выявлению информационной независимости между этими участками, используя условие:

(2)

Выявление параллелизма между операторами  и  участка программы можно свести к выявлению информационной независимости между ними через условие:

(3)

Полный набор информационных зависимостей между всеми участками программы задаётся матрицей неполного параллелизма MNP_U=. Пользуясь (2), получаем

Полный набор информационных зависимостей между всеми операторами программы задаётся матрицей неполного параллелизма MNP=.  Используя (3), получаем

Для представления результата распараллеливания в работе используются понятия яруса и ветви. Ветвями применительно к участкам будем называть не имеющие пересечений подмножества  участков исходной программы (), сформированные при распараллеливании, предназначенные для последовательного выполнения. Ярусами применительно к участкам будем называть не имеющие пересечений подмножества  участков  исходной программы (), сформированные в процессе распараллеливания, предназначенные для параллельного выполнения.

В соответствии с определениями яруса и ветви, каждый участок  входит в одно и только одно подмножество , а также в одно и только одно подмножество . Значения XU и YU при , ,  назовём координатами участка . Они определяют порядок выполнения участка  в многопроцессорной системе, то есть номер YU процессорной группы, на которую его следует назначить, и стадию XU, на которой будут готовы все операнды для его выполнения. Исходя из этого распараллеливание участков программы можно представить как эквивалентное преобразование множества  к множеству .

При распараллеливании участков ,  () выявляется параллелизм уровня циклов, позволяющий назначать информационно-независимые циклы на разные группы процессоров. Каждому участку  ставится в соответствие номер  обрабатывающей его группы процессоров, а также номер  стадии выполнения участка  данной группой.

На основе вышеприведённой формализации разработан метод распараллеливания программ, состоящий из следующих этапов:

1. Преобразование матриц входных и выходных переменных, а также матрицы следования для операторов программы к аналогичным матрицам для участков программы.

2. Вычисление бинарной матрицы достижимости для участков программы на основе матрицы следования.

3. Вычисление бинарной матрицы неполного параллелизма на основе матриц достижимости, входных и выходных переменных.

4. Преобразование множества U участков программы в последовательной форме к множеству участков Up программы в параллельной форме с помощью матрицы неполного параллелизма.

Все операторы , входящие в линейные и циклические участки, подвергаются дальнейшему распараллеливанию. При выявлении параллелизма на уровне операторов ветвями будем называть не имеющие пересечений подмножества  операторов участка  (), сформированные в процессе распараллеливания, предназначенные для последовательного выполнения. Ярусами будем называть не имеющие пересечений подмножества  операторов внутри участка  программы (), сформированные в процессе распараллеливания, предназначенные для параллельного выполнения.

В соответствии с определениями яруса и ветви, каждый оператор  будет входить в одно и только в одно подмножество , а также в одно и только в одно подмножество . Значения Xop и Yop при , ,  назовём координатами оператора . Координаты (Xop,Yop) определяют порядок выполнения оператора  в многопроцессорной системе, то есть номер Yop процессора, на который его следует назначить, и стадию Xop, на которой будут готовы все операнды для его выполнения.

Распараллеливание операторов участка программы можно представить как эквивалентное преобразование множества  к множеству , состоящее из следующих этапов:

1. Вычисление бинарной матрицы достижимости для операторов участка программы на основе матрицы следования.

2. Вычисление бинарной матрицы неполного параллелизма на основе матриц достижимости, входных и выходных переменных.

3. Преобразование множества R операторов участка программы в последовательной форме к множеству операторов Rp программы в параллельной форме с помощью матрицы неполного параллелизма.

При таком распараллеливании каждому оператору  ставится в соответствие номер  обрабатывающего его процессора из группы , которая должна выполнять участок , а также номер  стадии выполнения участка  процессорной группой .

В третьем разделе рассматривается разработанный обобщённый алгоритм распараллеливания линейных, условных и циклических фрагментов программ, основанный на методе, описанном в предыдущем разделе. Приводятся результаты моделирования этих методов, осуществляется исследование их временной эффективности с применением разработанных программных средств.

Исходными данными для приведения последовательных программ к параллельной форме являются матрицы I, O, Ms. Обобщённый алгоритм распараллеливания состоит из следующих шагов:

- Построение матрицы достижимости Md на основе матрицы следования Ms.

- Определение уровня вложенности V для каждого оператора из множества R с использованием матрицы следования Ms, формирование множества VL.

- Анализ элементов множества VL с дальнейшим преобразованием множества R операторов программы к множеству U участков, операторы которых имеют одинаковый уровень вложенности.

3.1. Нахождение общего числа участков .

3.2. Нахождение начальной  и конечной  границ всех участков .

4. Распараллеливание операторов , где .

4.1. Вычисление для операторов каждого из участков частной матрицы следования , частных матриц входных и выходных переменных  и .

4.2. Вычисление частных матриц достижимости  на основе частных матриц следования .

4.3. Вычисление частных матриц неполного параллелизма .

4.4. Распараллеливание операторов участков  на основе матриц .

5. Преобразование множества U  к множеству U01 участков с  равным 0 или 1.

5.1. Нахождение общего числа участков .

5.2. Нахождение начальной  и конечной  границ участков .

6. Распараллеливание участков .

6.1. Вычисление матрицы следования , матриц входных и выходных переменных  и  для участков.

6.2. Вычисление на основе матрицы следования  матрицы достижимости  для участков.

6.3. Вычисление матрицы неполного параллелизма  для участков.

6.4. Распараллеливание участков на основе матрицы .

6.5  Определение количества процессоров для выполнения программы.

Данный алгоритм позволяет осуществить переход от последовательной формы исходной программы к параллельной форме. Число процессоров  для выполнения преобразованной программы определяется в пункте 6.5 приведённого алгоритма и  равно максимальному числу найденных ветвей.

Графики 1-3 (рис.1) показывают результаты моделирования работы метода выявления информационно-независимых операторов в линейных участках последовательных программ, преобразующего их к параллельному виду: по оси Х отложено приращение количества операторов от 15 до 100, а по оси У – число ярусов полученной параллельной программы. Общее число M входных и выходных переменных равно 60 (кривая 3), 40 (кривая 2) и 20 (кривая 1). Для графика 1 значение доверительной вероятности, вычисленная по методу Стьюдента, изменяется от 95,3% до 98,3%, для графика 2 – от 93,8% до 98%, для графика 3 – от 92 до 97,5%.

Разность , где С - число ярусов полученной программы в параллельной форме, N – количество операторов исходной программы в последовательной форме, при допуске, что время выполнения операторов одинакова, определяет размер временного выигрыша при переходе к параллельной форме представления программ. Из графиков 1-3 следует, что при увеличении как числа операторов N, так и числа переменных M разность N–C увеличивается, следовательно, применение метода выгоднее при решении объёмных задач, требующих оперативной реакции системы.

Рис.1 Зависимость числа ярусов от количества операторов

Четвертый раздел посвящён разработке алгоритма функционирования и структурно-функциональной организации специализированного вычислительного устройства, позволяющего распараллеливать программы, задаваемые матрицами I, O, Ms. Также приводятся результаты имитационного моделирования работы устройства и сравнение временных характеристик его функционирования с аналогичной программной реализацией предложенного метода на хост-процессоре.

Предлагаемое вычислительное устройство предназначено для подключения к системной шине хост-процессора и взаимодействию с ним по стандартному интерфейсу ввода-вывода GPIO16. Оно включает в себя встроенный интерфейс работы по прямому доступу, что позволяет вести автономную работу по выполнению задания, расходуя сравнительно небольшую часть времени хост-процессора системы. При постановке задания хост-процессор выдаёт начальный адрес задания в памяти и его длину, после чего вырабатывает запрос на прямой доступ. При подтверждении запроса хост-процессор отключается от шины, а устройство считывает задание, включающее матрицы следования, входных и выходных переменных и их параметры.

На рисунке 2 приведена структурно-функциональная организация разработанного устройства. Оно состоит из микропроцессорного ядра MP, контроллера прямого доступа KPDP, схемы умножения частоты PLL, ОЗУ данных RAM_16_1G размерностью 1024×16, ОЗУ программ RAM_16_512 размерностью 512×16, D-триггеров D1 признака выполнения задания, D2 выборки внешней памяти, D3 и D4 генерации стробов чтения и записи внешней памяти. Устройство также содержит четыре типовых вычислительных блока F1-F4, которые выполняют функции расчета матрицы достижимости, элементов множества уровней вложенности, матрицы неполного параллелизма для последующего распараллеливания операторов программы.

Каждый типовой вычислительный блок (рис.3) содержит входное RAM_IN и выходное RAM_OUT ОЗУ для сохранения заданий, поступающих от микропроцессорного ядра. Такая структура позволяет блокам параллельно выполнять отдельные стадии распараллеливания участков программы. Также типовой блок включает интерфейс взаимодействия с микропроцессором, функциональный вычислительный модуль FUNCTION и схему генерации прерывания. Процессор МР считывает результаты выполнения заданий из выходных ОЗУ типовых блоков по поступающим прерываниям, организованным в  векторную систему.

Рис.2 Структурно-функциональная организация устройства

Рис.3 Функциональная схема типового вычислительного блока

При завершении выполнения распараллеливания устройство вырабатывает прерывание INT, получает от хоста начальный адрес блока памяти, вырабатывает запрос на прямой доступ и при его подтверждении записывает результат (выходные слова) в указанный блок внешней памяти. Их структура приведена на рисунке 4. Слово содержит номер оператора N_op, поля Yarus1 и Branch1, определяющие номер процессорной группы для выполнения участка, в который входит данный оператор, и порядок выполнения группы, а также поля Yarus2 и Branch2, определяющие номер процессора для выполнения оператора в процессорной группе Branch1 и порядок его выполнения. Поле V показывает уровень вложенности оператора.

N_op          V           Yarus1          Branch1        Yarus2       Branch2

Рис.4 Структура выходного слова устройства

Результаты имитационного моделирования работы вычислительного устройства и хост-процессора при распараллеливании тестовых задач показаны на графиках 1 и 2 (рис.5). На них представлена обобщённая зависимость времени выполнения задач распараллеливания в секундах хост-процессором (график 1) и предлагаемым вычислительным устройством (график 2) от числа N операторов компилируемого фрагмента программы при суммарном числе входных и выходных переменных M, равном 200. При этом каждой точке графиков соответствует отдельная задача, характеризующаяся исходными данными - бинарными матрицами ,  и . Время выполнения этапов метода рассчитано для вариантов ,  и , при которых суммарная временная сложность задачи является максимальной. Частоты работы устройства и хост-процессора равны 200 МГц, время доступа к внешней памяти хост-процессора - 20 нс, время доступа к внутренней памяти предлагаемого устройства - 8 нс. Полученный выигрыш во времени (разность между 1 и 2) обусловлен как меньшим временем доступа к внутренней памяти, так и параллельным вычислением бинарных матриц для разных участков программы.

Рис.5 Зависимость времени компиляции задач

хост–процессором и устройством от числа операторов

Таблица 1. Зависимость времени распараллеливания от числа операторов.

| Количество операторов | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 520 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хост-процессор | 5.1 с | 26.1 с | 37.4 с | 64.1 с | 265.2 с | 1711,1 с | 4896 с |
| Устройство | 0.93 с | 3.8 с | 5.3 с | 9 с | 37,1 с | 219,3 с | 454 с |
| Отношение | 5.49 | 6,86 | 7,05 | 7.12 | 7.15 | 7,81 | 10,78 |

Из зависимостей 1 и 2 на рисунке 5 и таблицы 1 следует, что временной выигрыш предлагаемого устройства растет с увеличением числа операторов. Так, при числе операторов больше 510 применение аппаратной компиляции с использованием разработанного устройства позволяет увеличить скорость её выполнения более чем в 10 раз по сравнению с аналогичной программной реализацией распараллеливания на хост–процессоре.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Диссертационная работа посвящена решению научно-технической задачи разработки метода распараллеливания программ, алгоритма распараллеливания линейных, условных и циклических фрагментов программ и соответствующего специализированного вычислительного устройства для аппаратной поддержки данных процессов. В ходе решения этой задачи получены следующие основные результаты.

- Разработан метод выявления параллельно исполняемых циклических участков последовательных программ, отличающийся использованием бинарной матрицы неполного параллелизма, получаемой на основе анализа информационной структуры и управляющих связей программы, позволяющий исключить из процесса распараллеливания трудоёмкий этап вычисления матрицы полного параллелизма и сократить временные затраты при распараллеливании программ.

- Разработан обобщённый алгоритм распараллеливания линейных, условных и циклических фрагментов программ, преобразующий их в параллельную форму, отличающийся группировкой операторов с одинаковым значением уровня вложенности в отдельные линейные участки с их последующим распараллеливанием, позволяющий назначать информационно-независимые циклы на разные процессоры и определять количество процессоров для выполнения программ, равное числу выделенных информационно-независимых ветвей.

- Разработана структурно–функциональная организация специализированного устройства для аппаратной поддержки компиляции программ в вычислительных системах. Сравнительный анализ скоростей решения задачи распараллеливания на хост–процессоре и разработанном устройстве за счет имитационного моделирования, а также вычислительная сложность, обеспечивающая упрощение технической реализации на современной элементной базе, позволяют сделать вывод о целесообразности аппаратной поддержки задачи распараллеливания и разгрузки хост–процессора.

- Разработан пакет программ для имитационного моделирования, позволяющий получить оценку временного выигрыша при распараллеливании задач с использованием разработанного вычислительного устройства. Имитационное моделирование показало, что применение устройства сокращает временные затраты при распараллеливании 10-400 операторов в 5-8 раз, а 520 и более – примерно в 10 раз по сравнению с программной реализацией разработанного метода на хост-процессоре.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в изданиях по перечню ВАК Минобрнауки РФ

1. Дюбрюкс, С.А., Борзов Д.Б., Титов В.С. Метод выявления параллелизма внутри линейных участков последовательных программ и его аппаратная реализация // Известия вузов. Приборостроение. - 2007. - Т.51, №2. – 4 п.л. (лично автором 3,4 п.л.).

2. Дюбрюкс, С.А., Борзов Д.Б., Титов В.С. Метод объединения и разделения циклических участков последовательных наследуемых программ // Известия вузов. Приборостроение. - 2008. - Т.51, №2.  4 п.л. (лично автором 3,5 п.л.).

3. Дюбрюкс, С.А., Борзов Д.Б., Титов В.С. Математическая модель выявления независимых параллельных участков последовательных программ // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. - 2009. -  №12 – 4 п.л. (лично автором 3,3 п.л.).

Статьи

4. Дюбрюкс, С.А., Борзов Д.Б. Аппаратные средства для размещения задач в параллельных системах // Системы и методы обработки и анализа информации: Сборник научных статей. – Москва: Горячая линия – Телеком, 2005. – 5 пл. (лично автором 3,9 п.л.).

5. Дюбрюкс, С.А., Борзов Д.Б., Титов В.С. Выявление параллелизма внутри линейных участков последовательных программ со связями по управлению  //  Сборник трудов XIV Международной научно-технической конференции «Машиностроение и техносфера XXI века. Т2».  – Донецк, 2007. – 4 пл. (лично автором 3,3 п.л.).

6. Дюбрюкс, С.А. Аппаратно-ориентированный подход к выявлению параллелизма в последовательных программах со связями по управлению и циклами // Сборник трудов XVI  международной научно-технической конференции “Машиностроение и техносфера XXI века. Т1». – Донецк, 2009. - 4 пл. (лично автором 3,1 п.л.).

Тезисы докладов и материалы конференций

7. Дюбрюкс, С.А., Борзов Д.Б., Минайлов В.В. Устройство выявления параллелизма внутри линейных участков программ со связями по управлению //  Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Компьютерные технологии в науке, производстве, социальных и экономических процессах». – Новочеркасск, 2007. – 3,9 пл. (лично автором 3,3 п.л.).

8. Дюбрюкс, С.А., Борзов Д.Б., Титов В.С. Методика переназначения переменных при выявлении параллельных участков внутри последовательных программ  //  Сборник материалов VIII Международной конференции «Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации». – Курск, 2008.– 2,8 пл. (лично автором 2 п.л.).

9. Дюбрюкс, С.А., Борзов Д.Б. Методика поиска и устранения избыточных вычислений в последовательных участках программ // Студенческий научно-технический  журнал «Инженер». – Донецк. 2008. - №9. – 2,9 пл. (лично автором 2,3 п.л.).

10. Дюбрюкс, С.А., Борзов Д.Б., Титов В.С. Принцип организации устройства-акселератора выявления параллельно-независимых линейных и циклических участков программ // Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Микропроцессорные, аналоговые, и цифровые системы: проектирование и схемотехника, теория и вопросы применения». – Новочеркасск, 2008.– 3.5 п.л. (лично автором 2,3 п.л.).

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ

11. Дюбрюкс, С.А., Борзов Д.Б., Титов В.С. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2010610466. Программная модель распараллеливания линейных и циклических участков последовательных программ со связями по управлению – Москва: РосПатент, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 11 января 2010 г.

- Дюбрюкс, С.А., Борзов Д.Б., Титов В.С. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2010610467. Программная модель распараллеливания линейных участков последовательных программ со связями по управлению – Москва: РосПатент, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 11 января 2010 г.

Соискатель 										С.А. Дюбрюкс

__________________________

Подписано в печать_______. Формат 60×84  1/16.

Печатных листов 1,0. Тираж 100 экз. Заказ

Курский государственный технический университет

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.