На правах рукописи

Губанов Василий Сергеевич

Разработка эффективного протяжного инструмента для обработки шлицевых отверстий с эвольвентным профилем

Специальность 	05.02.07 – Технология и оборудование механической и физико-технической обработки

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук

Курск - 2013

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» на кафедре машиностроительных технологий и оборудования

Научный руководитель:	кандидат технических наук, профессор 
Селезнев Юрий Никитович

Официальные оппоненты:	Протасьев Виктор Борисович,

доктор технических наук, профессор,

ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», профессор кафедры «Инструментальные и метрологические системы»

Павлов Евгений Васильевич,

кандидат технических наук, доцент,

ФГБОУ ВПО  "Юго-Западного  государственного университета",

заведующий  кафедрой «Управление качеством метрология и сертификация».

Ведущая организация:	ФГБОУ ВПО « Государственный

университет – учебно-научно-

производственный комплекс» (г. Орел)

Защита состоится «2» июля 2013 г. в 13:00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.105.09 на базе ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50-лет Октября, 94, конференц-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет».

Автореферат разослан «31 » мая  2013г.

Ученый секретарь

диссертационного совета 						В.В. Куц

Д 212.105.09

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Высокая потребность в деталях класса втулки, содержащих шлицевые отверстия с эвольвентным профилем, получаемых преимущественно процессом протягивания, обуславливает стабильный спрос на протяжной инструмент. Широкая номенклатура указанных изделий, разброс состояний парка оборудования, исключительные условия производства - делают неперспективным стандартизацию протяжного инструмента, что приводит к спросу на его конструкторские разработки для конкретных условий. Существующие методики проектирования протяжного инструмента имеют один общий недостаток - ориентирование исключительно на одну из сторон процесса протягивания (речь идет о проектировании инструмента минимальной длины, себестоимости или обладающего равной стойкостью черновой и чистовой частей). Отсутствие методики позволяющей учитывать одновременно большинство указанных факторов не позволяет сегодня создавать эффективный протяжной инструмент. Наиболее очевидной методикой проектирования протяжек, которая позволила бы устранить этот недостаток, является методика, построенная на оптимизации процесса протягивания. Одним из наиболее актуальных и оригинальных подходов к оптимизации процесса резания заключается в использовании не экономических показателей данного процесса, а физического принципа минимума энергии. Применение данного подхода было впервые предложено  В.К. Старковым в его работах.

Принцип минимума энергии позволяет анализировать и оптимизировать процесс резания по его энергетическим затратам в целом и по энергии накапливаемой в поверхностном слое обрабатываемой детали.

Критерием энергетического подхода, позволяющим устанавливать высокопроизводительные условия резания, является удельная энергоемкость.

Следует отметить, что механическая обработка в энергетическом отношении является крайне  неэффективном процессом. Общие затраты при резании в 8-10 раз и более превосходят затраты на полезную работу формирования поверхности новой детали. Однако, опыт показывает, что применение к процессу протягивания оптимизации по энергетическому подходу приводит к ситуации, когда один и тот же минутный съем припуска будет достигаться при минимальных затратах энергии и, как следствие, минимальной напряженности зоны резания.

Цель работы. Разработка эффективного протяжного инструмента для обработки шлицевых отверстий с эвольвентным профилем на основе усовершенствования методики проектирования и  создания на ее основе алгоритма проектирования протяжек.

Методы исследования. Для достижения поставленной цели использовались методы системного анализа, блочно-иерархичного подхода к проектированию, параметрической оптимизации (включая симплекс-метод), математической статистики, объектно-ориентированного программирования.

Объект исследования. Процесс проектирования протяжного инструмента для обработки шлицевых отверстий с эвольвентным профилем.

Предмет исследования. Параметры протяжного инструмента для обработки шлицевых отверстий с эвольвентным профилем обеспечивающие технически и экономически эффективный процесс обработки.

Область исследования. Содержание диссертации соответствует п.4. «Создание, включая проектирование, расчеты и оптимизацию, параметров инструмента и других компонентов оборудования, обеспечивающих технически и экономически эффективные процессы обработки» паспорта научной специальности 05.02.07 – «Технология и оборудование механической и физико- технической обработки» .

Научную новизну работы составляют:

- математические модели осевых сил резания, приходящихся на 1 мм длины режущей кромки, удельных сил резания от подъема на зуб и переднего угла и модели минимального и максимального значений подъема на зуб. от предельных значений осевых и удельных сил резания;

- доказанное тождество величин удельных сил резания и удельной энергоемкости при протягивании;

- применение критерия минимума удельной энергоемкости в качестве целевой функции задачи параметрической оптимизации конструкции протяжек для обработки отверстий с эвольвентным профилем.

Положения выносимые на защиту:

-	модели осевой и удельной сил резания, полученные на основе регрессионного анализа нормативов режимов резания при протягивании отверстий из конструкционных и легированных сталей в отожженном, нормализованном и горячекатаном состоянии, охлаждение - сульфофрезол;

-	математическая модель оптимизации конструктивных параметров протяжек для обработки шлицевых отверстий с эвольвентным профилем с использованием критерия минимальной энергоемкости;

-	критерии определения качества аппроксимации эвольвентного профиля боковых шлицевых зубьев различными кривыми;

-	усовершенствованный алгоритм расчета шлицевых протяжек с эвольвентным профилем, включающий алгоритм расчета диаметра последнего фасочного зуба.

Практическая ценность результатов работы состоит в том, что усовершенствованная методика расчета протяжек для обработки шлицевых отверстий с эвольвентным профилем и основанное на ней программное обеспечение дают возможность:

- определять численные значения параметров, необходимых для проектирования протяжек для обработки шлицевых отверстий эвольвентного профиля;

- осуществлять синтез конструкции протяжек для обработки шлицевых отверстий эвольвентного профиля еще на стадии проектирования;

- снижать сроки их исследования и внедрения.

Достоверность основных научных положений и выводов по работе подтверждаются совпадением с результатами ведущих исследователей и  результатами  промышленных испытаний.

Личный вклад. Личный вклад автора заключается в разработке математических моделей удельных и осевых сил резания, приходящихся на единицу длины режущей кромки, доказательстве тождества между величинами удельной энергоемкости процесса протягивания и удельной силы резания, построения математической модели оптимизации конструкторско-технологических параметров протяжного инструмента для обработки шлицевых отверстий с эвольвентным профилем на основе критерия минимума удельной энергоемкости, усовершенствовании методики проектирования протяжек для обработки шлицевых отверстий с эвольвентным профилем на основании результатов оптимизации, создании информационной модели и  разработке программно-математического обеспечения системы автоматизированного проектирования протяжек для обработки шлицевых отверстий с эвольвентным профилем.

Апробация работы. Основные положения работы были доложены и обсуждены на 2-ой (Курск 2004), 3-ей (Курск 2005), 4-ой (Курск 2006), 6-ой (Курск 2008), 8-ой (Курск 2010) Международных НТК «Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации», 10-ой (Курск 2003), 15-ой (Курск 2008), 17-ой (Курск 2010) Российских НТК с международным участием «Материалы и упрочняющие технололгии», 10-ой Юбилейной международной НТК «Медико-экологические информационные технологии» (Курск 2007), 1-ой Международной МПК «Инновации, качество и сервис в технике и технологиях» (Курск 2009),  Международной юбилейной НТК «Наука о резании материалов в современных условиях» посвященной 90-летию со дня рождения В.Ф. Боборова . (Тула,ТулГУ, 2004),  Второй Международной научно-технической конференции «Проектирование, технологическая подготовка и производство зубчатых передач» - (Тула, ТулГУ, 2005), 7-ой Международной научно-технической конференции «Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве» (Харьков 2003), 4-ой Международной электронной НТК «Технологическая системотехника – 2005».

Публикации. По теме диссертации опубликовано 35 работ, из них в научных рецензируемых журналах 7, в том числе 8 свидетельств об официальной регистрации программ для ЭВМ и один патент.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов по работе, списка использованных источников из 176 наименований и приложений. Работа содержит 210 страниц машинописного текста, 82 рисунка и 47 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы работы. Сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе проведен анализ состояния вопроса. Рассмотрены особенности процесса протягивания и конструирования протяжного инструмента. Рассмотрены методики проектирования протяжек как для специальных условий. Рассмотрено состояние методов математического программирования. Сделан анализ парадигм программирования и состояния систем автоматизированного проектирования.

Применением методов оптимизации в области режущего инструмента занималось большое число ученых, среди которых Д.К.Маргулис, Ю.М.Соломенцев, В.Г.Митрофанов, М.Н.Степнов, Ю.П.Адлер, Е.В.Маркова, Ю.В.Грановский, В.А.Гречишников, С.В.Лукина, С.В.Кирсанов, Е.Сикора, П.Д.Беспахотный и др. Результатом их работы стали разнообразные модели оптимизации конструкции и режимов резания. Применительно к протягиванию следует отметить ряд основных работ по оптимизации конструктивно-технологических параметров инструмента и процесса протягивания.

На основании проведенного обзора литературных источников поставлены следующие задачи:

- Создание математических моделей сил резания при протягивании на основании существующих табличных зависимостей определения сил резания при протягивании.

- Создание математических моделей удельных сил резания от переднего угла и подъема на зуб.

- Создание математической модели определения минимально-допустимого подъема на зуб от переднего угла и контактных нагрузок.

- Создание математической модели определения максимально-допустимой подачи на зуб от переднего угла и лимитирующей силы.

- Решение задачи оптимизации конструктивных и технологических параметров.

- Уточнение и обобщение критериев оценки качества аппроксимации эвольвентного профиля боковых поверхностей шлицевых зубьев.

- Создание методики расчета протяжек для обработки шлицевых отверстий с эвольвентным профилем и на ее основе системы автоматизированного проектирования.

В второй главе выполнено исследование основных теоретических положений процесса протягивания. Исследуются модели сил резания и скорости протягивания.

Проанализированы основные модели определения сил резания. Рассмотрены существующие модели определения осевой силы резания таких ученых как Д.К. Маргулис и А.В. Щеголев. На основании сопоставления результатов их работ при использования метода наименьших квадратов были получены новые математические модели осевой силы резания, прихордящихся на единицу длины режущей кромки (q0) от подъема на зуб (Sz) и переднего угла.(γ) :

q0=a⋅Sz+b.										(1)

Значения коэффициентов математической модели (1) полученные на основе регрессионного анализа материалов нормативов режимов резания при протягивании отверстий из конструкционных и легированных сталей в отожженном, нормализованном и горячекатаном состоянии; охлаждение - сульфофрезол, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Значение коэффициентов a и b в зависимости от переднего угла γ

| γ,° | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, Н/мм2 | 2230 | 2042 | 1931 | 1855 | 1788 |
| b,Н/мм | 61 | 31 | 18 | 9,6 | 5 |

В работе были получены математические модели удельной силы резания (qуд) от подъема на зуб (Sz)  и переднего угла.(γ)

qуд=a⋅1Sz+b.										(2)

Значения коэффициентов математической модели (2) полученные на основе регрессионного анализа материалов нормативов режимов резания при протягивании отверстий из конструкционных и легированных сталей в отожженном, нормализованном и горячекатаном состоянии; охлаждение - сульфофрезол, представлены в таблице 2.

Таблица 2

Значения коэффициентов a и b в зависимости от переднего угла γ

| γ,° | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, Н/мм | 56,011 | 28,215 | 17,733 | 11,314 | 7,693 |
| b, Н/мм2 | 2269,505 | 2065,016 | 1931,953 | 1840,969 | 1766,13 |

В работе был произведен анализ погрешностей полученных моделей и даны рекомендации по их применению.

Выполнено исследование зависимости удельной энергоемкости процесса протягивания от переднего угла и подъема на зуб.

Под удельной энергоемкостью понимают отношение энергии рассматриваемого процесса (W) к объему удаляемой стружки (V):

E=WV.  									               (3)

Величину энергии определяют из соотношения

W=Pt0,										     (4)

где P – мощность при протягивании; t0 - время резания одного зуба протяжки.

Объем удаляемой стружки определяется по формуле

V=lпрSzПрез,									     (5)

где lпр - длина протягивания; Sz – подъем на зуб; През - периметр резания.

Мощность при протягивании определяется по зависимости

P=Pzυ,									               (6)

где Pz - сила резания; υ - скорость резания.

Подставляя выражения (4)-(6) в (3) получаем

E=Pzt0υlпрSzПрез.									     (7)

Произведение основного машинного времени на скорость резания равно длине протягивания lпр=t0υ, после сокращения получаем

E=PzSzПрез.									     (8)

Выражение в правой части равенства (8) представляет собой удельную силу резания qуд. Следовательно E=qуд, т.е. удельная энергоемкость определяется удельной силы резания. Таким образом, установлена идентичность моделей удельной осевой силы резания модели удельной энергоемкости процесса протягивания.

На основе математических моделей удельных сил резания была получена математическая модель минимально-допустимого подъема на зуб

Sz=Adγ2+Bdγ+Cdqуд−Acγ2−Bcγ−Cc−1.					    (9)

Значения коэффициентов математической модели (9) полученные на основе регрессионного анализа материалов нормативов режимов резания при протягивании отверстий из конструкционных и легированных сталей в отожженном, нормализованном и горячекатаном состоянии; охлаждение - сульфофрезол, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Значения коэффициентов A,B,C для параметров с и d

| Параметры | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| c | -0,195, 1/(мм×град2) | -3,1311/(мм×град) | -20,4931/мм |
| d | 1,69×10-4, мм/(Н×град2) | 4,82×10-4, мм/(Н×град) | 1,198×10-2 мм/(Н×град2) |

На основе математических моделей осевых сил резания, приходящихся на 1 мм длины режущей кромки была получена математическая модель максимально-допустимого подъема на зуб от переднего угла и лимитирующей силы.

Sz=Adγ2+Bdγ+Cdq0−Acγ2−Bcγ−Cc.					(10)

Значения коэффициентов математической модели (10) полученные на основе регрессионного анализа материалов нормативов режимов резания при протягивании отверстий из конструкционных и легированных сталей в отожженном, нормализованном и горячекатаном состоянии; охлаждение - сульфофрезол, представлены в таблице 4.

Таблица 4

Значения коэффициентов A,B,C для параметров с и d

| Параметры | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| c | -6,286×10-5 (мм/град2) | 3,046×10-3 (мм/град) | -4,020×10-2 мм |
| d | -1,4×10-7 мм2/(Н×град2) | 9,69×10-6 мм2/(Н×град) | 4,060×10-4 мм2/Н |

В работе был произведен анализ погрешностей и даны рекомендации по применению моделей.

Исследованы  способы аппроксимации эвольвентного бокового профиля шлицевых зубьев (рис. 1). Разработаны различные критерии оценки погрешности аппроксимации. Выведен обобщенный критерий оценки погрешности. Один из способов оценки погрешности аппроксимации заключается в расчете относительных отклонений  значений координат проверочных точек принадлежащих аппроксимированному профилю от теоретического и сопоставления их с допуском на профиль зуба (∂С), другой в оценке длины сопрягаемой поверхности (∂l),  третий в оценке шириныпоперечного сечения зуба (∂S). Каждый из способов оценки качества замены эвольвеннтного профиля боковых поверхностей шлицевых зубьев имеет свои преимущества и недостатки. Для практической оценки применимости способа замены профиля необходимо совместное использования всех указанных способов оценки погрешности, т.е необходимо создание обобщенного критерия оптимизации, который позволит делать вывод о применимости того или иного способа замены профиля.

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |

Рис. 1. Аппроксимация бокового шлицевого эвольвентного профиля а) дугой окружности по трем точкам; б) дугой окружности по методу наименьших квадратов; в) дугами двух окружностей

При построении обобщенного критерия воспользуемся принципом, предложенным в работе Ю.П.Адлера. Оценку обобщенного критерия оптимизации проводим на основании следующих соображений: каждый из рассматриваемых критериев имеет свою размерность и свой физический смысл, величины значений оценок погрешностей аппроксимации должны находиться в одном интервале. Наилучшим интервалом является [0;1]. Данным требованиям удовлетворяют значения относительных погрешностей. Значение обобщенного критерия оценки погрешности находятся по формуле (10).

Y=3∂C⋅∂l⋅∂S									(10)

Чем меньшее значение принимает обобщенный критерий для рассматриваемого способа, тем лучше данный способ аппроксимации обеспечивает замену теоретического профиля.

В третьей главе произведена постановка задачи параметрической оптимизации конструкции протяжного инструмента с использованием в качестве целевых функций критерия минимальной энергоемкости и критерия минимальной длины протяжки.

Целевая функция для критерия минимума удельной энергоемкости запишется в виде

E=C1⋅Szaγb→min								(11)

где C1=3412 ; a=-0,14; b=-0,275 - значения  коэффициентов математической модели (11), полученные в результате регрессионного анализа нормативов режимов резания при протягивании.

В качестве ограничений принимаем следующие:

1) ограничение по стойкости черновой части протяжек

T≥CtυxSzyK1K2K3K4K5K6,							(12)

где Ct, x, y – коэффициенты эмпирической формулы, К1 – K6 – поправочные коэффициенты на условия обработки; υ - скорость резания, м/мин; Sz – подъем на зуб, мм.

2) ограничение по шагу

t≥tmin,	t≤tmax								(13 - 14)

где t – значение шага зубьев протяжки, мм; tmin - минимальное значение шага, мм; tmax- максимальное значение шага, мм.

3) ограничение по тяговой силе станка

P≤Q,										(15)

где P – сила резания, Н; Q – значение максимальной тяговой силы развиваемой протяжным станком, Н.

4) ограничения по прочности замковой части хвостовика

P≤σхвFхв,									(16)

где σхв - допускаемое напряжение растяжения для материала хвостовика, МПа; Fхв- площадь опасного сечения хвостовика, мм2.

5) ограничение по прочности впадины первого зуба протяжки

P≤πσ1r1−h2	,								(17)

где σ1 - допускаемое напряжение растяжения для материала протяжки, МПа; r1 - радиус первого зуба, мм; h - глубина стружечной канавки, мм; r1−h=0,48r11,3h−0,3  приведение ограничения к линейному виду.

6) связь между силой резания и параметрами оптимизации

P=ПрезSza2γa3a1zpKpzc−1,							(18)

где През - периметр резания, мм;  γ - передний угол, º, a1, a2, a3 – коэффициенты математической модели, zp- число одновременно работающих зубьев, Kp - поправочный коэффициент силы резания на условия обработки, zc - число зубьев в группе.

7) ограничение на свертываемость стружки в валик

πh24Szlпр≥Kmin,									(19)

где lпр - длина протягивания, мм.

8) связь между числом одновременно работающих зубьев, длиной протягивания, и шагом

zp=intlпрt+1,									(20)

где int(x) – функция, возвращающая наибольше целое, меньшее или равное аргументу x, lпр - длина протягивания, мм.

9) ограничение по числу одновременно работающих зубьев

3≤zp≤9,											(21)

10) ограничение на подъем на зуб по удельным контактным нагрузкам

Sz≥σконтa1γa31(a2−1)	,							(22)

где σконт - допускаемое контактное напряжение на передней поверхности, МПа.

11) связь между шагом стружечной канавки и ее глубиной

t=2,5h,										(23)

12) связь между длиной протягивания и шагом стружечной канавки

t=3SzKminlпр,									(24)

Kmin - коэффициент помещаемости стружечной канавки.

13)связь между мощностью станка и скоростью протягивания

N≥ηPрезυ,									(25)

где N – мощность резания, Вт; η - коэффициент полезного действия, %.

14) ограничения на величину переднего угла  5∘≤γ≤18∘.                                  (26)

В четвертой главе приведена усовершенствованная методика проектирования протяжного инструмента построенная на разработках данной диссертационной работы полученных в главах 2 и 3 (рисунок 2).

В основу методики положены выводы полученные в результате решения задачи параметрической оптимизации с использованием критериев минимальной удельной энергоемкости процесса протягивания и минимальной длины протяжки. В методике использованы авторские алгоритмы расчетов значения последнего фасочного зуба и математические модели осевой силы резания, приходящейся на 1 мм длины режущей кромки, и удельной силы резания при протягивании, а также математические модели минимальной и максимальной подачи на зуб

Рис. 2. Фрагменты блок-схемы алгоритма проектирования протяжек для обработки шлицевых отверстий с эвовольвентым профилем по усовершенствованной методике проектирования разработанные автором

В главе 5  проведен анализ ГОСТ’ов: ГОСТ 25157 – 82 – 25161-82. Указанные стандарты являются источниками баз данных протяжного инструмента. Базы данных в рамках нашей системы подразделены на базы данных режущего инструмента (БД РИН), базы данных нормированных конструктивных параметров (БД НКП) и базы данных справочной информации (БД СИ). Было проведено определение базовых типов ассоциированных с атрибутом – доменов.

Создан банк данных стандартных решений конструкции протяжек для обработки шлицевых отверстий эвольвентного профиля, включающий конструктивные, технологические и эксплуатационные параметры инструмента

Разработано программно-математическое обеспечение  и создана система автоматизированного выбора типоразмера протяжки для обработки шлицевых отверстий эвольвентного профиля.

Разработана иерархическая структура САПР ПШОЭП. Создана система автоматизированного проектирования протяжек для обработки шлицевых отверстий эвольвентного профиля (САПР ПШОЭП).

Разработан алгоритм автоматизированного выбора типоразмера протяжки из банка данных. Для реализации общей схемы организационной структуры САПР протяжек стала система   автоматизированного проектирования «Шлиц»  (св. №2006612239).

Ее основной функцией является выбор стандартного инструмента для данных заказчика или расчет протяжек для обработки шлицевых отверстий с эвольвентным профилем для его специальных условий.

Выбор протяжек включает в себя поиск по банку данных однопроходных или двухпроходных протяжек, при этом отдается предпочтение однопроходному инструменту. Расчет протяжек включает в себя расчет параметров гладких и рабочих частей протяжки (фасочной, круглой и шлицевой) и расчет диаметров зубьев, после расчета проводится расчет рекомендуемых режимов эксплуатации инструмента.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Получение эффективной конструкции протяжек для обработки шлицевых отверстий c эвольвентным профилем возможно за счет создания методики проектирования протяжного инструмента, основанной на оптимизации по критериям минимума длины протяжки и минимума удельной энергоемкости процесса протягивания, приводящих к наилучшему значению несколько  факторов процесса резания одновременно (снижение себестоимость, повышение технологичности и ресурсосбережения, наименьшее значение энергии, накапливаемой поверхностным слоем, высокопроизводительные режимы резания, снижение контактных напряжений на передней поверхности и др.).

2. Разработаны математические модели осевой силы резания приходящейся на единицу длины режущей кромки и удельной силы резания, что позволяет производить расчеты и оптимизацию на основании аналитических выражений существенно расширивших область  использования исходных нормативных данных.

3. Доказано тождество величин удельной силы резания и удельной энергоемкости при протягивании.

4. Разработанная математическая модель оптимизации конструктивных параметров протяжного инструмента для обработки шлицевых отверстий эвольвентного профиля переднего угла, подъема на зуб, скорости протягивания и шага зубьев протяжки по критерию минимальной энергоемкости, и критерию минимальной длины протяжки, позволила создать усовершенствованную методику и алгоритм проектировании протяжного инструмента.

5. В результате исследования разработаны критерии оценки способов аппроксимации эвольвентного профиля, позволяющие для конкретной ситуации принимать решение о замене технологически не выполнимого эвольвентного профиля дугами кривых одним из существующих способов.

6. Разработано программно-математическое обеспечение системы автоматизированного проектирования протяжек для обработки шлицевых отверстий с эвольвентным профилем, поддерживающее автоматизированный выбор и расчет протяжек для обработки шлицевых отверстий с эвольвентным.

7. Разработанная автором усовершенствованная методика проектирования позволила заменить использовавшуюся в производстве ОАО «Геомаш» двухпроходную протяжку однопроходной. При этом было достигнуто: суммарное число зубьев протяжки сократилось в 2,4 раза, удельная энергоемкость процесса протягивания и полезная энергия идущая на процесс протягивания уменьшилась в 1,1 раза, затраченная энергия уменьшилась в 2,5 раза, коэффициент полезного действия процесса протягивания увеличился в 2,2 раза; количество допустимых переточек увеличилось в 2 раза. Разработка внедрена в условиях ОАО «Геомаш» с расчетным экономическим эффектом в 80 тыс. рублей.

Основное содержание работы отражено в  рецензируемых научных журналах и изданиях

1.	Селезнев, Ю.Н., Современные тенденции в разработке САПР протяжного инструмента [Текст] / Ю.Н. Селезнев,  В.С. Губанов  // Известия ТулГУ. Серия. Инструментальные и метрологические системы. Вып. 1. Труды Международной юбилейной научно-технической конференции «Наука о резании материалов в современных условиях». -  Тула, ТулГУ, 2005. - С. 232 – 237.

2.	Селезнев, Ю.Н., Математическая модель оптимизации параметров конструкции протяжного инструмента [Текст] /Ю.Н. Селезнев,  В.С. Губанов  // Известия ТулГУ. Серия. Машиноведение, системы приводов и детали машин: Вторая Международная научно-техническая конференция «Проектирование, технологическая подготовка и производство зубчатых передач». - Тула, ТулГУ, 2005.  - С. 135 – 140

3.	Селезнев, Ю.Н. Методика получения математических моделей зависимостей сил резания от конструктивных параметров при протягивании. [Текст] / Ю.Н. Селезнев,  В.С. Губанов,  А.Ю.  Лыманюк //Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии  №4/3. - Орел. Госуниверситет-УНПК, 2011  - С. 76-83.

4.	Селезнев, Ю.Н. Исследование зависимости минимальной величины подъема на зуб при протягивании  [Текст] /  Ю.Н. Селезнев,  В.С. Губанов,  А.Ю.  Лыманюк // Известия ЮЗГУ – 2011. -  №5, - Курск, - С. 151-159.

5.	Селезнев, Ю.Н. Использование критерия минимальной энергоемкости при оптимизации процесса протягивания [Текст] / Ю.Н. Селезнев,  В.С. Губанов,  А.Ю.  Лыманюк // СТИН №4. -  М.: 2012  - С. 9-12.

6. Селезнев, Ю.Н. Зависимость максимальной величины подъема на зуб при протягивании [Текст] /  Ю.Н. Селезнев,  В.С. Губанов,  Л.В.  Хорошилова // Технология металлов №9. - М.: 2012. - С. 8-12.

7. Селезнев Ю.Н., Губанов В.С. Создание и применение сиситем автоматизированного выбора в конструкторском проектировании протяжного инструмента [Текст] / Ю.Н. Селезнев,  В.С. Губанов// Известия ЮЗГУ, №1, Курск, 2012.  - С. 173-181.

Научные работы в других изданиях:

8	Губанов, В.С. Оценка способов аппроксимации эвольвентного профиля боковых поверхностей шлицевых зубьев протяжек. [Текст] /  В.С. Губанов // Современные инструментальные системы. - Курск, КГТУ. - 2006. - С. 162 – 165.

9.	Губанов, В.С.Анализ методов оценки расчетного значения диаметра последнего фасочного зуба эвольвентных протяжек  [Текст] /В.С. Губанов,  А.Ю.  Лыманюк, Л.В. Хорошилова // Материалы Международной научно-практической конференции «Перспективное развитие науки, техники и технологии». - Курск, ЮЗГУ. – 2011. - С74-78.

10.	Губанов, В.С. Исследование способов расчета сил резания при протягивании шлицевых отверстий с эвольвентным профилем. [Текст] /В.С. Губанов, Ю.Н. Селезнев, А.А.Фадеев // Современные инструментальные системы. - Курск, КГТУ, - 2011. - С. 20 – 29.

11.	Селезнев, Ю.Н. Губанов В.С. Анализ эксплуатации протяжек для обработки шлицевых отверстий [Текст] /Ю.Н. Селезнев, В.С. Губанов // Инновации, качество и сервис в технике и технологиях. - Курск, КГТУ. - 2009. - С. 55-58.

12.	Селезнев, Ю.Н. Аппроксимация ограничения по числу одновременно работающих зубьев при решении задачи оптимизации конструкции протяжного инструмента [Текст] /Ю.Н. Селезнев, В.С. Губанов // Современные инструментальные системы. - Курск, КГТУ, - 2005. - С. 123 – 127.

13.	Селезнев, Ю.Н. Идентификация сущностей и атрибутов предметной области  [Текст] /Ю.Н. Селезнев, В.С. Губанов //Материалы и упрочняющие технологии. - Курск, КГТУ, - 2008. - С. 263-267

14.	Селезнев, Ю.Н. Исследование зависимости удельной энергоемкости процесса протягивания  [Текст]  /Ю.Н. Селезнев, В.С. Губанов //Материалы и упрочняющие технологии. - Курск, КГТУ,- 2008. - С. 260-263.

15.	Селезнев, Ю.Н. Исследование напряженного состояния зубьев протяжек в процессе резания. [Текст] /Ю.Н. Селезнев, В.С. Губанов//Медико-экологические информационные технологии – 2007.-  Курск, КГТУ,- 2007. - С.302-306.

16.	Селезнев, Ю.Н. Система автоматизированного выбора типоразмера протяжки для обработки шлицевых отверстий с эвольвентным профилем с центрированием по наружному диаметру [Текст] /Ю.Н. Селезнев, В.С. Губанов // Современные инструментальные системы. - Курск, КГТУ, - 2004. - С. 108 – 112.

17.	Селезнев, Ю.Н. Исследование зависимости удельной энергоемкости процесса протягивания от переднего угла и подъема на зуб [Текст] /Ю.Н. Селезнев, В.С. Губанов,  А.Ю.  Лыманюк // Современные инструментальные системы.- Курск, КГТУ, - 2011. - С. 13 – 20

18. Селезнев ,Ю.Н. Методические аспекты разработки математических моделей зависимостей сил резания от конструктивных параметров протяжного инструмента. [Текст] /Ю.Н. Селезнев, В.С. Губанов,  А.Ю.  Лыманюк // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии «Технология – 2011»,- Орел: Издательство «Орлик», - 2011.  - С 51-54.

19.	Селезнев, Ю.Н. Получение и исследование математических моделей зависимости осевой силы от подъема на зуб и величин передних углов при протягивании [Текст] /Ю.Н. Селезнев, В.С. Губанов,  А.Ю.  Лыманюк // Материалы и упрочняющие технологии.- Курск, КГТУ, - 2010.  - С. 184 – 191.

20.	Селезнев, Ю.Н. Получение и исследование математических моделей зависимости удельной силы от подъема на зуб и величин передних углов при протягивании  [Текст] /Ю.Н. Селезнев, В.С. Губанов,  А.Ю.  Лыманюк // Материалы и упрочняющие технологии. - Курск, КГТУ, - 2010. - С. 177 - 184.

21.	Селезнев, Ю.Н. Автоматизированный расчет минимального подъема на зуб при протягивании [Текст] /Ю.Н. Селезнев, В.С. Губанов,  С.А. Сергеев // Современные инструментальные системы. - Курск, КГТУ, - 2005. - С. 118 – 123

22.	Селезнев, Ю.Н.Система автоматизированного выбора протяжки для обработки шлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру [Текст] /Ю.Н. Селезнев, А.С. Рухлин, В.С. Губанов // Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве. - Харьков, - 2003. - С. 82 – 85.

23.	Селезнев, Ю.Н. Установление зависимости осевой силы резания от подачи на зуб при протягивании отверстий в изделиях из стали [Текст] /Ю.Н. Селезнев, А.С. Рухлин, В.С. Губанов // Материалы и упрочняющие технологии. - Курск, - 2003. - С. 218 – 221.

24.	Селезнев, Ю.Н. Исследование зависимости осевой силы резания от различных факторов [Текст] /Ю.Н. Селезнев, Е.И. Яцун, В.С. Губанов // Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации. - Курск, КГТУ,- 2008. - С.41-45.

25.	Селезнев, Ю.Н.Исследование зависимости осевой силы резания при протягивании от величины подъема на зуб и значений переднего угла [Текст] /Ю.Н. Селезнев, Е.И. Яцун, В.С. Губанов // Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации. - Курск, КГТУ, - 2008. - С.45-51.

26.	Селезнев, Ю.Н. Постановка задачи исследования тепловых явлений процесса протягивания [Текст] /Ю.Н. Селезнев, Е.И. Яцун, В.С. Губанов // Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации.  - Курск, КГТУ, - 2008. - С.51-56.

Патент на полезную модель

27. Пат. 125109 Российская Федерация, МПК B23D43/02. Протяжка для обработки шлицевых отверстий с эвольвентным профилем с центрированием по наружному диаметру  [Текст] /Ю.Н. Селезнев, С.Г. Емельянов, Н.Ю. Селезнев, В.С. Губанов; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)  – № 2012130224/02; заявл. 16.07.2012; опубл. 27.02.2013 Бюл. № 6. – 2 с. : ил.

Свидетельства о регистрации программы для ЭВМ

28.	Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011613513. Подсистема автоматизированного выбора протяжек для обработки шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 15 до 90 мм и модулем от 1 до 2,5 мм с центрированием по наружному диаметру одно- и двухпроходных. [Текст] /Селезнев Ю.Н.,  Губанов В.С.

29.	Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011613641. Подсистема автоматизированного выбора протяжек для обработки шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром от 45 до 90 мм и модулем от 3 до 5 мм с центрированием по наружному диаметру одно- и двухпроходных. [Текст] /Селезнев Ю.Н.,  Губанов В.С.

30.	Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011613647. Подсистема автоматизированного выбора протяжек для обработки шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром 12 и  14 мм и модулем 1 мм с центрированием по наружному диаметру двухпроходных. [Текст] /Селезнев Ю.Н.,  Губанов В.С.

31.	Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011620418. База данных конструкторско-технологических параметров протяжек 1-го и 2-го проходов для обработки шлицевых отверстий с эвольвентным профилем диаметром 12 и 14 мм, модулем 1 мм с центрированием по наружному диаметру [Текст] /Селезнев Ю.Н.,  Губанов В.С.

32.	Свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ №2006612238. Обслуживающая подсистема «Автоматизированный выбор протяжек для обработки шлицевых отверстий с эвольвентным профилем». [Текст] /Селезнев Ю.Н., Губанов В.С.

33.	 Свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ №2006612239 Автоматизированная проектирующая подсистема «Проектирование протяжек для обработки шлицевых отверстий с эвольвентным профилем». [Текст] /Селезнев Ю.Н., Губанов В.С.

34. Свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ №2013611175 Подсистема автоматизированного выбора типоразмера протяжки для обработки шлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по наружному диаметру, шестишлицевые одно- и двухпроходные. [Текст] /  Селезнев Ю.Н., Губанов В.С., Хорошилова Л.В.

35. Свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ №2013611174 Подсистема автоматизированного выбора типоразмера протяжки для обработки шлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по наружному диаметру, десятишлицевые одно- и двухпроходные. [Текст] / Селезнев Ю.Н., Губанов В.С. , Хорошилова Л.В.

Подписано в печать 28. 05. 2013 г. Формат 60х84 1/16

Печатных листов 1 Тираж 150 экз. Заказ 68.

Юго-Западный государственный университет

305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94

Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В., Планирование промышленных экспериментов. – М.: Наука, 1976. – 280 с.