На правах рукописи

Кузнецов  Эдуард  Геннадьевич

Динамика функционирования

газозатворного импульсного торцового уплотнения

01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Курск – 2013

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный университет»

Научный руководитель:	       доктор технических наук, профессор

Савин Леонид Алексеевич

| Официальные оппоненты: | Белоусов Анатолий Иванович доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники РФ Самарский государственный аэрокосмический университета имени академика С. П. Королева, профессор кафедры «Конструкция и проектирование двигателей летательных аппаратов» |
| --- | --- |
|  | Иванов Андрей Владимирович кандидат технических наук, Открытое акционерное общество «Конструкторское Бюро Химавтоматики», главный конструктор направления (г. Воронеж) |
| Ведущая организация: | Открытое акционерное общество «ГМС Насосы» (г. Ливны, Орловская обл.) |

Защита состоится  25 июня 2013 года в 16.00 на заседании диссертационного совета Д 212.105.01 при Юго-Западном государственном университете по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 (конференц-зал).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Юго-Западного государственного университета.

Автореферат разослан  «	» мая	 2013 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

Д 212.105.01						Лушников Борис Владимирович

Общая характеристика работы

Актуальность темы. По данным зарубежных авторов, до 50% от общего количества выбросов в атмосферу вредных веществ происходит вследствие утечек через уплотнения штоков запорной арматуры и уплотнения валов машин, перекачивающих химически активные, токсичные, взрывопожароопасные среды. В связи с этим требования к надежности и герметичности уплотнений валов машин, которые эксплуатируются в химической, атомной и нефтеперерабатывающей промышленности, с каждым годом ужесточаются.

С конца ХХ-го века в центробежных насосах химической промышленности вместо двойных уплотнений на жидкостной смазке все чаще стали использовать бесконтактные торцовые уплотнения на газовой смазке, в которых для создания несущего газового слоя в торцовом зазоре используются газодинамические спиральные микроканавки. Опыт применения в насосах торцовых уплотнений на газовой смазке свидетельствует, что это новшество позволяет существенно увеличить межремонтный пробег гидромашины, исключить попадание в окружающую среду перекачиваемого продукта и затворной жидкости, повысить экономичность насоса за счет снижения потерь мощности на трение в уплотнениях, исключить затраты на дорогостоящие затворные жидкости (антифриз, метанол и др.), практически исключить загрязнение перекачиваемого продукта затворной средой. Использование газа в качестве затворной среды даёт возможность упростить систему её подачи, применять уплотнения в широком диапазоне температур (перекачивание расплавов, криогенная техника и т.п.) и самое главное – значительно увеличить ресурс (примерно в пять раз  по сравнению с уплотнениями на жидкостной смазке).

Наряду с перечисленными преимуществами современные торцовые уплотнения газодинамического типа обладают рядом недостатков, которые препятствуют их широкому внедрению. Прежде всего, это высокая стоимость уплотнений, обусловленная сложностью изготовления профилированных колец пар трения, повышенная чувствительность к точности изготовления спиральных канавок глубиной 0,002…0,005 мм, неработоспособность при попадании в затворный газ жидкости или твердых малоразмерных включений.

Имеется новое техническое решение – конструкция газозатворного импульсного торцового уплотнения (ГзИТУ), содержащего одну пару уплотнительных колец и выполняющего функции двойного уплотнения. Конструкция лишена недостатков, присущих газодинамическим уплотнениям, и вместе с тем имеет такие же высокие эксплуатационные характеристики. В отличие от традиционных импульсных торцовых уплотнений, известных более 30 лет и успешно использующихся в насосах ТЭЦ и АЭС, газозатворные импульсные уплотнения практически не изучены. В связи с этим экспериментальные и теоретические исследования процессов, происходящих в торцовой щели газозатворного импульсного уплотнения, изучение влияние геометрических параметров колец на рабочие характеристики уплотнения, а также создание методики расчета таких уплотнений являются очень важной и актуальной задачей уплотнительной техники.

Связь работы с научными программами. Диссертационная работа выполнялась в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный университет» в рамках ГРАНТа РФФИ проект № 09-08-99020 и в рамках федеральной целевой программы Министерства образования РФ № 14.740.11.0030.

Цель и задачи исследования. Цель работы – совершенствование газозатворного импульсного торцового уплотнения путём исследования рабочего процесса и анализа динамических характеристик.

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:

  - Провести обзор и анализ патентной и научно-технической информации в области схем герметизации валов центробежных машин с запиранием утечки уплотняемой среды затворным газом и методов их расчёта.

  - Создать физическую и динамическую модели рабочего процесса в газозатворном импульсном торцовом уплотнении и провести численные исследования характеристик уплотнения.

  - Сформировать условия устойчивости бесконтактного режима работы уплотнения в виде требований к геометрическим характеристикам элементов уплотнения.

  - Создать стендовое оборудование и систему измерения рабочих параметров уплотнения, с помощью которых изучить влияние геометрических характеристик элементов уплотнения и эксплуатационных параметров на его рабочий процесс, а также определить возможности повышения эффективности функционирования уплотнения.

  - Разработать математическую модель рабочего процесса, учитывающую влияние конструктивных и геометрических параметров уплотнения на распределение давления запирающего газа в торцовом зазоре и определить диапазон гарантированного запирания утечки уплотняемой среды через уплотнение.

Объект исследования – газозатворное импульсное торцовое уплотнение.

Предмет исследования – рабочий процесс газозатворного импульсного торцового уплотнения и его динамические характеристики.

Методы исследования. Решение поставленных задач выполнялось с использованием расчетно-аналитического метода и метода физического моделирования рабочего процесса ГзИТУ на экспериментальном стенде.

Расчетно-аналитическая часть диссертации базируется на современных методах механики сплошной среды. В основу математической модели заложены закон сохранения вещества (баланс массовых расходов затворного газа) и условие равновесия тела (уплотнительного кольца) под действием приложенных сил. Моделирование поля давления в торцовом зазоре выполнялось на основе законов и зависимостей теории смазки с использованием численного метода граничных элементов. Адекватность разработанной математической модели ГзИТУ обусловлена применением фундаментальных положений гидро- и газомеханики, систематическим сопоставлением получаемых результатов с известными публикациями.

Физический эксперимент, как составная часть проведенного исследования, включал в себя определение расходных характеристик уплотнения и исследование распределения давления затворного газа в торцовом зазоре в области расположения камер и питающих каналов для заданных параметров работы уплотнения (частота вращения ротора, давления затворного газа и уплотняемой среды). Достоверность полученных экспериментальных результатов обусловлена многократным повторением экспериментов, тестированием измерительной аппаратуры перед каждым экспериментом, визуализацией происходящих процессов, а также удовлетворительной погрешностью измерения физических параметров.

Научная новизна и положения, выносимые на защиту:

- разработана и реализована математическая модель динамики функционирования газозатворного импульсного торцового уплотнения, основанная на совместном решении уравнений движения аксиально-подвижного торцового кольца и баланса расходов затворного газа через рабочий зазор, позволяющая определять условия устойчивости, амплитудно- и фазочастотные характеристики уплотнения;

- сформировано условие устойчивости бесконтактного режима функционирования уплотнения с использованием критерия Гурвица;

- экспериментально выявлено и теоретически обосновано влияние количества камер и питающих каналов на эффективность работы уплотнения. Доказано, что выбором числа камер и каналов можно задать чувствительность уплотнения к изменению эксплуатационных параметров, а также диапазон гарантированного затворного функционирования;

- разработана математическая модель рабочего процесса, основанная на совместном решении уравнения состояния, баланса расходов и уравнении Рейнольдса, которая позволяет определять поле давления затворного газа в торцовом зазоре, саму величину торцового зазора, расход затворного газа и статическую жёсткость уплотнения.

Практическое значение полученных результатов:

- создана инженерная методика расчета параметров импульсного газозатворного уплотнения, позволяющая проектировать новые ГзИТУ, удовлетворяющие требуемым рабочим характеристикам (расход затворного газа, давление затворного газа в зазоре, величина торцового зазора);

- разработан алгоритм и создана система компьютерного моделирования, позволяющая проводить численные исследования распределения давления газа в зазоре ГзИТУ, не прибегая к натурным экспериментам;

- разработано оригинальное стендовое и измерительное оборудование, позволяющее проводить исследования торцовых уплотнений диаметром до 150 мм на частотах вращения приводного вала от 0 до 3000 об/мин и давлениях от 0 до 2 МПа на жидкости и газе, определять расходные характеристики, а также давление в любой точке рабочего зазора уплотнения;

- результаты диссертационной работы использованы в проекте опытного образца насосного агрегата АЦНС 25-2200, разработанного Сумским ООО НПП «Насостехкомплект» (Украина, г. Сумы);

- - рекомендации по расчёту основных физических и геометрических параметров газозатоворного импульсного торцового уплотнения используются для оценки статических и эксплуатационных характеристик торцовых уплотнений центробежных насосов и компрессоров, создаваемых в СКБ ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. М.В. Фрунзе» (Украина, г. Сумы).

Личный вклад соискателя. В научных публикациях, которые раскрывают поэтапные результаты, полученные при выполнении диссертации, написанных в соавторстве, соискателю принадлежит: в работах [1, 3, 12] – построение математической модели, разработка компьютерной программы; в работах [2, 8] – составление плана экспериментальных исследований, проведение эксперимента, анализ результатов; в работе [5] – сбор материалов, анализ результатов отечественных и зарубежных исследований.

Постановка цели и задач работы, а также выдвижение идей выполнены соискателем совместно с научным руководителем. Обзор литературных источников, разработка физической и математической моделей рабочего процесса ГзИТУ, изготовление экспериментального стенда и компьютеризированной системы измерения давления, создание программного обеспечения для системы измерения давления в зазоре, проведение экспериментов и обработка полученных экспериментальных данных, а также разработка алгоритмов и проведение аналитических расчётов, написание и оформление докладов и статей проведены соискателем в большей части самостоятельно.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были доложены на: VII  и ХI международных конференциях “Гидроаэромеханика в инженерной практике” (Украина, г. Киев, 2002, 2006 гг.), Х  и ХI международных научно-технических конференцииях“Герметичность, вибронадёжность и экологическая безопасность насосного и компрессорного оборудования “ГЕРВИКОН 2002”,“ГЕРВИКОН 2005” (Украина, г. Сумы, 2002, 2005 гг.), научно-технической конференции, посвящённой 100-летнему юбилею профессора А. А. Ломакина “Современное состояние и перспективы развития гидромашиностроения в XХI веке” (Россия, Санкт-Петербург, 2003 г.), IV Международном научном симпозиуме «Ударно-вибрационные системы, машины и технологии» (Россия, г. Орёл, 2010 г.), Х Международной научно-технической конференции «Вибрация 2012. Управляемые вибрационные технологии и машины» (Россия, г. Курск, 2012 г.), на ежегодных научно-технических конференциях преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов Сумского государственного университета (Украина, г. Сумы) с 2000 по 2008 годы.

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 12 печатных работ, из них 3 в рецензируемых научных журналах и изданиях.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырёх разделов, заключения, списка использованных источников, включающего 120 наименований. Изложена на 140 страницах машинописного текста, содержит 60 рисунков, 1 таблицу.

Экспериментальная часть работы выполнена в Сумском государственном университете (г. Сумы, Украина) на кафедре «Общая механика и динамика машин», возглавляемой Заслуженным деятелем науки и техники Украины, доктором технических наук, профессором В.А. Марцинковским. Выражем благодарность своим украинским коллегам за помощь в проведении исследований.

Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность проведения исследований нового газозатворного уплотнения, а также рабочих процессов, происходящих в нём при различных условиях эксплуатации.

Сформулированы цель и задачи исследования, даётся общая характеристика работы.

В первой главе выполнен анализ современного состояния проблемы герметизации валов гидромашин, дано описание наиболее распространенных методов уплотнения, сравнение современных конструкций торцовых уплотнений на газовой смазке.

Рис. 1. Конструкция газозатворного импульсного уплотнения

В качестве объекта для дальнейших исследований выбрано газозатворное импульсное торцовое уплотнение (рис. 1), которое по своим эксплуатационным характеристикам сравнимо с новейшими торцовыми уплотнениями на газовой смазке, но, в отличие от последних, обладает более простой конструкцией и не содержит нетехнологичных и трудновыполнимых деталей. Широкое внедрение этого уплотнения сдерживается недостаточной изученностью его рабочего процесса и отсутствием адекватной расчётной модели.

Во второй главе представлена физическая и созданная на её основе математическая модели рабочего процесса ГзИТУ.

При выводе основных положений расчёта принималось, что торцовый зазор в паре трения ГзИТУ плоский, затворный газ по своим свойствам соответствует идеальному и в диапазоне рабочих параметров (давление затворного газа до 1 МПа, частота вращения ротора до 3000 об/мин) течение газа ламинарное, изотермическое и безынерционное.

В физической модели рабочий процесс ГзИТУ рассматривается как напорное радиальное течение затворного газа через два торцовых дросселя: от радиуса расположения камер и питающих каналов в уплотняемую полость гидромашины и в область за уплотнением (рис. 2).

а)						б)

Рис. 2. Течение газа в зазоре а)  и нагрузка на кольцо ГзИТУ б)

Во время вращения камеры поочерёдно сообщаются с питающими каналами, при этом затворный газ из каналов под действием разницы давлений p1−p2 min впрыскивается из питателей в камеры, происходит сжатие газа в камере и давление в ней повышается от p2 min до p2max=p1. После того, как камера отходит от питателя, затворный газ вытекает из неё через торцовые пояски в уплотняемую полость и в окружающую среду и давление в ней понижается до p2 min. При следующем совмещении камеры с питателем процесс сжатия газа в камере повторяется. Таким образом, во время работы на кольцевом пояске, занятом камерами, образуется область давления газа, минимальное значение которого p2 min больше давления уплотняемой среды p3. Эта кольцевая зона выполняет роль газового затвора, который препятствует прорыву уплотняемой среды в атмосферу. При этом считается, что давление затворного газа на кольцевом пояске, содержащем камеры и питающие каналы, равно некоторому осреднённому давлению p2=p2max+p2min/2 за время между двумя последовательными совмещениями камеры с питающими каналами.

Во время работы уплотнения под действием совокупности сил, действующих на торцовую и тыльную поверхности подвижного в осевом направлении уплотнительного кольца, оно смещается. Сместившись, кольцо занимает такое положение, при котором сумма сил, действующих на его торцовую поверхность, уравновешивается суммой сил, действующих на тыльную поверхность. Поскольку процесс наполнения и опорожнения камер цикличен, циклично меняется и величина давления в торцовом зазоре, а следовательно, и усилие, вызывающее осевое смещение уплотнительного кольца.

Уравнение осевых колебаний подвижного уплотнительного кольца имеет стандартный вид:

mx+cx+kΔ+x=F,

где x, x и x – соответственно смещение, скорость смещения и ускорение подвижного в осевом направлении уплотнительного кольца; m – масса кольца; c – коэффициент сопротивления движению, равный динамической вязкости газа μ, с которым контактирует кольцо; k – жёсткость пружин; Δ – предварительное поджатие пружин; F – результирующая действующих на кольцо сил (рис. 3).

Уравнение равновесия кольца под действием приложенных сил записывается в виде

Рис. 3. Расчётная схема уплотнения

Fs=Fc,

где Fs – сила, действующая на торцовую поверхность подвижного кольца (раскрывающая торцовый зазор); Fc – сила, действующая на тыльную поверхность подвижного кольца (закрывающая торцовый зазор).

Величины сил Fs и Fc определяются эпюрами давлений, действующих на соответствующие площадки торцовой и тыльной поверхностей кольца (см. рис. 2). В отличие от линейной эпюры давления жидкости эпюра давления газа в плоском зазоре имеет выпуклую форму. Закон распределения давления газа по радиусу уплотняющего пояска определяется путем интегрирования одномерного уравнения Рейнольдса для газовой смазки ∂∂rrx3ρμ∂p∂r=0. Для изотермического (p/ρ=const) напорного течения газа силы, действующие на наружный и внутренний кольцевые пояски, ограниченные радиусами r3, r23, r24, r4, определяются путем интегрирования уравнения Рейнольдса при соответствующих граничных условиях. Таким образом:

Fs = F23+F22+F24    и    Fc = F35+F54+Fpr,

где силы от давлений, приложенных к соответствующим площадкам определяются по зависимостям:

F23,24=23 (p23−p3,43)(p22−p3,42) S23,24,	    F22=p2 S22,	    F35,54=p3,4 S35,54.

Здесь S22=π(r232−r242), S23=π(r32−r232), S24=π(r242−r42), S35=π(r32−r52) и S54=π(r52−r42) – площади действия давлений; Fpr – усилие поджатия пружин, p4 – давление за уплотнением (обычно атмосферное); r5 – радиус размещения вторичного резинового уплотнения (рис. 4). В приведенных зависимостях давление p2, действующее на радиусе размещения камер, является искомой величиной.

При работе уплотнения затворный газ попадает в камеру только при сообщении ее с питающим каналом, поэтому баланс расходов газа из камеры в уплотняемую полость и в атмосферу будет определяться уравнением рабочего процесса уплотнения – балансом массовых расходов газа через кольцевой участок торцового зазора уплотнения с центральным углом αk, равным угловой протяженности замкнутой камеры:

Рис. 4. Геометрические размеры уплотнительного кольца

Qm12 t2 = Qm23 (T−t2) + Qm24 (T−t2)+QΔV+QΔp,

где Qm23 и Qm24– соответственно массовые расходы затворного газа из камеры в уплотняемую полость и окружающую среду через внешний и внутренний торцовые дроссели с центральным углом αk за время T−t2; QΔV – расход на вытеснение газа из зазора; QΔp – расход на сжатие газа в камерах при изменении давления, вызываемом колебаниями зазора; Qm12 – расход на сжатие газа в замкнутой камере во время впрыска газа из питающего канала в камеру за время t2=αk+2αp/ω, в течение которого камера соединена с питающим каналом; αp – центральный угол питающего канала; T=2π/ω i – время между двумя последовательными совпадениями камеры с питающим каналом.

Величины расходов определяются из соотношений:

Qm12=VkR To p2max−p2mint2 =2 VkR Top1−p2t2,		QΔV=S34i x ,

Qm23,m24=αkx324μ R To lnr3,24r23,4⋅p22−p3,42,			QΔp=VkRT0 p2,

где Vk – объем замкнутой камеры; S34=πr32−r42 – площадь торцового зазора; i- количество питающих каналов.

Уравнение баланса расходов записывается через проводимости каналов течения затворного газа:

gm12 (p1−p2) = gm23(p22−p32) +gm24(p22−p42)+gmVx+gmpp2,

где gm23r3,r23,x,αk,μ и gm24r4,r24,x,αk,μ – проводимости соответственно внешнего и внутреннего торцовых дросселей (участков зазора, ограниченных радиусами r3 и  r23 и радиусами r24 и r4); gm12Vk,T, gmVS34,T и gmpVk,T – "проводимости" камеры и вытеснения газа из зазора.

Выражая проводимости через базовые (номинальные) величины давления зазора и частоты, можно записать уравнение баланса расходов в безразмерном виде:

gm12b Ω ψ1−ψ2 = gm23b u3 ψ22 − ψ32 + gm24b u3 ψ22 − ψ42+gmΔVb⋅u+gmΔpb⋅ψ2,

где ψ1=p1/pb, ψ2=p2/pb, ψ3=p3/pb, ψ4=p4/pb – безразмерные давления затворной среды, в камерах, в уплотняемой полости и за уплотнением соответственно; u=x/xb – безразмерный зазор; Ω=ω/ωb – безразмерная частота вращения.

Уравнение равновесия подвижного кольца:

ψ3S35Sb+ ψ4S54Sb+ λ= 23 ψ23−ψ33ψ22−ψ32 S23Sb + ψ2S22Sb+ 23 ψ23−ψ43ψ22−ψ42 S24Sb,

где Sb=0,5S23+S22+0,5S24 – базовая площадь и λ=Fpr/Sbpb – усилие предварительного поджатия пружин. Решение уравнения находится численно относительно осредненного давления в камерах ψ2.

С помощью приведенных зависимостей изучено влияние нестабильности условий эксплуатации на статические характеристики уплотнения: изменение частоты вращения ротора, изменение рабочего зазора вследствие подвижки ротора в опорах, нестабильность давления на линии подачи затворного газа (рис. 5).

Линеаризовав последние уравнения вблизи положения статического равновесия можно записать, используя вариации:

gm12bψ10−gm12bψ20 δ Ω−gm12bΩ0 δ ψ1+ gm12bΩ0 δ ψ2=−2gm23bu03ψ30 δψ3+ + −2gm24bu03ψ40 δ ψ4+3gm23bu02ψ202−3gm23bu02ψ302+3gm24bu02ψ202−3gm24bu02ψ402 δ u+ +gmVb δ u+2gm23bu03ψ20+2gm24bu03ψ20 δ ψ2+gmpb δ ψ2

Здесь нулевыми индексами обозначены установившиеся значения величин. Опустив знаки вариаций, полученное выражение записывается в сокращённой форме с использованием оператора дифференцирования по времени p=ddt:

T1p+1 ψ2=−kψT2p+1 u+C1ψ1+C3ψ3+C4ψ4+C0Ω,

где Ci – параметры, зависящие от установившихся значений проводимостей, давлений и частоты вращения.

Рис. 5. Влияние условий эксплуатации на статические характеристики ГзИТУ

Уравнение динамики автоматического регулятора:

(T1p+1)ϕ=−kψY2T2p+1 u+ Y3T1p+1 ψ3+Y4T1p+1 ψ4+C1Y2ψ1+C3Y2ψ3+C4Y2ψ4+C0Y2Ω.

Динамическая жёсткость системы:

Φp=ϕu=−KT2p+1T1p+1

Частотная передаточная функция регулятора:

Φiω=−T1T2ω2+1 KT12ω+1+iωT1−T2KT12ω+1.

Уравнение динамики системы:

Dpu=a3p3+a2p2+a1p+a0 u= Y3T1p+1 ψ3+Y4T1p+1 ψ4+C1Y2ψ1+C3Y2ψ3+C4Y2ψ4+C0Y2Ω,

где a3=T32T1, a2=T32+T1T4, a1=T4+λT1+T2K, a0=λ+K.

Для анализа динамической системы используется критерий Гурвица, в соответствии с которым система устойчива, если все коэффициенты собственного оператора положительны (удовлетворяется автоматически) и выполняется неравенство a2a1−a3a0>0:

T2>−λT4 T12+KT32−T42 T1−T32T4T4K T1+KT32.

Так как T1 и T2 пропорциональны соответственно Vk и S34, условие устойчивости можно удовлетворить, минимизировав объём камер на поверхности уплотнительного кольца.

Частотные передаточные функции уплотнения по внешним воздействиям ψ1,ψ3,ψ4,Ω :

Φψ1=uψ1=Y2C1Diω; 		ΦΩ=uΩ=Y2C0Diω;

Φψ3=uψ3=b1ψ3p+b0ψ3Diω;		Φψ3=uψ4=b1ψ3p+b0ψ4Diω,

где b1ψ3=Y3T1, b1ψ4=Y4T1, b0ψ3=Y2C3+Y3, b0ψ4=Y2C4+Y4.

Амплитудные A и фазовые Fi частотные характеристики:

Aψ1,Ω=Y2C1,0L2+M2;		Aψ3,ψ4=b0ψ3,0ψ42+ω2b1ψ3,1ψ42L2+M2;

Fiψ1,Ω=arctgML;		Fiψ3,ψ4=arctgLω b1ψ3,1ψ4+M b0ψ3,0ψ4L b0ψ3,0ψ4+Mω b1ψ3,1ψ4,

где L=a0−a2ω2, M=a1ω−a3ω3.

а)							б)

Рис. 6. Амплитудная  а)  и фазовая  б)  частотные характеристики ГзИТУ

Приведенные зависимости позволяют определить реакцию подвижного кольца на входные гармонические изменения внешних воздействий (рис. 6) для нахождения опасных областей частот и подбора таких параметров уплотнения, при которых амплитуды колебания подвижного кольца не превысят допустимых пределов.

Третья глава посвящена экспериментальным исследованиям ГзИТУ. Цель экспериментальных исследований: изучение расходных характеристик ГзИТУ, изучение распределения давления затворного газа в торцовом зазоре ГзИТУ, проверка адекватности разработанной методики расчёта ГзИТУ.

В ходе подготовки к экспериментальным исследованиям был разработан и изготовлен экспериментальный стенд, позволяющий проводить исследования торцовых уплотнений с максимальным внешним диаметром узла до 150 мм на частотах вращения приводного вала до 3000 об/мин и давлениях до 2 МПа на жидкости и газе. Конструкция стенда (рис. 7) позволяет плавно регулировать величины уплотняемого и затворного давлений в испытательной головке с помощью газовых редукторов и частоту вращения вала двигателя с помощью ТПЧ. С помощью стенда были проведены исследования двух экспериментальных конструкций ГзИТУ, в одной из которых затворный газ подавался в неподвижное уплотнительное кольцо, а во второй – во вращающееся.

Во время исследований расходных характеристик ГзИТУ ротаметром определялся расход затворного газа через уплотнение при заданных величинах давлений затворного газа (воздух) и уплотняемой среды (воздух) и частоты вращения вала. В ходе исследований использовалось конструкция уплотнения с подачей затворного газа в неподвижное уплотнительное кольцо диаметром 130 мм. В каждой серии экспериментов в уплотнении по очереди применялись уплотнительные кольца с 6, 12 и 24 камерами и 3 и 4 питателями. Исследования проводились при давлениях уплотняемой среды и затворного газа до 0,6 МПа. Полученные расходные характеристики показывают, что расход затворного газа через уплотнение (до 3 Нл/мин) соизмерим с расходом новейших газодинамических уплотнений (до 1 Нл/мин) и характер зависимости расхода от частоты вращения и давлений соответствует традиционным представлениям о работе импульсных уплотнений.

а)							б)

Рис. 7. Схема экспериментального стенда а)
и конструкции ГзИТУ б) для изучения расходных характеристик

Основной результат этого этапа исследований заключается в выявлении и исследовании влияния количества камер и питателей на расходные характеристики ГзИТУ. Данные исследований показывают, что при большем количестве камер уплотнение начинает работать подобно газостатическому: незначительные увеличения или уменьшения давления затворной среды или частоты вращения приводят к резкому росту или падению расхода. При меньшем количестве камер уплотнение становится менее чувствительным к изменениям давления затворного газа и частоты вращения и значительные изменения этих параметров мало сказываются на величине расхода. Такая же закономерность наблюдается и при использовании колец с разным количеством питателей (рис. 8).

Исследования распределения давления в торцовом зазоре ГзИТУ заключались в измерении давления в ключевых точках торцовой щели – в камерах и в промежутках между камерами. Для проведения экспериментов была создана специальная система измерения. Измерительный блок системы построен на лабораторном наборе «4942V Endevco», состоящем из пьезодатчиков и преобразователя и позволяющем измерять давления сразу в четырех контрольных точках: на линии подачи затворного газа в уплотнение, в уплотняемой полости стенда, в камере на уплотнительном кольце и в промежутке между камерами. Регистрация, обработка и визуализация поступающих с датчиков сигналов велась с помощью персонального компьютера. Согласования его работы с «4942V Endevco» осуществлялось АЦП «Искра 10-015» и специально разработанным ПО. Во время проведения экспериментов поступающие с датчиков сигналы оцифровывались и после обработки записывались на жёсткий диск компьютера для последующего анализа и сравнения.

Рис. 8. Расходные характеристики ГзИТУ с уплотнительными кольцами, содержащими разное количество камер и питателей

Специально разработанная для исследований конструкция ГзИТУ (рис. 9) позволяет осуществлять подачу затворного газа во вращающееся аксиально-подвижное уплотнительное кольцо. В ходе исследований в уплотнении использовались уплотнительные кольца диаметром 110 мм с 8 и 12 камерами и 4 питателями. Исследования проводились при давлениях уплотняемой среды и затворного газа до 0,6 МПа и частотах вращения до 3000 об/мин. В качестве затворного газа использовался воздух, а уплотняемой среды – воздух и вода.

Рис. 9. Экспериментальная конструкция ГзИТУ для изучения распределения давления в торцовом зазоре

Результатом этого этапа исследований является изучение влияния режимных параметров на изменение эпюры давления затворного газа в камерах и между ними. Данные исследований показывают, что при неизменной величине перепада между затворным и уплотняемым давлениями с ростом частоты или величины уплотняемого давления амплитуда падений давления затворного газа в камере и в пространстве между камерами уменьшается (рис. 10).

Увеличение перепада давлений приводит к увеличению амплитуды давления в камерах и между камерами, что может стать причиной прорыва уплотняемой среды через торцовый зазор. Применение кольца с меньшим количеством камер позволяет уменьшить амплитуду давления в камерах при тех же рабочих параметрах.

Полученные экспериментальные данные показывают, что при достаточно большом количестве камер (т.е. когда расстояние между двумя соседними камерами меньше или соизмеримо с окружной протяжённостью самих камер) работа ГзИТУ хорошо согласуется с математической моделью и принятыми в ней допущениями, что подтверждается удовлетворительным совпадением экспериментальных данных с расчётными. При использовании в уплотнении колец с малым или уменьшенным количеством камер (когда расстояние между отдельными камерами значительно больше окружной протяжённости самих камер) в принятую математическую модель необходимо вводить расчёт окружных течения газа в торцовом зазоре и распределения давления в пространстве между камерами.

Рис. 10. Осциллограммы изменения давления

в местах установки датчиков: 1 – давление затворной среды; 2 – давление уплотняемой среды; 3 – давление в межкамерном промежутке; 4 – давление в камере

В четвёртой главе приведен метод численного определения поля давления в торцовом зазоре уплотнения и уточнённая с его помощью методика расчёта характеристик ГзИТУ.

Для нахождения распределения давления затворного газа p(y,z) в торцовом зазоре шириной x рассматривается уравнение смазки Рейнольдса:

∂∂yρ x3∂p∂y+∂∂zρ x3∂p∂z=6μ∂(pxU)∂y+12μ∂(px)∂t,

- где U – скорость движения одной из поверхностей, ограничивающих слой газа.

Выразив ρ=pκ (κ – показатель политропы) и положив в первом приближении, что давление газа в зазоре со временем не изменяется (∂P/∂ t=0), можно это выражение переписать в виде

∂∂yx3∂p1+1κ∂y+∂∂zx3∂p1+1κ∂z=61κ+1∂∂yUp1κx.

Решение этого уравнения Пуассона выполнено современным численным методом граничных элементов. Поиск решения выполняется в два этапа: во-первых, определяется решение уравнения без правой части (в виде уравнения Лапласа), а затем из получившегося общего решения вычитается частное решение (правая часть), не зависящее от граничных условий.

Привести уравнение Пуассона к уравнению Лапласа можно, допустив, что режим течения газа в зазоре только радиальный, т.е. обусловленный перепадом давления между наружными и внутренними радиусами торцовых поясков, и что x в окружном и радиальном направлениях изменяется мало и этим изменением можно пренебречь;

∂2P∂y2+∂2P∂z2=0,	P=p1+1κ.

Согласно сути применяемого метода исходная краевая задача для уравнения Пуассона в частных производных приводится к интегральному уравнению по границе исследуемой области. Интегральное уравнение для области с границей Г имеет вид:

c(ξ)P(ξ)+ΓP (η) q(ξ,η) dΓ(η)=Γq(η) P(ξ,η) dΓ(η)−ΩW(y) P(ξ,η) dΩ(η).

где ξ – произвольная точка на границе области; c(ξ) – функция, учитывающая особенности, возникающие при интегрировании по границе области; P(ξ,η)=1/2πln1/r – фундаментальное решение уравнения Лапласа для двумерного случая; r – расстояние между точками ξ и η на границе области; q(ξ,η)=∂P(ξ,η)∂n (η); W(y)=61κ+1∂∂yUp1κx.

В качестве области для определения поля давления смазки выбран участок торцового зазора ГзИТУ, ограниченный наружным и внутренним радиусами уплотнительного пояска и радиальными секущими, проходящими через середины соседних камер или камеры и питающего канала. В ходе решения граница области разбивается на отдельные элементы, на каждом из которых задаются граничные условия типа Дирихле – значение давления P. Численное интегрирование по границе выполняется методом механических квадратур Гаусса.

Нахождение правой части уравнения осуществляется путём итераций, на каждом из этапов которых в выражение ΩW(y) P(ξ,η) dΩ(η) подставляется найденное из решения уравнения Лапласа значение P и производная ∂P/∂y. Производная находится с использованием формул конечных разностей.

В результате решения определены неизвестные значения функции ∂P/∂n на границе, с помощью которых найдены значения функции давления P в точках внутри области, окруженной границей Г. Полученное решение используется для нахождения давления в зазоре на радиусе расположения камер и питающих каналов, а также величины торцового зазора.

Величина торцового зазора x находится итерационным методом, заключающимся в отыскании такой величины зазора, при которой подвижное в осевом направлении кольцо уплотнения находилось бы в равновесии под действием сил, действующих с тыльной стороны и со стороны торцовой щели. При этом скорость истечения газа из камер зависит от величины торцового зазора (проводимости торца) и действующего в нём давления. Величина давления газа в камере определяется по формуле

p2t=θ 1+C e−2θγt1−C e−2θγt,

где θ – геометрическая характеристика проводимостей элементарных площадок в зазоре в радиальном и окружном направлениях, а C и γ определяют направление течения элементарных расходов.

Таким образом, методика расчёта характеристик уплотнения состоит из двух частей: во-первых, численно определяется поле давления затворного газа в торцовой щели, величина мгновенного торцового зазора и расхода газа через него, во-вторых, с помощью зависимостей представленной во второй главе математической модели определяются коэффициент жёсткости уплотнения, значения амплитуд и фаз вынужденного колебания подвижного в осевом направлении торцового кольца. На рис. 11 приведена визуализация оттенками цвета найденного численно распределения давления газа на узком кольцевом участке зазора в месте расположения камер. Применение представленного численного метода позволяет находить мгновенные положения подвижного торцового кольца в зависимости от сочетания условий эксплуатации и угла поворота вращающегося кольца и, таким образом, посредством вычисления текущей несущей способности газового слоя в зазоре определять вынуждающую силу колебаний кольца.

Рис. 11. Результат визуализации численного определения распределения
давления на участке торцового зазора, занятого камерами

Результаты численного решения используются также и для определения поля давления газа по всей области торцового зазора. Это позволяет проводить численные исследования влияния на распределения давления газа в зазоре ГзИТУ изменяющихся и нештатных условий эксплуатации и проверку работы уплотнения с точки зрения условий прорыва уплотняемой среды через участки торцового зазора между отдельными камерами, не прибегая к натурным экспериментам.

Установлена область применения, в которой разработанная методика дает расчетные результаты, адекватные фактическим с обусловленной точностью:

- относительно конструктивных особенностей уплотнений граничным критерием является Rer < 1000 и Re < 100, устанавливающий предельные значения скорости течения газа в окружном и радиальном направлениях в торцовом зазоре;

- интервал частот вращения вала, в котором предложенная методика проверена и дает приемлемые результаты расчетов, находится в границах до 3000 об/мин; диапазон давлений затворной и уплотняемой сред до 0,6 МПа.

Основные выводы и результаты работы

В диссертационной работе решена актуальная научно-техническая задача создания методики расчёта характеристик ГзИТУ центробежных насосов. Базовая структура расчётных зависимостей для статических и динамических характеристик приемлема для уплотнений, которые работают в вышеуказанных условиях.

По результатам выполненной работы сделаны следующие выводы:

  - Проведён обзор и анализ патентной и научно-технической информации, который показал перспективность использования уплотнений на газовой смазке. Среди рассмотренных газовых уплотнений особое место занимает газозатворное импульсное торцовое уплотнение, отличающееся простотой конструкции и свойством саморегулирования торцового зазора.

  - Предложена физическая модель, на основе которой построена математическая модель рабочего процесса ГзИТУ, позволяющая определять основные статические и динамические характеристики уплотнения. С её помощью выполнены численные исследования влияния эксплуатационных и геометрических параметров на характеристики ГзИТУ, установлены границы устойчивости бесконтактного режима работы уплотнения.

  - Создан экспериментальный стенд, а также компьютерная система измерения и регистрации основных рабочих параметров. С их помощью выполнены экспериментальные исследования ГзИТУ с различным количеством камер и питающих каналов на уплотнительных кольцах. Полученные результаты позволили определить характер влияния эксплуатационных параметров и конструктивных особенностей колец торцовой пары на расходные характеристики уплотнения.

  - Выявлена и исследована зависимость между рабочими характеристиками уплотнения и количеством камер и питающих каналов на уплотнительных кольцах, а также установлен характер распределения давления в зазоре в зависимости от условий эксплуатации и геометрии уплотнительных колец. Показано, что расходную характеристику уплотнения и характер распределения давления затворного газа в торцовой щели ГзИТУ можно изменять, варьируя количеством камер и питающих каналов на торцовых поверхностях уплотнительных колец.

  - Экспериментально определено, что режим запирания ГзИТУ утечки среды из уплотняемой полости гидромашины может быть нарушен при увеличении перепада давления между затворным газом и уплотняемой средой. Установлено, что использование в уплотнении уплотнительных колец с заданным количеством камер позволяет увеличить допустимый диапазон эксплуатационных параметров.

  - Разработан алгоритм и компьютерная программа, при помощи которой выполнены численные решения уравнения смазки Рейнольдса для определения поля давления затворного газа в торцовой щели. Алгоритм численного решения уравнения смазки даёт возможность дополнить представленную математическую модель ГзИТУ нахождением распределения давления затворного газа в торцовой щели. Найденное распределение давления в зазоре позволяет также проводить анализ условий возникновения прорыва уплотняемой среды через участки торцовой щели между камерами проектирующегося уплотнения.

  - Разработана методика расчета характеристик ГзИТУ, позволяющая определять статические и динамические характеристики уплотнения при различных сочетаниях эксплуатационных параметров. Сравнение расчетных и экспериментальных расходных характеристик показали их хорошее совпадение.

Основное содержание диссертации изложено в следующих работах:

Публикации в рецензируемых научных журналах и изданиях

- Кузнецов, Э.Г. Расчет статических характеристик газозатворного торцового уплотнения импульсного типа [Текст] / Э.Г. Кузнецов // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. – 2010. – №4(282). – С. 28-35.

- Кузнецов, Э.Г. Исследование расходных характеристик торцевого затворного импульсного уплотнения [Текст] / Э.Г. Кузнецов, Л.А. Савин // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. – 2010. – №5(283). – С. 9-13.

- Кузнецов, Э.Г. Численная модель течения газа в рабочем зазоре газозатворного импульсного торцового уплотнения [Текст] / Э.Г. Кузнецов, Л.А. Савин // Мир транспорта и технологических машин. – 2013. – №1(40). – С. 27-32.

Другие публикации

- Кузнецов, Э.Г. Использование метода граничных элементов для определения давления в смазочном слое торцового газозатворного уплотнения импульсного типа [Текст] / Э.Г. Кузнецов // Вісник СумДУ. Сер. Технічні науки (Машинобудування). – 2003. – №13(59). – С. 188-194.

- Кузнецов, Э.Г. Современные затворные торцовые уплотнения валов центробежных машин [Текст] / Э.Г Кузнецов, И.Б. Твердохлеб, А.Е. Чернов // Современное состояние и перспективы развития гидромашиностроения в XXI веке: труды Международной научно-технической конференции. – СПБ: Нестор, 2003. – С. 193 – 194.

- Кузнецов, Э.Г. Теоретические и экспериментальные исследования газозатворного импульсного торцового уплотнения [Текст]/ Э.Г. Кузнецов // Герметичність, вібронадійність та екологічна безпека насосного та компрессорного обладнання: праці 11-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Гервікон-2005»: в 3 т. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – Т. 2. – С. 156-164.

- Кузнецов, Э.Г. Исследование рабочего процесса газозатворного импульсного торцового уплотнения [Текст] / Э.Г. Кузнецов // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – Киев: Киевская книжная фабрика, 2007. – № 1(7). – С. 84-89.

- Кузнецов, Э.Г. Определение поля давления в смазочном слое торцового газозатворного уплотнения импульсного типа [Текст] / Э.Г. Кузнецов, Л.А. Савин // Ударно-виброционные системы, машины и технологии: материалы IV Международного научного симпозиума / под ред. д-ра техн. наук, профессора Л.С. Ушакова. – Орел: ОрелГТУ, 2010. – С. 144-154.

- Кузнецов, Э.Г. Экспериментальные исследования поля давления в торцевом зазоре импульсного газозатворного уплотнения [Текст] / Э.Г. Кузнецов // Ударно-вибрационные системы, машины и технологии: материалы IV Международного научного симпозиума / под ред. д-ра техн. наук, профессора Л.С. Ушакова. – Орел: ОрелГТУ, 2010. – С. 311-321.

- Кузнецов, Э.Г. Исследование давления в рабочем зазоре газозатворного импульсного торцового уплотнения [Текст] / Э.Г. Кузнецов // Эффективность и качество в машиностроении и приборостроении. – Орел: ОрелГТУ, 2010. – 200 с.

- Кузнецов, Э.Г. Расчёт динамических характеристик газозатворного торцового уплотнения импульсного типа [Текст] / Э.Г. Кузнецов, Л.А. Савин // Известия Юго-Западного государственного университета. Сер. Техника и технологии. – 2011. – №2. – С. 51-59.

- Кузнецов, Э.Г. Динамический расчет газозатворного торцового импульсного уплотнения с использованием МГЭ [Текст] / Э.Г. Кузнецов, Л.А. Савин // Управляемые вибрационные технологии и машины: сборник научных статей: в 2 ч. / редкол.: С.Ф. Яцун (отв. ред.) [и др.] / Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2012. – Ч. 1. – С. 233-240.

Подписано в печать  20.05.13.  Формат 60х84 1/16.

Бумага офсетная. Печ. л. 1,0.

Тираж 120 экз. Заказ 124.

Юго-Западный государственный университет.

305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Отпечатано в ЮЗГУ.