На правах рукописи

Марухленко Анатолий Леонидович

МЕТОД И МНОГОКАНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
отказоустойчивОЙ КОММУТАЦИИ И КОДИРОВАНИЯ 
СЕТЕВЫХ ПОТОКОВ ДАННЫХ

05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники
и систем управления»

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук

КУРСК – 2009

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Курский государственный технический университет» на кафедре вычислительной техники в совместной научно-исследовательской лаборатории Центра информационных технологий в проектировании РАН и Курского государственного технического университета: «Информационные распознающие телекоммуникационные интеллектуальные системы».

Научный руководитель:		доктор технических наук, профессор		Зотов Игорь Валерьевич

Официальные оппоненты:			доктор технических наук, профессор							Дрейзин Валерий Элезарович

кандидат технических наук

Сусин Павел Викторович

Ведущая организация:				Научно-технический центр

исследований проблем промышленной безопасности (ЗАО НТЦ ПБ),

г. Москва

Защита состоится «21» декабря 2009 г. в 14.00 на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.105.02 при ГОУ ВПО «Курский государственный технический университет» по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Курский государственный технический университет» по адресу: г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Автореферат разослан «___»  ноября 2009 г

Ученый секретарь совета по защите 
докторских и кандидатских 
диссертаций Д 212.105.02				____________ Е.A. Титенко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Успешное развитие корпораций и государственных структур напрямую связано с возможностью непрерывного оперативного информационного взаимодействия отдельных подразделений. Указанное взаимодействие осуществляется с использованием настраиваемых средств вычислительной техники и соответствующих сетевых технологий и должно быть защищено от вмешательства третьих лиц и сторонних организаций. Проблема обеспечения своевременного взаимодействия между отдельными подразделениями и подсетями, которые в общем случае должны иметь локализованный конфиденциальный трафик даже в рамках единой корпоративной сети, подразумевает построение реконфигурируемой масштабируемой коммутационной среды и аппаратное обеспечение многоуровневой системы конфиденциального обмена. С целью поддержки процессов защиты сетевых каналов применяются различные алгоритмы и вычислительные устройства, обеспечивающие кодирование передаваемых сетевых потоков.

Существующие устройства кодирования потоков позволяют принимать входящий поток и производить его обработку в соответствии с заданным алгоритмом преобразования. Такие устройства, как правило, реализуются в виде плат расширения, подключаемых к слотам материнской платы ЭВМ (Crypton 3-9, Accord-SB, AncNet) и в виде отдельного блока, интегрируемого в состав вычислительной сети (ОАЗИС-Компакт, «IP-шифратор», «Crypton IP Mobile»). Некоторые устройства встраиваются в разрыв интерфейсной шины накопителя данных, что дает возможность защищенного хранения данных на соответствующем носителе (Crypton-SATA, Crypton-IDE, Crypton-USB). Известные аналогичные решения зарубежных производителей (Cisco, Siemens) позволяют обеспечить высокую надежность обработки сетевых потоков и рассчитаны на большое число каналов. Их недостатком является весьма высокая стоимость, что делает их недоступными для многих организаций.

Основным недостатком известных решений является недостаточная надежность устройства кодирования, что не позволяет обеспечить непрерывность информационного взаимодействия (при отказе устройства или отдельных его элементов необходима замена всего устройства с прерыванием сетевого канала). Еще один недостаток связан со сложностью интеграции таких устройств в единую структуру, что вызывает необходимость включения дополнительных устройств и концентраторов (следствием этого является дальнейшее снижение надежности и повышение аппаратной сложности получаемого комплексного решения). Существует необходимость разработки устройств кодирования сетевых потоков в части повышения их надежности при одновременном обеспечении наращиваемости по числу входов. Подобные надежные многовходовые коммутационно-вычислительные устройства позволят обеспечить несколько параллельно работающих защищенных виртуальных каналов непрерывного сетевого взаимодействия между группой источников и приемников. Данная потребность служит основой для постановки актуальной научно-технической задачи, решаемой в рамках данной работы, заключающейся в разработке метода и структурно-функциональных схем блочного кодирования сетевых потоков с реконфигурируемым коммутатором входных каналов, обеспечивающих повышение надежности коммутационно-вычислительных устройств обработки потока данных, передающегося на канальном уровне между абонентами вычислительной сети при обеспечении возможности наращивания их числа.

Объект исследования: коммутационно-вычислительные устройства кодирования потоков данных, передаваемых в составе корпоративной вычислительной сети.

Предмет исследования: алгоритмы работы, структурные и функциональные схемы устройств кодирования сетевых потоков данных.

Диссертационная работа выполнена в рамках совместных НИР ОХП ОКБ «Авиаавтоматика» Курского ОАО «Прибор» и ГОУ ВПО КурскГТУ, а также в соответствии с планом НИР ГОУ ВПО КурскГТУ а по единому заказ-наряду Министерства образования и науки РФ в 2005-2009 годах, утвержденному начальником управления планирования и финансирования научных исследований.

Цель диссертации: повышение надежности коммутационно-вычислительных устройств обработки сетевого потока данных при одновременном обеспечении их наращиваемости по числу входов на основе разработки отказоустойчивых схем блочного кодирования сетевых потоков и применения однородного реконфигурируемого коммутатора входных каналов.

Поставленная научно-техническая задача декомпозируется на следующие частные задачи исследований:

- Анализ существующих алгоритмов и устройств кодирования сетевых потоков данных.

- Разработка метода и алгоритма кодирования сетевого потока, позволяющих повысить надежность его обработки.

- Синтез структурно-функциональных схем отказоустойчивого наращиваемого устройства обработки сетевых потоков.

- Экспериментальная оценка характеристик разработанного устройства на имитационной модели, обеспечивающей возможность верификации и исследования его надежности при различных потоках отказов и сравнительная оценка надежности, наращиваемости и аппаратной сложности созданного устройства.

Научная новизна результатов исследований:

- Создан метод кодирования сетевого потока данных, отличающийся предварительной генерацией таблицы переходов, вычислением распределенного маркера синхронизации по настроечным параметрам и позволяющий, уменьшить потери информационных бит и повысить надежность передачи битового потока.

- Разработана структурно-функциональная организация устройства кодирования сетевых потоков, реализующая созданный метод кодирования и отличающаяся применением реконфигурируемого наращиваемого трёхмерного коммутатора входных каналов, что позволяет обеспечить логическое изолирование отказавших коммутационных элементов во входном тракте устройства и сохранить возможность информационного обмена для всех подключенных абонентов в реальном масштабе времени.

- Выведены логические выражения, описывающие процесс реконфигурации трёхмерного коммутатора входных каналов при наличии резервной плоскости элементов с учётом условий запрета на пересечение маршрутов перестройки, позволяющие повысить минимальное число локальных отказов, приводящее к фатальному отказу коммутатора.

- Синтезирована имитационная модель разработанного устройства на языке VHDL, новизна которой заключается в наличии элементов для моделирования отказов в схеме устройства и позволяющая оценить его коэффициент готовности при различных вариантах отказов.

Достоверность результатов диссертации обеспечивается корректным и обоснованным применением положений и методов теории проектирования устройств ЭВМ, математической логики и теории алгоритмов, теории множеств и графов, теории вероятностей, а также подтверждается имитационным моделированием с использованием зарегистрированных в установленном порядке программных средств.

Практическая ценность результатов исследований заключается в том, что разработанная структурно-функциональная организация доведена до уровня функциональных схем, позволяющих создавать специализированные устройства обработки двоичных информационных потоков, обладающие повышенной устойчивостью к отказам отдельных элементов (коммутирующий модуль, входной порт, внутренний канал связи) и влиянию внешних факторов (шумы, несанкционированное воздействие).

На защиту выносятся следующие научные результаты:

- Метод и алгоритм кодирования сетевого потока данных, отличающийся предварительной генерацией активной таблицы переходов, вычислении распределенного маркера синхронизации на основе настроечных параметров, позволяющие уменьшить потери информационных бит под влиянием внешних факторов.

- Структурно-функциональная организация устройства кодирования сетевых потоков данных, включающая реконфигурируемый наращиваемый коммутатор входных каналов и позволяющая достичь повышения устойчивости к отказам коммутационных элементов во входном тракте устройства.

- Логические выражения, описывающие процесс реконфигурации коммутатора входных каналов с резервной плоскостью элементов, учитывающие условия запрета на пересечение маршрутов перестройки и позволяющие повысить минимальное число локальных отказов, ведущее к фатальному отказу коммутатора.

- Имитационная модель схем устройства на языке VHDL, включающая элементы для моделирования отказов в схеме устройства и позволяющая оценить его надежность при различных потоках отказов коммутирующих элементов и внутренних каналов связи.

Практическое использование результатов работы.

Результаты диссертационной работы внедрены в ООО «Микрокод» при создании защищенного программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего конфиденциальное взаимодействие групп абонентов, а также используются в обособленном подразделении Верхне-Донского Управления Ростехнадзора, расположенного на территории Курской области и включающего удаленный Железногорский отдел, для организации и разграничения доступа к сведениям, передающихся между абонентами по локальной и территориально распределенной вычислительной сети. Научно-методические результаты диссертации используются в учебном процессе КурскГТУ на кафедре комплексной защиты информационных систем в рамках дисциплин «Программно-аппаратная защита информации», «Защита информационных процессов в компьютерных системах», «Технические средства защиты информации».

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и получили положительную оценку на VI Всероссийской научно-технической конференции «Проблемы информатики в образовании управлении, экономики и технике» (г. Пенза, 2006 г.), Межвузовской научно-технической конференции студентов и аспирантов в области научных исследований «Молодёжь и XXI век» (Курск, 2008), I Международной научно-технической конференции «Инновации, качество и сервис в технике и технологиях» (г. Курск, 2009 г.), Международной научно-технической конференции «Информационно-измерительные, диагностические и управляющие системы. Диагностика-2009» (г. Курск, 2009 г.), а также на научных семинарах кафедр комплексной защиты информационных систем и вычислительной техники КурскГТУ в период с 2005 по 2009 год.

Публикации по теме диссертации. Основные результаты проведенных исследований опубликованы в 10 работах, среди которых имеется 1 статья в научном издании, входящем в перечень ВАК Минобрнауки РФ, и 3 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Личный вклад соискателя. Все выносимые на защиту научные результаты получены соискателем лично. В работах по теме диссертации, опубликованных в соавторстве, личный вклад соискателя сводится к следующему: в [2] предложен алгоритм, позволяющий на основе настроечных параметров сгенерировать ключ и активную таблицу переходов состояний блоков; в [3, 4] разработаны схемные реализации алгоритма кодирования; в [8, 9, 10] разработана архитектура программных средств и реализован ряд ключевых программных модулей.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех разделов, заключения, приложений и списка литературы, включающего 102 наименования. Общий объем диссертации составляет 203 страницы вместе с приложениями. Диссертация содержит 28 рисунков и 6 таблиц.

Области возможного использования. Результаты диссертационной работы могут быть использованы при проектировании высоконадежных устройств обработки непрерывных потоков данных в вычислительных сетях, обладающих способностью наращивания по числу входов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность, сформулированы цель и задачи исследования, представлены результаты, выносимые на защиту, обоснована их научная новизна и практическая значимость.

В первом разделе проведен анализ современного состояния вопроса кодирования сетевых потоков данных в сфере универсальных и специализированных программно-аппаратных средств.

В настоящее время известен целый ряд производителей, занимающихся разработкой методов и устройств сетевой передачи, в том числе защищенной. В их числе фирма «Анкад» (устройства «КРИПТОН AncNet Pro», «Crypton IP Mobile»), компании «Криптомаш» (устройство «IP-шифратор») и «SafeNet» (семейство SafeEnterprise SONET Encryptor для сетей OC192), НПО «СХЕМА» («ОАЗИС-Компакт», «ОАЗИС-Мульти»). Представленные на рынке изделия обеспечивают абонентское кодирование информации, передаваемой между компьютерами, объединенными в сеть с помощью активного и пассивного сетевого оборудования. Кодирование информационной части IP пакета реализуется аппаратно, с последующей передачей пакета в канал.

Одним из типовых решений является устройство Crypton IP Mobile, которое предназначено для организации виртуальной частной сети (VPN), позволяющей пользователям (в том числе и удаленным) устанавливать обмен закодированной информацией друг с другом. Crypton IP Mobile обеспечивает автоматическое кодирование и декодирование всей передаваемой информации.

Более скоростное устройство «ОАЗИС-Компакт» позволяет получить эффективную скорость передачи - порядка 90 Мбит/сек. Оно осуществляет кодирование/декодирование сетевых данных и соответствующую модификацию заголовков IP-пакетов и устанавливается в разрыв между доверительной сетью, в которой данные передаются в открытом виде, и внешней сетью, в которой данные распространяются в зашифрованном виде. Типовое использование подразумевает однопользовательский режим, в котором доверительной сетью является прямое соединение «ОАЗИС-Компакт» с пользовательской ЭВМ. В таком режиме устройство может обрабатывать и защищать весь сетевой трафик пользовательской ЭВМ. Устройство содержит 4 сетевых порта 10/100 Мбит/с Fast Ethernet для подключения к пользовательским ЭВМ в доверительной сети, 1 сетевой порт 10/100 Мбит/с Fast Ethernet для подключения к внешней сети и предназначено для защиты трафика на IP-уровне. Предусмотрен режим трансляции до 4-х сетевых адресов с фиксированным отображением каждого уникального локального сетевого адреса в уникальный внешний сетевой адрес, и наоборот.

Основным ограничением известных решений является невысокая надежность устройства кодирования. Это не позволяет обеспечить непрерывность информационного взаимодействия и возможность объединения таких устройств в единую логическую вычислительную структуру, вызывает необходимость включения дополнительных устройств и концентраторов и приводит к дальнейшему снижению надежности при одновременном повышении аппаратной сложности получаемого комплексного решения. Таким образом, существует необходимость совершенствования устройств кодирования потоков данных в части повышения их надежности при одновременном обеспечении наращиваемости по числу входов. Показана сущность предлагаемого подхода для создания надежных многовходовых коммутационно-вычислительных устройств, которые позволят обеспечить несколько параллельно работающих защищенных виртуальных каналов непрерывного сетевого взаимодействия между группой абонентов.

Во втором разделе описан метод кодирования сетевого потока данных, особенностью которого является предварительная генерация активной таблицы переходов по правилам модулярной арифметики с вычислением распределенного маркера синхронизации на основе настроечных параметров, что позволяет уменьшить потери информационных бит под влиянием внешних факторов. Рассматривается алгоритм блочного кодирования сетевого потока данных.

Разработанный метод определяет симметричную систему блочного синхрокодирования, настроечные параметры которой представлены ключом (различной разрядности) и двоичной сдвиговой структурой, обладающей установленным периодом зацикливания. Множество ключей R представлено парами чисел (r, s), обеспечивающими преобразование состояний входных блоков по правилам модулярной арифметики. Условно множество R можно разделить на два подмножества W и M. Подмножество ключей W определяется итеративно из соображений однозначности преобразования состояния блока. При генерации подмножества M используется следующее правило: ключ, принадлежащий множеству M представляет пару чисел (r, s), в которой s - результат произведения простых чисел a1a2, а r – число, взаимно простое с числом 
(a1-1)(a2-1).

В отличие от экземпляров множества M, итеративно определенные пары чисел  прежде чем считаться ключами должны пройти проверку однозначности преобразования состояния двоичного блока.

В основе предложенного метода лежит генерация активной таблицы переходов, отражающей состояние двоичного блока до и после обработки. Блок активации ключа определяет генерацию активного графа переходов состояний блоков входной последовательности. Функция активации Fakt в рассматриваемой интерпретации определяет математическую модель алгоритма блочного кодирования (1) и задает множество операций подстановки, сопоставляемое с множеством последовательностей переходов состояний вектора X.

Fakt:Xrmod(s)→Y 			(1)

Для рассматриваемой схемы вектор X представляет собой двоичный блок разрядностью  при направлении «кодирование» и блок разрядностью  в случае режима «декодирование». Вектор Y определяет выходное состояние блока в виде двоичной последовательности разрядностью  в случае режима кодирование и -разрядный блок в случае декодирования. Увеличение объема выходной последовательности обратно пропорционально порядку используемого в системе ключа.

Наряду с блочным кодированием множества входных блоков происходит обработка текущих данных с использованием второго настроечного параметра L, задающего начальное состояние и правило формирования состояний двоичной последовательности, обладающей высоким показателем периода зацикливания.

Распределенный маркер синхронизации представляет собой последовательность, определяющуюся по правилу (2):

Syn=(r⋅s)⊕Key(L)0−25 			(2)

При кодировании, каждый период l бит выходной последовательности, длина которого определяется на этапе формирования актуального множества подстановки, разделяется парой синхронизирующих бит. Таким образом, выпадение или вставка дополнительного бита в выходную последовательность не приводит к полной потере информации.

На основе разработанного метода синтезирован обобщенный алгоритм блочного кодирования, включающий следующие основные этапы:

- генерация ключа (r, s) и модифицирующего многочлена с высоким показателем длины генерируемой последовательности;

- разложение ключа, заключающееся в формировании выходного множества Y, представленного выражением (1), и верификации однозначности преобразования;

- сортировка результата разложения по убыванию yi (для обеспечения возможности поиска по бинарному дереву) и формирование таблиц кодирования;

- представление входного потока данных в виде блоков xi разрядностью k бит и выбор соответствующего yi разрядностью k+1;

- обработка и синхронизация потока данных, полученного на предыдущей итерации.

Разработанный алгоритм прошел верификацию и является логически корректным (свидетельства о регистрации программ для ЭВМ № 2008612653 и № 2008612086).

В третьем разделе осуществляется синтез структурно-функциональной организации устройства обработки сетевых потоков данных, включающих реконфигурируемый наращиваемый коммутатор входных каналов, способствующий повышению устойчивости к отказам коммутационных элементов во входном тракте устройства (рис.1).

Возможность непрерывного информационного обмена множества источников с требуемыми приёмниками в реальном масштабе времени обусловлена, прежде всего, снижением вероятности отказов во входном тракте устройства. Отказы коммутирующих элементов, обеспечивающих подключение источников к сети, способны нарушить каналы взаимодействия, что требует применения отказоустойчивого входного коммутатора. Отказоустойчивость коммутатора может быть достигнута за счёт использования резервированной однородной структуры (например, матричной) и реализации её динамической реконфигурации при отказах отдельных элементов.

Рис.1. Структурно-функциональная организация 
разработанного устройства

Реконфигурация структуры матричного коммутатора сводится к построению непересекающихся маршрутов от отказавшего элемента к замещающему его резервному в целях восстановления возможности информационного обмена через данный элемент. Резервные элементы обычно размещаются в отдельном столбце (плоскости) структуры. Критерием качества реконфигурации при этом является минимизация длин маршрутов, что позволяет уменьшить неоднородность восстановленной структуры коммутатора, снизив затраты на дополнительную маршрутизацию сетевых потоков. Для обеспечения отказоустойчивой параллельной передачи нескольких сетевых потоков разработана структура, называемая однородным реконфигурируемым коммутационным слоем. Особенностью предлагаемой структурно-функциональной организации является возможность наращивания по числу входов при поддержании высокого коэффициента готовности коммутатора.

Теоретическое проектирование разработанного реконфигурируемого коммутатора входных каналов состоит в следующем.

Функции каждого элемента коммутатора описываются в терминах клеточных алгоритмов. В качестве базового используется клеточный алгоритм непосредственной перестройки (Э.Г. Юматова, С.В. Бобровский, В.Э. Малышкин). Расширяется состав используемых в нём переменных, добавив переменную xrij∈0,1, определяемую следующими выражениями:

где qkij– значение k-го D-триггера ячейки (ij), содержащего условие запрета на пересечение маршрутов реконфигурации.

Исключение пересечений маршрутов реконфигурации задаётся следующими условиями:

Множество элементов реконфигурируемого коммутатора (с учётом резерва) задается для совокупности узлов, соединённых в соответствии с топологической структурой трехмерной решетки. Каждый элемент решетки имеет шесть соседей: слева, снизу, сверху, сзади, спереди, справа (рис.2). Решетка включает плоскость резервных элементов; её месторасположение в решетке произвольно.

При возникновении отказа одного и более элемента строится два вида маршрутов: маршрут достижимости (от резервного к отказавшему) и маршрут перестройки (от отказавшего к резервному). При построении маршрутов учитывается расположение элементов относительно резервной плоскости (левее, правее). Приоритеты направления маршрутов, начиная с высшего, распределяются следующим образом: влево, вниз, вверх, назад, вперед, вправо.

Рис. 2. Схема связей элементов коммутатора входных каналов

Маршрут достижимости строится в соответствии с системой логических уравнений:

где x1sijk – достижимость элемента (ijk) (при s=1 cлева, s=2 снизу, s=3 сверху, s=4 сзади, s=5 спереди, s=6 справа); xrijk– резервный элемент; x0ijk– отказавший элемент; qrijk– значение r-го D-триггера элемента (ijk).

Маршрут перестройки строится согласно следующей системе логических уравнений:

где x2sijk – условие передачи функций, выполняемых элементом (ijk) (при s=1 влево, s=2 вниз, s=3 вверх, s=4 назад, s=5 вперед, s=6 вправо).

Система логических уравнений триггеров, фиксирующих условия запрета на пересечение маршрутов перестройки, имеет следующий вид:

где – функция установки значения r-го D-триггера элемента (ijk), x21=1 соответствует перенастройке элемента (i, j-1, k) на (ijk), x22=1 соответствует перенастройке элемента (i+1, j, k) на (ijk), x23=1 соответствует перенастройке элемента (i-1, j, k) на (ijk), x24=1 соответствует перенастройке элемента 
(i, j, k-1) на (ijk), x25=1 соответствует перенастройке элемента (i, j, k+1) на (ijk), x26=1 соответствует перенастройке элемента (i, j+1, k) на (ijk).

В соответствии с представленными формулами минимальное число отказов, приводящее к фатальному отказу коммутатора определяется числом соседних элементов, включая сам отказавший элемент, а максимальное число отказов, не приводящее к фатальному отказу, равно количеству элементов в резервной плоскости.

Четвертый раздел посвящен синтезу имитационной модели разработанного устройства, позволяющей исследовать его надежность при различных потоках отказов, анализу зависимости коэффициента готовности разработанного устройства от интенсивности потоков отказов, а также провести сравнительную оценку наращиваемости и аппаратной сложности созданного устройства. Даётся описание модели разработанного устройства на языке VHDL. Рассматривается процесс моделирования устройства в среде Altera MAX PLUS+II на базе ПЛИС.

В целях верификации разработанного метода кодирования сетевого потока и коммутационного устройства проведено их моделирование в системе Altera MAX PLUS+II. Для этого в указанной системе была создана модель предложенного многовходового устройства, интегрируемого в состав вычислительной сети. Вычислительной составляющей устройства, согласно разработанной структурно-функциональной схеме, является блок синхрокодирования, включающий:

- блок управления, задающий режим работы функциональных блоков.

- память актуальных перестановок,  сокращающая временя расчета выходного состояния блока согласно разработанному методу;

- генератор актуальных подмножеств, предназначенный для формирования входных параметров обработки. Результат его работы сохраняется в памяти доступных множеств, содержащей множество доступных вариантов обработки. Благодаря этим блокам возможен режим обеспечения конфиденциального обмена между абонентами, имеющим доступ к данным определенной категории.

Кроме этого, в структуру входят:

- блок (де)мультиплексора, предназначенный для выделения информационной части пакета и формирования кадра;

- генератор тактовых импульсов, синхронизирующий работу отдельных блоков и устройства в целом.

- отказоустойчивый коммутатор входных каналов, на вход которого поступает множество каналов сетевого взаимодействия между абонентами, на выходе  - двоичный поток, обработка которого актуальна на момент передачи.

На рис. 3, в частности, представлена схема элемента реконфигурируемого коммутатора входных каналов, выполненная средствами системы Altera MAX PLUS+II.

Рис. 3. Схема элемента реконфигурируемого коммутатора 
в системе моделирования Altera MAX PLUS+II

Тестирование устройства средствами Altera MAX PLUS+II показало, что при включении в вычислительную сеть предлагаемого решения скорость информационного обмена между абонентами не снижается (проверялось взаимодействие до шестидесяти четырех абонентов на скорости 100 Мбит/с). Разработанный алгоритм синхрокодирования, в отличие от других подобных алгоритмов, основанных на использовании модулярной арифметики, продемонстрировал увеличение производительности на 10%. Тестирование модели в системе схемотехнического моделирования подтвердило сформулированные теоретические положения и полученные ранее результаты.

Аппаратная сложность разработанного устройства (на 16 входных каналов) составила 1023 слайса и 685 блоков ввода-вывода при реализации на микросхеме ПЛИС FLEX10K фирмы Altera. По величине максимальной задержки распространения сигнала в схеме, запрограммированной в ПЛИС, которая составила 39.4 нс, была определена максимальная тактовая частота работы устройства, равная 300 МГц. С учётом этой тактовой частоты были рассчитаны временные задержки, создаваемые устройством. Так, при максимально возможном размере блока 512 бит, задержка на преобразование составила около 42 нс, что практически не приводит к снижению скорости сетевого взаимодействия между абонентами, которая составляет 100 Мбит/с.

Моделирование устройства с 16 входными каналами показало, что статистическая вероятность работоспособного состояния устройства в произвольный момент времени составляет примерно 0.99. При увеличении числа входов до 64 коэффициент готовности линейно снижается до 0.96. Дальнейшее наращивание числа входов снижает коэффициент готовности до 0.95 и ниже, что не позволяет обеспечить непрерывность обработки сетевых потоков данных (Рис.4).

Рис.4 Зависимость коэффициента готовности от

числа входов устройства (абонентов)

В заключении сформулированы основные результаты и выводы диссертации.

В приложениях приведены результаты расчетов, граф-схемы алгоритмов с описанием, листинги программных моделей, рисунки с описанием пользовательского интерфейса и акты внедрения результатов исследований.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ

В работе решена научно-техническая задача разработки отказоустойчивых схем блочного кодирования сетевых потоков данных с реконфигурируемым коммутатором входных каналов, обеспечивающих повышение надежности коммутационно-вычислительных устройств кодирования сетевого потока при одновременном обеспечении их наращиваемости по числу входов.

Основными результатами диссертации являются следующие.

- Разработан метод и алгоритм кодирования сетевого потока данных, новизна которых заключается в предварительной генерации активной таблицы переходов по правилам модулярной арифметики, вычислении распределенного маркера синхронизации на основе настроечных параметров, позволяющие уменьшить потери информационных бит под влиянием внешних факторов.

- Предложена структурно-функциональная организация устройства обработки сетевых потоков, включающая реконфигурируемый наращиваемый коммутатор входных каналов и позволяющая, тем самым, достичь повышения отказоустойчивости коммутационных элементов во входном тракте устройства.

- Получены логические выражения, описывающие процесс реконфигурации трёхмерного коммутатора входных каналов с резервной плоскостью элементов, учитывающие условия запрета на пересечение маршрутов перестройки и позволяющие повысить минимальное число локальных отказов, ведущее к фатальному отказу коммутатора.

- Синтезирована имитационная модель устройства на языке VHDL, включающая элементы для моделирования отказов в схеме устройства и позволяющая исследовать его надежность при различных потоках отказов коммутирующих элементов и внутренних каналов связи.

- Получены зависимости коэффициента готовности разработанного устройства от интенсивности потоков отказов, показывающие повышение указанного коэффициента с 0.95 до 0.99, что позволяет считать взаимодействие абонентов практически непрерывным.

- Рассчитаны показатели наращиваемости и аппаратной сложности созданного устройства, демонстрирующие возможность подключения к устройству до 64 абонентов при снижении коэффициента готовности не более чем на 0.03 и при аппаратной избыточности не более 10%.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы при проектировании высокоскоростных отказоустойчивых логических устройств блочной обработки непрерывного потока данных, устройств автоматического управления повышенной надёжности, а также отказоустойчивых аппаратных систем кодирования двоичного информационного потока в реальном времени.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статья в научном издании по перечню ВАК Минобрнауки РФ

- Марухленко А.Л. Структура отказоустойчивого мультипроцессора для алгоритма высокоскоростной обработки  битового потока данных / Марухленко А.Л. // Известия ТулГУ. Серия. Технические науки. Выпуск 1. Ч: 2. Тула: Изд-во ТулГУ, 2009.-С. 26-31.

Статьи

- Марухленко А. Л. Высокоскоростной алгоритм кодирования двоичного потока данных / Марухленко А.Л., Лопин В.Н., // Проблемы информатики в образовании, управлении, экономике и технике: сборник статей VI Всероссийской научно-технической конференции. Пенза, 2006. С. 139-142.

- Марухленко А.Л. Разработка высокоскоростного алгоритма кодирования бинарного потока данных / Марухленко А.Л., Лопин В.Н. // Известия Курского государственного технического университета. Курск, 2007.-№ 2 (19). С.-48-50.

Материалы конференций и тезисы докладов

- Марухленко А.Л. Модель аппаратной реализации отказоустойчивого алгоритма сквозного кодирования потока шины данных / Марухленко А.Л., Дегтярев С.В., Марухленко С.Л. // Информационно-измерительные, диагностические и управляющие системы. Диагностика-2009: материалы Международной научно-технической конференции. Курск, 2009. С.-195-198.

- Марухленко А.Л. Отказоустойчивая реализация алгоритма высокоскоростного кодирования на элементной базе ПЛИС семейства FPGA / Марухленко А.Л. // Инновации, качество и сервис в технике и технологиях: материалы I-й Международной научно-практической конференции. Курск, 2009. Ч. 1.-С.191-195.

- Марухленко А.Л. Структура и основные возможности программно-аппаратного комплекса кодирования потока данных в масштабе реального времени / Марухленко А.Л. // Инновации, качество и сервис в технике и технологиях: материалы I-й Международной научно-практической конференции. Курск, 2009. Ч. 1.-С. 195-198.

- Марухленко А.Л. Особенности реализации высокоскоростного алгоритма кодирования входного потока / Марухленко А.Л. // Молодёжь и XXI век: тезисы докладов XXXVI межвузовской научно-технической конференции студентов и аспирантов в области научных исследований. Курск, 2008. Ч. 1.- С. 43-44.

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ

- Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2008612653. Visual Crypt 4.0 / А.Л. Марухленко, С.Л. Марухленко (РФ). - М.: РосПатент; заявлено 12.03.2008; дата регистрации 28.04.2008.

- Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2008612086. Crypt 3.51 Light / А.Л. Марухленко, И.В. Калуцкий (РФ). - М.: РосПатент; заявлено 26.02.2008; дата регистрации 28.03.2008.

- Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2008611539. Neural Element Configurator / А.Л. Марухленко [и др.] (РФ). - М.: РосПатент; заявлено 11.02.2008; дата регистрации 26.03.2008.

Заявки на изобретения

- Заявка 2008146457/09; Устройство поиска минимального значения интенсивности размещения в системах с шинной организацией при двунаправленной передаче информации / А.Л. Марухленко [и др.] (РФ). - М.: РосПатент; заявлено: 24.11.2008, приоритет: 24.11.2008.

- Заявка 2008146458/09; Устройство поиска нижней оценки размещения в полносвязных матричных системах при двунаправленной передаче информации / А.Л. Марухленко [и др.] (РФ). - М.: РосПатент; заявлено: 24.11.2008, приоритет: 24.11.2008.

Соискатель                                                                       А.Л. Марухленко

Подписано в печать «   » ноября 2009 г. Формат 60x84 1/16.

Печ. л. 1.2. Тираж 100 экз. Заказ

Курский государственный технический университет. Издательско-полиграфический центр Курского государственного технического университета 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.