- На правах рукописи

РЯБКОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ

ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ

С РАЗГРУЗОЧНЫМИ И ПРОТИВОУДАРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ПРУЖИННОГО И КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА

Специальность 01.02.06.- Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры

- АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

- Курск 2010

Работа выполнена в ГОУ ВПО Орловский государственный технический университет, ГОУ ВПО Самарский государственный университет путей сообщения и ГОУ ВПО Самарский государственный аэрокосмический университет

Научный руководитель:			доктор технических наук, доцент

Антипов Владимир Александрович

Официальные оппоненты:		доктор технических наук, профессор

Савин Леонид Алексеевич

кандидат технических наук, доцент

Мищенко Владимир Яковлевич

Ведущая организация: 	                    НПЦ «ИНФОТРАНС»(г.Самара)

Защита состоится «1» апреля 2010 года в 10-00 часов на заседании диссертационного Совета Д 212.105.01 при Курском государственном техническом университете по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94 .

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Курского государственного технического университета.

Отзыв на автореферат в двух экземплярах, заверенных гербовой печатью организации, просим направлять в адрес диссертационного совета университета.

Автореферат разослан  «18»  февраля   2010года

- Ученый секретарь

диссертационного совета Д 212.105.01		           Б.В.Лушников

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Развитие современной техники сопровождается увеличением мощности, быстроходности и энергонапряженности агрегатов и систем транспортных средств (АиС ТС), усложнением эксплуатационных условий и повышением вибрационной напряженности. Статистические данные для различных машин показывают, что до 70% аварий и катастроф происходят по причине повышенной вибрации, вызывающей усталостные поломки, износы и другие дефекты агрегатов и узлов ТС, либо вибрация является фактором, способствующим авариям и катастрофам. В современных условиях эксплуатации интенсивные вибрационные и ударные нагрузки являются основными причинами, ограничивающими вибрационную прочность, надежность и ресурс АиС ТС.

Методы борьбы с опасными вибрационными и ударными нагрузками достаточно разнообразны и реализуются по трем основным направлениям: снижение интенсивности источника возбуждающей нагрузки, виброизоляция объектов, диссипация энергии вибрации с помощью специальных демпфирующих устройств. В большинстве случаев снизить уровень возбуждающей нагрузки не удается, а объединение второго и третьего направлений привело к разработке виброизоляторов с высокой эффективностью диссипации энергии вибрации. К таким виброизоляторам относятся, в частности, виброизолирующие и демпфирующие устройства с упругогистерезисными элементами, выполненными из упругопористого проволочного материала. В 60-е годы прошлого столетия, характеризующиеся бурным развитием авиационной и ракетнокосмической техники (АиРКТ), в Самарском государственном аэрокосмическом университете (СГАУ) А.М.Сойфером, В.Н.Бузицким и В.А.Першиным был разработан такой материал, названный металлорезина (МР)- металлический аналог резины. Разработанные на базе этого материала виброизолирующие и демпфирующие устройства явились эффективным средством повышения вибрационной прочности и надежности агрегатов и узлов авиационной и ракетно-космической техники (АиРКТ) и ТС. Однако применение указанных виброизоляторов в виброзащитных системах железнодорожного  транспорта оказалось весьма неэффективным из-за их недостаточной несущей способности, высоких резонансных частот и, как следствие, недостаточного ресурса, а также неисследовательности их свойств в эксплуатационных условиях ж/д транспорта.

Поэтому создание основ проектирования и разработки новых конструкций низкочастотных  виброизоляторов с пружинными разгрузочными устройствами, повышенными несущими, виброзащитными и противоударными свойствами, помогающее решать проблему повышения качества систем виброзащиты агрегатов и узлов ТС важная и актуальная задача.

Целью работы является повышение эффективности виброзащиты агрегатов и систем транспортных средств путем совершенствования теоретических основ и принципов  конструирования виброизоляторов «двойной колокольчик».

Для достижения этой цели в работе поставлены следующие задачи:

- построение обобщенной полиномиальной полуэмпирической математической модели деформирования новых виброизоляторов «двойной колокольчик» с описанием процессов нагружения и разгружения полей петель гистерезиса полиномами Чебышева;

- теоретическое исследование особенностей статических и динамических характеристик новых виброизоляторов «двойной колокольчик» для агрегатов и систем ТС приближенными аналитическими методами с применением построенной обобщенной математической модели деформирования этих виброизоляторов;

- разработка основ проектирования и принципов конструирования новых виброизоляторов «двойной колокольчик» с повышенными грузоподъемностью, виброзащитными и противоударными свойствами, обеспечивающих эффективное внедрение в системы виброзащиты АиС ТС разрабатываемых виброизоляторов.

Объектом исследования являются динамические, деформационные и диссипативные процессы большегрузных низкочастотных виброизоляторов «двойной колокольчик» с повышенными вибро- и ударозащитными свойствами, улучшение которых позволяет снизить уровень вибрационного и ударного воздействия и, тем самым, повысить вибрационную прочность и надежность агрегатов и систем транспортных средств.

Предметом исследования является влияние разгрузочных и противоударных устройств пружинного и комбинированного типа на динамические, диссипативные и упругие свойства виброизоляторов «двойной колокольчик».

Работа выполнялась в рамках ведомственных научных программ «Развитие научного потенциала высшей школы» (коды проектов 4394, 10331), 2005г., ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008гг.)», (код проекта  3.2.2.4770), Международной Европейской программы «ТЕМПУС» по насыщению учебной программы «Мехатроника и робототехнические комплексы» (2005-2007 годы), а также в рамках договора № 1-06 «О научно-техническом и педагогическом сотрудничестве Орловского государственного технического университета (ОрелГТУ) и Самарского государственного университета (СамГУПС) на 2006-2010 гг.» по повышению динамического качества транспортной техники и энергетических установок.

Методы исследования. Исследования выполнены с применением единого методологического подхода к решению класса задач моделирования систем с сосредоточенным демпфированием сухого трения, базирующегося на всестороннем исследовании базового упругогистерезисного элемента с последующим обобщением полученных результатов с применением теории подобия и размерностей и построении механической системы из этих элементов с реализацией условий нагружения, соответствующих практическим ситуациям на транспорте.  При решении задач использовались также теория колебаний, теория подобия и размерностей, теория дифференциального и интегрального  исчисления и другие математические и инженерные методы.

Обоснованность и достоверность полученных научных результатов и выводов обеспечена применением современных методов исследования и классической постановкой задач с использованием современных представлений о физике процессов конструкционного демпфирования, всесторонним экспериментальным исследованием полученных результатов с использованием современной виброизмерительной аппаратуры и образцовых приборов с малой погрешностью измерений, количественным согласованием результатов теоретических исследований с экспериментальными данными, полученными как лично автором, так и другими исследователями, положительным опытом внедрения полученных результатов, а также всесторонней апробацией.

В соответствии с паспортом специальности 01.02.06. в работе представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований поведения исследуемых технических объектов на базе методов механики и вычислительной техники с выявлением новых закономерностей механических явлений (жесткостных , диссипативных и динамических свойств виброизолируемых объектов в целом и виброзащитных систем) и создание на базе этих результатов ряда новых патентоспособных перспективных конструкций виброизоляторов для виброзащиты агрегатов и систем  транспортных средств.

Научная новизна и положения, выносимые на защиту:

–  обобщенная математическая модель деформирования новых виброизоляторов «двойной колокольчик» виброзащитных систем АиС ТС;

– полученные результаты аналитического исследования нелинейных вынужденных колебаний при гармоническом возбуждении колебательных систем с новыми виброизоляторами агрегатов и систем транспортных средств;

– установленные закономерности влияния параметров разгрузочных устройств на поведение динамических характеристик виброизоляторов–прототипов и новых виброизоляторов при возбуждении виброзащитных систем АиС ТС вибрационными и ударными нагрузками;

– выявленные закономерности влияния параметров разгрузочных устройств на упругие и демпфирующие свойства новых виброизоляторов;

– разработанные основы проектирования и принципы конструирования новых виброизоляторов «двойной колокольчик» с учетом особенности их эксплуатации в виброзащитных системах АиС ТС.

Практическая ценность работы определяется разработкой инженерной методики расчета упруго-фрикционных характеристик (УФХ) средств виброзащиты АиС ТС, принципов конструирования новых виброизоляторов с повышенными несущими, виброзащитными и противоударными свойствами и созданные на их основе различные конструктивные варианты; совершенствованием процессов конструирования заготовки и целенаправленного изменения свойств виброизоляторов для конкретных условий нагружения, реализуемых в эксплуатации; использованием результатов работы на Куйбышевской железной дороге, филиале ОАО РЖД, в учебном процессе СамГУПС и др.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 25 работ общим объемом  14,96 печатных листов, в том числе доля автора составила 4,66 п.л., включая 5 патентов, 16 статей в научных сборниках, 12 тезисов докладов, 1 монография.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из  введения, четырех глав, заключения, библиографического списка из 114  наименований и содержит 147       страниц основного текста, 45 рисунков, - таблиц.

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на:

- ХХХ, ХХХI, ХХХII, ХХХIII, ХХХIV, ХХХV межвузовских научных конференциях студентов и аспирантов (г.Самара,  2003…2008г.г.);

-2-й международной научно- практической конференция «Актуальные проблемы развития железнодорожного транспорта»,г.Самара: СамГАПС, 2006;

- IV международной научной конференции «Актуальные проблемы развития транспортного комплекса», г.Самара: СамГУПС, 2008;

- международной научно- практической конференции «Актуальные проблемы динамики и прочности материалов и конструкций: модели, методы, решения», г.Орел: ОрелГТУ, 2007;

- международной научной конференции «Современные проблемы математики, механики, информатики », г.Тула: ТулГУ, 2007;

- региональной научно-практической конференции «ИНЖИНИРИНГ-2009», г.Орел: ОрелГТУ, 2009.

- КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, соответствие работы паспорту специальности, сформулированы основные этапы исследования и  научные положения, выносимые на защиту.

В первой главе изложены конструктивные и технологические особенности производства материала «металлорезина» (МР) и изделий из этого материала, даны пояснения о целях и способах армирования виброизоляторов специальными проволочными жгутами. Выполнен анализ существующих конструкций виброизоляторов из материала МР, показаны их достоинства и недостатки, области наиболее рационального использования, даны краткие характеристики их упругих и диссипативных свойств.

В результате анализа выявлено, что наиболее перспективными для широкого применения на железнодорожном транспорте являются виброизоляторы типа «двойной колокольчик». Они обладают многими полезными свойствами: низкими резонансными частотами (12-25Гц); высоким демпфированием (эффективностью подавления вибрации); малыми массогабаритными характеристиками (1-3% от массы защищаемого объекта); удобством монтажа и др. Вместе с тем, отмечено, что для АиС ТС требуются низкочастотные виброизоляторы с еще более высокой грузоподъемностью и эффективностью.

В разделе проанализированы также наиболее существенные научные результаты и методы расчета упругофрикционных характеристик виброизоляторов из проволочного материала МР, полученные предыдущими исследователями: А.М.Сойфером, В.Н.Бузицким, А.И.Белоусовым, Д.Ф.Пичугиным, В.А.Борисовым, Е.А.Паниным, Л.Г.Шаймордановым, Г.В.Лазуткиным, А.А.Тройниковым, Ю.К.Пономаревым, В.А.Антиповым и др. Приведены особенности построения наиболее известных моделей материала МР, показаны их достоинства и недостатки. В результате анализа сделан вывод о том, что наиболее целесообразно использовать для создания модели деформирования новых виброизоляторов обобщенную методику построения математических моделей, разработанных Г.В.Лазуткиным, В.А.Антиповым и Ю.К.Пономаревым.

Далее в разделе проанализированы различные методы исследования динамических характеристик виброизоляторов из материала МР. Выявлены основные трудности, возникающие при решении задач о колебаниях виброзащитных систем с сухим трением. Показано, что во многих практических случаях хорошие результаты дают методы гармонической линеаризации. Наиболее перспективными методами теоретического исследования нелинейных колебаний виброзащитных систем на основе виброизоляторов из МР выбраны приближенные аналитические методы нелинейной механики. Для эффективного применения таких методов необходима математическая модель деформирования новых виброизоляторов, достаточно просто и достоверно отражающая процессы построения петли гистерезиса виброизоляторов при любых видах нагружений. Все вышеизложенное позволило сформулировать цель и задачи исследования.

В главе 2 вскрыты основные недостатки существующих конструкций виброизоляторов типа «двойной колокольчик». На основании анализа обобщенных экспериментальных данных  намечены пути их устранения.

Показано, что возможно существенное увеличение их грузоподъемности (до 10 раз) при одновременном снижении резонансной частоты и сохранении высоких демпфирующих свойств путем введения в отработанные конструкции разгрузочных пружинных устройств,  упругой проставки и противоударных устройств различных конструкций (рис. 1,2). Предложен ряд мероприятий по совершенствованию технологического цикла виброизоляторов. Показано, что укладка армирующего жгута является определяющим фактором вибропрочности виброизоляторов типа двойной колокольчик и новых виброизоляторов. Предложены оптимальные схемы укладки армирующего жгута.

| Рис. 1. Новый виброизолятор «двойной колокольчик» с разгрузочным устройством | Рис. 2. Противоударный виброизолятор «двойной колокольчик» с пакетами тарельчатых пружин |  |
| --- | --- | --- |

Сформулированы основные принципы конструирования новых виброизоляторов с повышенными противоударными свойствами. Эти принципы воплощены в реальных конструкциях, защищенных патентами РФ (с участием автора настоящей работы).

На базе экспериментальных исследований и данных, полученных расчетным путем, показано, что вновь разработанные и изготовленные виброизоляторы имеют нагрузочную способность в 5-10 раз больше, чем у прототипа в зависимости от параметров разгрузочного устройства (одно-, двух- или трехпружинной схемы разгрузочного устройства). Размещение упругих прокладок из материала МР между УДЭ практически не влияет на УФХ виброизоляторов в пределах рабочего хода, но существенно улучшает его противоударные характеристики. Установка между УДЭ металлической проставки (пакет проставок) увеличивает осевую жесткость виброизолятора и существенно улучшает (до 30%) его демпфирующие свойства. В разделе приведены также принципиальные схемы экспериментального оборудования, использованного в настоящей работе для экспериментальных исследований, расчетные методики для обработки результатов экспериментальных исследований и обоснована достоверность полученных результатов.

В третьей главе построена обобщенная полиномиальная математическая модель деформирования вновь разработанных виброизоляторов «двойной колокольчик», которая основана на экспериментальном определении и аппроксимации исходного множества петель гистерезиса, установлении закона плоскопараллельного переноса его процессов и нахождении функциональных связей коэффициентов аппроксимации исходного процесса с конструктивно-технологическими параметрами виброизоляторов. При аппроксимации множества семейств петель гистерезиса разгрузочных устройств в пространстве переменных: деформация   х*, амплитуда , натяг   q∈q0,qv, построено приближение полиномами Чебышева для каждого семейства петель гистерезиса и геометрического места их центров, а затем и для всей исходной совокупности процессов, причем,  с учетом условия совместности деформаций виброизолятора - прототипа и разгрузочного устройства получено:

Рм=λ=0mλ3=0fλ4=0rPλ1...λ4+Cλ1...λ4х−qλ1σA2−х−q2λ2A−A0+Ag2λ3q−q0+qv2+Gру,	(1)

где  – коэффициенты аппроксимации ИС прототипа.

В безразмерном виде имеем:

ηм=λ=0mλ3=0fλ4=0rPλ1...λ4'ξ−ξqλ1σξA2−ξ−ξq2λ2ξA−1,8λ3ξqλ4+Gpy    ,         (2)

где    ξх=ххаа;   ξл=Ааи;   ξq=qan   - соответственно безразмерные деформация, ее амплитуда, натяг; ;  – безразмерные реакция виброизолятора и усилие поджатия пружин разгрузочного устройства;  – безразмерные коэффициенты аппроксимации;  – коэффициенты, характеризующие степень влияния разгрузочного устройства на обобщенные УФХ прототипа ДКУ (определяющие критерии подобия разгрузочных устройств).

Некоторые результаты расчетных исследований по построенной модели и сравнение с экспериментом приведены на рис.3 и 4.

Рис. 3. Обобщенное семейство петель                Рис.4. Произвольное нагружение гистерезиса ИC: – -моделирование;                    виброизолятора: – - моделирование

о-эксперимент                                                        о-эксперимент

Анализ демпфирующей способности новых виброизоляторов м в зависимости от параметров разгрузочного устройства ру и демпфирующей способности прототипа  при   позволил установить следующую зависимость: 				.			    	            (4)

Формула (4) дает возможность проанализировать ситуацию и снизить негативное влияние разгрузочного устройства на демпфирующую способность м нового виброизолятора даже при относительно больших жесткостях пружин. В предельном случае (ру) жесткость РУ вообще не оказывает влияния на демпфирующую способность виброизолятора.

Дифференциальное уравнение движения установившихся колебаний при гармоническом возбуждении записано в виде:

ξ+P10л1+П00лξ−ξq+P01л1+П01лσξА2−ξ−ξq+P00л1+П00л=β0cosνθ+G ,       (5)

где  - безразмерная нагрузка;; ; G - общая размерная нагрузка; М - масса КС;  - безразмерное ускорение; в - сдвиг по фазе между колебаниями КС и возбуждающей нагрузкой;  – безразмерная амплитуда возбуждающей нагрузки; В – амплитуда нагрузки;  – безразмерная частота возбуждающей нагрузки;  - базовая частота собственных колебаний КС; =бt - безразмерное время; t – время.

Решая (5) для резонансных режимов с учетом   ,    получим:

; ;  .   (6)

Здесь:  – коэффициент передачи на резонансе в относительном движении КС относительно основания;  – безразмерная амплитуда колебаний на резонансе;  - безразмерная амплитуда возбуждающего виброперемещения, равная отношению амплитуды ас виброперемещения в переносном движении к значению величины коэффициента подобного преобразования прототипа аn;  – коэффициент передачи на резонансе в абсолютном движении ВС;  – безразмерная резонансная частота колебаний.

Некоторые результаты расчетных исследований по построенной модели и сравнение с экспериментом приведены на рис.5.

а)                                                 б)

Рис.5. Сравнение теоретических и экспериментальных данных:

а – амплитудная характеристика (гармоническая линеаризация);

б – АЧХ (¾, ¡) и скелетная кривая (- - -, ¨)

Решение задачи о колебаниях виброзащитных систем А и С ТС при гармоническом возбуждении методом гармонической (эквивалентной) линеаризации позволило установить аналитическую взаимосвязь параметров установившихся вынужденных колебаний с определяющими критериями подобия разгрузочного устройства. При достаточной малости указанных критериев они могут играть в исследовании динамических характеристик новых виброизоляторов роль поправочных коэффициентов в аналогичных характеристиках прототипов.

В четвертой главе изложены основы проектирования виброизоляторов для систем виброзащиты АиС ТС. Основными вопросами, решаемыми при выборе потребных УФХ вновь разрабатываемых виброизоляторов с разгрузочными пружинными устройствами являются: нахождение диапазонов возможного изменения пар значений Tn и an прототипа в соответствии с потребностями и ограничениями технического задания (ТЗ) и определение коэффициента жесткости разгрузочного устройства, позволяющего обеспечить заданную несущую способность.

. Созданные основы проектирования новых виброизоляторов АиС ТС на основе виброизоляторов «двойной колокольчик», обладающих повышенными несущими виброзащитными и противоударными свойствами, базируются на результатах исследования прототипов с учетом влияния на них разгрузочных устройств из цилиндрических пружин и установления функциональных связей конструкторско-технологических параметров прототипов с параметрами конструкции разгрузочных устройств.

Решение вопроса об определении потребных УФХ прототипов и, тем более, их рациональных конструктивно-технологических параметров является достаточно сложной задачей из-за неизвестности значений Gn и , функционально связанных с коэффициентами Тn и аn . Однако в диапазоне деформаций (А>1,9) для расчета резонансных режимов с некоторой погрешностью может быть применима гипотеза Е.С.Сорокина. Решение уравнения (3) с учетом (6) примет вид 		           		            (7)

Причем осредненные значения Gn     и  Тn  составляют соответственно Gn= 0,9Тn.и . Принимая из конструктивных соображений максимальную деформацию пружин (0,5-0,6) , для однопружинной схемы разгрузочного устройства получим диапазоны изменения Спр и

(8)

На заключительном этапе предварительного проектирования нового виброизолятора определяем область совместных решений для конструктивных параметров разгрузочных устройств и прототипов (диаметров УДЭ, пружин, проволоки, из которой изготовлены пружины, и т.д.). Полученные расчетные зависимости для определения величин  и Gn позволяют перейти ко второму этапу проектирования: определению достоверности полученных значений параметров прототипа и разгрузочного устройства и, при необходимости, их уточнения с помощью системы уравнений (6) и неравенства (8).

Рациональный выбор технологических параметров виброизоляторов–прототипов обеспечен на базе обобщения апробированных результатов теоретических и экспериментальных исследований упругих, демпфирующих и прочностных свойств виброизоляторов «двойной колокольчик».

Введение упругих проставок из материала МР и тарельчатых пружин в конструкцию новых виброизоляторов позволило обеспечить высокую энергоемкость их противоударных устройств, способствующих эффективному поглощению интенсивных ударных нагрузок, воздействующих на агрегаты и системы ТС.

Приближенное описание упругой характеристики такого виброизолятора представлено в виде кусочно-линейной функции, один участок которой описывает реакцию виброизолятора, а другой - сумму реакций прототипа и противоударной проставки.

Полученное решение об ударном нагружении КС с нелинейностью виброизолятора такого типа позволило получить расчетные зависимости для определения упругой характеристики противоударного устройства по заданным требованиям и ограничениям ТЗ:

,

где xg≤[xm] – максимальная деформация виброизолятора при ударе, соответствующая заданным в ТЗ ограничениям по значениям [xm],μy(ТТ) и Ap*=[Ap]Kp*

Рис. 6. АЧХ виброизоляторов ДК:

 - новый с нагрузкой 200 Н;

 - прототип с нагрузкой 75 Н

Широкие возможности управления несущей способностью, резонансными и противоударными характеристиками новых виброизоляторов в однопружинной конструктивной схеме и высокая эффективность методики расчета были апробированы на нескольких созданных прототипах виброизоляторов двойной колокольчик, в частности, на рис.6  представлены АЧХ вновь разработанного виброизолятора с номинальной нагрузкой 200Н и его прототипа ДКУ-54-7,5/15 на номинальную нагрузку 75 Н.  Проверка качества нового виброизолятора в условиях эксплуатации, аналогичных ДКУ-54-7,5/15 подтвердила высокую эффективность созданных принципов конструирования и методов проектирования низкочастотных виброизоляторов с пружинными разгрузочными устройствами.

Результаты работы использованы также на Куйбышевской железной дороге, филиале ОАО РЖД, в частности для виброзащиты систем управления и автоматики тепловых двигателей тепловозов, и в учебном процессе СамГУПС, что подтверждено соответствующими документами.

Основные результаты и выводы

1. Разработана обобщенная математическая модель деформирования новых виброизоляторов с разгрузочными устройствами из цилиндрических пружин. Выработанный подход к описанию их УФХ оказался весьма эффективным средством при исследовании динамических характеристик вновь разработанных виброизоляторов с помощью введения математически обоснованных поправочных коэффициентов на требования ТЗ в части интенсивности возбуждающих нагрузок, резонансных частот и т.п.

2. Обобщенные результаты исследования решений нелинейных дифференциальных уравнений движения КС вместе с разработанными принципами конструирования новых виброизоляторов позволили создать основы их рационального проектирования на базе методик определения потребных УФХ и выбора конструктивных и технологических параметров виброизоляторов.

3. Введение тарельчатых пружин в конструкцию вновь разрабатываемых виброизоляторов позволило обеспечить высокую энергоемкость их противоударных устройств, способствующих эффективному поглощению интенсивных ударных нагрузок, воздействующих на агрегаты и системы ТС. Приближенное описание упругой характеристики такого виброизолятора представлено в виде кусочно-линейных функций, один участок которой описывает реакцию виброизолятора, а другой - сумму реакций прототипа и противоударной проставки, что позволило получить расчетные зависимости для определения упругой характеристики противоударного устройства по заданным требованиям и ограничениям ТЗ.

4. Созданные методы проектирования виброизоляторов обеспечили высокую достоверность исследования и анализа обобщенных динамических характеристик, позволяющих рассчитывать системы виброзащиты АиС ТС с учетом условий их эксплуатации.

5. На основе разработанных принципов конструирования средств виброзащиты, учитывающих особенности эксплуатации современных АиС ТС, созданы новые конструкции низкочастотных виброизоляторов типа «двойной колокольчик» с высокой несущей способностью, обеспечиваемой пружинными разгрузочными устройствами, а также противоударные виброизоляторы, включающие в себя специальные противоударные устройства из пакетов тарельчатых пружин с высокой энергоемкостью поглощения ударных нагрузок. Разработанные принципы конструирования позволили обеспечить грузоподъемность вновь разработанных виброизоляторов по сравнению с прототипами более чем в три раза. При этом частоты резонансных колебаний виброзащитных систем АиС ТС уменьшены в несколько раз при сохранении коэффициента передачи на резонансе, в связи с чем качество виброизоляции существенно улучшено.

Внедрение новых виброизоляторов «двойной колокольчик» увеличило надежность различных агрегатов и систем ТС, облегчило доводку и сократило сроки освоения новой техники, что обеспечило важный социально-экономический эффект.

Основные положения и результаты диссертационной работы в хронологическом порядке отражены в следующих публикациях:

В изданиях, рекомндованных перечнем ВАК РФ:

1.Квазигармонические колебания виброзащитных систем с конструкционным демпфированием [Текст] / В.А.Антипов, Г.В.Лазуткин, А.Л.Рябков, Г.В.Изранова // Вестник СамГАПС: научно-технический журнал. (2007). Выпуск 8(12). С.65-70.

2. Лазуткин, Г.В. Влияние особенностей конструкционного демпфирования на нелинейные колебания виброзащитных систем [Текст] / Г.В.Лазуткин, В.А.Антипов, А.Л.Рябков // Известия Самарского научного центра РАН. 2009. Т. 11, №3. С. 301-306.

3. Лазуткин, Г.В. Универсальный метод решения задачи о колебаниях виброзащитных гистерезисных систем [Текст] / Лазуткин Г.В., Антипов В.А., Рябков А.Л. // Известия ОрелГТУ. 2009. №2-3/274(560). С. 99-106.

Другие издания:

4. Лазуткин, Г.В. Совершенствование конструкций и методов расчета виброизоляторов на основе проволочного волокнового материала[Текст]: монография / Г.В.Лазуткин, В.А.Антипов, А.Л.Рябков. - Самара: СамГУПС, 2008.-200с.- ISBN 978-5-98941-082-8.

5.Пат. 61374, Российская Федерация, МКИ F16F. Тросовый виброизолятор [Текст]  / В.А.Антипов, А.Л.Рябков, Г.В.Изранова; патентообладатель Самарская государственная академия путей сообщения. БИ №6, 2007.

6.Пат. 73046, Российская Федерация, МКИ F16F 3/08. Виброизолятор [Текст] / В.А.Антипов, Г.В.Лазуткин, А.Л.Рябков;  патентообладатель Самарская государственная академия путей сообщения. БИ №13, 2007.

7.Пат. 73708, Российская Федерация, МКИ F16F 3/08. Виброизолятор втулочный [Текст] / В.А.Антипов, Г.В.Лазуткин, А.Л.Рябков;  патентообладатель Самарский государственный университет путей сообщения. БИ №15, 2008.

8.Практические схемы связи статических моделей упругогистерезисных систем сухого трения с динамическими характеристиками системы объект виброзащиты–  демпфер – корпус [Текст]  / П.В.Вершинин, В.А.Дулецкий, Г.В.Изранова, А Л.Рябков // Актуальные проблемы развития железнодорожного транспорта: сб. науч. тр.. – Самара: СамГАПС, 2006.

9.Анализ и перспективы внедрения новейших средств подавления вибрации на железнодорожном транспорте [Текст] / В.А.Антипов, П.В.Вершинин, А.Л.Рябков, В.А. Дулецкий// Вестник СамГАПС.- Вып. 5.- Самара: СамГАПС, 2006.

10.Антипов, В.А. Основы проектирования и разработка низкочастотных виброизоляторов большой грузоподъемностью с конструкционным демпфированием [Текст] / В.А.Антипов, Г.В.Лазуткин, А.Л.Рябков // матер. междунар. науч. конф. Современные проблемы математики, механики, информатики.- Тула: ТулГУ, 2007.С.104-111.

11.Особенности технологического процесса , упругие и диссипативные свойства изделий из материала меретранс-2 [Текст] / В.А.Антипов, Г.В.Изранова, В.А.Дулецкий, А.Л.Рябков // Надежность железнодорожной техники и управление: матер. науч.-практ. конф..-Самара:СамГУПС, 2007, с.88-91.

12.Совершенствование технологических параметров упругогистерезисных элементов виброизоляторов и демпферов из нетканого упругопористого проволочного материала [Текст]   / В.А.Антипов, Г.В.Лазуткин, А.Л.Рябков, М. А.Петухова // Актуальные проблемы развития транспортного комплекса: матер. IV междунар. науч. конф.- Самара: СамГУПС, 2008. С.263-266.

13.Лазуткин, Г.В. Основы проектирования модифицированных виброизоляторов ДКУ для систем виброзащиты ЭУ и ТС [Текст]  /Г.В.Лазуткин, В.А.Антипов, А.Л.Рябков // ИНЖИНИРИНГ-2009: сб. трудов региональной науч.-практ. конф.-Орел: «Изд. дом «Орловская литература и книгоиздательство» и К», 2009. С.60-65 и др.