Общая характеристика работы

Актуальность работы. Расстройство голосового аппарата является наиболее распространенным заболеванием среди школьников, студентов и преподавателей. Многие хронические заболевания органов и систем, не входящих в состав голосового аппарата, могут обуславливать неполноценность его функции даже в случае отсутствия каких-либо изменений в гортани. Сюда относятся заболевания легких, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. Установлена тесная связь между голосовыми расстройствами и нарушениями функции щитовидной железы.

Проведенные исследования показали, что в большинстве случаев оценка голоса пациента осуществляется оториноларингологом или фониатром субъективно, т.е. на слух, и присутствие человеческого фактора при этом неизбежно. Поэтому в практике фониатров используются компьютерные технологии, которые позволяют определить некоторые акустические параметры голоса, на основе которых может быть объективно определено состояние голосового тракта, например, путем балльных оценок. При этом используются различные методы компьютерного анализа сигнала голоса, ориентированные как на пространство сигналов, так и на пространство частот. Однако в настоящий момент они не могут удовлетворить специалистов, как по достоверности, так и по оперативности диагностики, так как в результате размытости границ классов обладают низкой специфичностью и требуют высокой квалификации эксперта для принятия решения о наличии или отсутствии патологии голосового аппарата.

Многочисленные исследования показали, что основой существования любой сложной биологической системы являются ритмические процессы (Глас Л., Скляров О., Чижевский А). Каждой биологической системе, находящейся в состоянии гомеостатического равновесия, соответствует ритм определенной сложности. Причем отклонение от этого состояния может сопровождаться как усложнением ритма (до хаотического ритма), так и упрощением его (метрономный режим) (Баевский Р.). Поэтому для исследования функционального состояния голосового аппарата и распознавания речи широко используют спектральные методы (Гоулд Б., Рабинер Л.).

Однако на спектральный состав сигнала голоса влияет множество системных факторов, не связанных с функциональным состоянием голосового аппарата (Василенко Ю.С., Васильев Ю.М.), поэтому использование классических спектральных методов анализа в этом случае затруднительно и для его анализа предпочтительно использовать частотно-временные преобразования (Макс Ж.).

таким образом, разработка методов и средств диагностики функционального состояния голосового аппарата, позволяющих вести анализ нестационарных сигналов и обеспечивающих поддержку принятия решений в условиях нечетко выраженных границ классов, является актуальной задачей.

Работа выполнена в соответствие с научно-технической программой «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники», подпрограмма 204 «Технология живых систем» 2002-2004 гг. и в соответствии с научным направлением Курского государственного технического университета «Разработка медико-экологических информационных технологий».

Цель работы. Целью данной работы является повышение диагностической эффективности классификации функционального состояния голосового аппарата посредством частотно-временного анализа тестовых сигналов голоса и нечеткой логики принятия решений.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- разработать метод синтеза пространства информативных признаков, выделяемых из кода тестового сигнала;

- разработать модель модуля нечеткого вывода, предназначенного для использования в системах поддержки принятия решений при диагностике функционального состояния голосового аппарата;

- предложить структуру системы поддержки принятия решений для врача-фониатра;

- разработать способ формирования функций принадлежности для классификации функциональных состояний голосовых складок;

- провести апробацию предложенных методов и средств на репрезентативных контрольных выборках.

Методы исследований. Для решения поставленных задач использовались методы системного анализа, спектрального анализа, вейвлет-анализа, математической статистики, теории нечетких нейронных сетей и распознавания образов, экспертного оценивания и принятия решений. При разработке модуля нечеткого вывода в качестве инструментария использовался Matlab 6.0 с графическим интерфейсом пользователя для NN – NNTool и со встроенным пакетом Fuzzy Logic Toolbox.

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной:

- метод синтеза признакового пространства по вейвлет–плоскости тестовой фонемы, отличающийся способами выделения тестовой фонемы из тестового сигнала, сегментации вейвлет-плоскости тестовой фонемы и процедурами определения статистических характеристик выделенных сегментов вейвлет-плоскости тестовой фонемы;

- способ выделения тестовой фонемы из тестового сигнала, основанный на анализе числа пересечений нулевого уровня тестовым сигналом в скользящем частотно-временном окне;

- способ сегментации вейвлет-плоскости тестовой фонемы, отличающийся анализом частотных компонент модулей вейвлет-коэффициентов и их нисходящих разностей в окнах, ширина которых равна длине строки вейвлет-плоскости;

- модель модуля нечеткого вывода, предназначенная для использования в системах поддержки принятия решений при диагностике функционального состояния голосовых складок, отличающаяся правилами вывода в агрегаторе и дефуззификаторе и алгоритмом уточнения настраиваемых параметров, основанном на итерационной процедуре минимизации числа объектов обучающей выборки, для которых не могут быть приняты ни нулевая, ни альтернативная гипотезы;

- способ формирования функций принадлежности для классификации функциональных состояний голосовых складок, заключающийся в сортировке полигонов обучающих выборок двух разделяемых классов, с последующим применением к полученным полигонам процедур обработки гистограмм, определяемым относительной дислокацией полигонов выбранных классов;

- алгоритмы классификации функциональных состояний голосовых складок, отличающиеся наличием детектора ошибок, позволяющие контролировать достоверность полученных результатов при выделении подклассов функциональных состояний голосовых складок и при ситуациях, когда нечеткий решающий модуль не выдает конкретного диагностического заключения.

Практическая значимость и результаты внедрения. Разработанные методы, способы и алгоритмы составили основу построения автоматизированной системы поддержки принятия решения по управлению процессами диагностики и коррекции функционального состояния голосовых складок, практические испытания которой показали ее высокую диагностическую эффективность и приемлемое качество рекомендаций по реабилитации голосового аппарата.

программные средства ориентированы на практическое здравоохранение и реализуют алгоритмы диагностики, способствующие ускорению процессов реабилитации больных с функциональными нарушениями голосовых складок.

Результаты работ используются при проведении научно-исследовательских работ в ГУП НИИ новых медицинских технологий и используются в учебном процессе Курского государственного технического университета при подготовке специалистов по направлению 200300.68 – «Биомедицинская инженерия».

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих научно-технических конференциях: Всероссийской научно-технической конференции студентов, молодых ученых и специалистов «Биотехнические, медицинские и экологические системы» (Биомедсистемы-2001) (Рязань, 2001); VI, VII, VIII и IX Международных научно-технических конференциях «Медико-экологические информационные технологии» (Курск, 2003, 2004, 2005, 2006); 6-й Международной конференции «Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации» (Распознавание-2003) (Курск, 2003); Х юбилейной и XI Российских научно-технических конференциях с международным участием «Материалы и упрочняющие технологии» (Курск, 2003, 2004); XXXI вузовской научно-технической конференции студентов и аспирантов в области научных исследований «Молодежь и XXI век» (Курск, 2003); Всероссийской научно-технической конференции «Биотехнические системы в XXI веке» (С.-Петербург, 2004); научной конференции «Интеграция медицины и образования» (Курск, 2006).

Публикации. Самостоятельно и в соавторстве по теме диссертации опубликовано 9 печатных работ.

Личный вклад автора. В работах, опубликованных в соавторстве и приведенных в конце автореферата, в [1] автором предложена модификация нечеткой нейронной сети Ванга-Менделя, в [2] автором предложена структура модуля нечеткого вывода с трехстабильным выходом; в [4] соискателем предложен способ получения «картины» голоса, в [5] соискатель предложил способ сегментации сигнала голоса, в [6] автор исследовал структуру пятислойного нечеткого решающего модуля, в [8] и [9] соискателем предложены способы сегментации вейвлет-плоскостей тестовых сигналов и выделения информативных признаков из полученных сегментов.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и библиографического списка, включающего 116 отечественных и 22 зарубежных наименования. Работа изложена на 152 страницах машинописного текста, содержит 49 рисунков и 6 таблиц.

основное содержание работы

Во введении к диссертации обосновывается актуальность темы, определяются цели и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы. Кратко излагается содержание глав диссертации.

В первой главе исследуются методы и средства диагностики функциональных состояний голосового аппарата и компьютерные методы анализа тестовых фонем. Показано, что расстройство голосового аппарата относится к наиболее распространенным заболеваниям. Анализ интенсивности этих заболеваний показал, что основными расстройствами голоса при заболевании гортани являются дисфонии, причинами которых могут быть функциональные, органические или воспалительные заболевания гортани.

Анализ существующих методов обработки сигнала голоса показал, что для выделения информативных признаков удобно использовать методы вейвлет-анализа сегментов тестовой фразы, а решение о том, к какому классу относится функциональное нарушение голосового аппарата, в связи с отсутствием четких границ между этими состояниями, целесообразно принимать на основе нечеткой логики принятия решений.

В заключении первой главы определяются цель и задачи исследования.

Вторая глава посвящена вопросам выбора и вычисления показателей, выделяемых из сигнала голоса, характеризующих функциональное состояние голосового аппарата обследуемого. В результате теоретического и экспериментального анализа голосовых сигналов было предложено исследовать вейвлет-плоскость фонемы «Е», записанной в процессе фонации слов, в которых фонема «Е» расположена между двумя согласными (использовалось слово «СПЕКТР») с последующим выделением сегмента записи, соответствующего фонеме «Е».

В ходе исследований был разработан метод выделения информативных признаков, включающий следующие технологические операции: запись кода фонируемого тестового слова, выделение из него тестовой фонемы, вейвлет-преобразование кода тестовой фонемы, сегментацию вейвлет-плоскости тестовой фонемы и выделение информативных признаков из сегментов вейвлет-плоскости.

В процессе разработки способа выделения тестовой фонемы из тестового сигнала были исследованы ряд известных способов распознавания гласных звуков. Однако применение способа сегментации речевого сигнала на основе формантной структуры спектра и макси-минного метода не дало положительного результата ввиду большой вариации периода основного тона (до 100%), дрейфа изолинии и высокочастотных помех.

на рис. 1 приведены фрагменты записей слов «СПЕКТР», полученные на различных пациентах.

Рис. 1. Запись последовательности слов «СПЕКТР» у пациентов с различными видами патологий (в центре пациент без функциональных нарушений гортани)

Анализ многочисленных записей тестовых сигналов показал, что выделение кода фонемы «Е» из слова «СПЕКТР» представляет трудности не только в автоматическом, но и в ручном режиме, что потребовало разработки нового способа сегментации, основанного на выводах из теоремы Б. Логана.

Сущность способа заключается в подсчете числа пересечений тестовым сигналом нулевого уровня в окне, занимающем частотный диапазон 100…400 Гц и временной - 0…40 мс. Статистический анализ кодов слова «СПЕКТР» пациентов с различными патологиями голосового аппарата показал, что такое окно для сегмента фонемы «Е» содержит 202 пересечений нулевого уровня, а для других сегментов тестового слова содержит не более 124 пересечений.

правильность распознавания фрагмента сегмента фонемы «Е» составила 98,5%.

В соответствии с предложенным методом синтеза пространства информативных признаков, на вейвлет-плоскости тестового сигнала необходимо выделить информативные области, характеризующие функциональное состояние голосового аппарата путем сегментации этой плоскости.

Механизм сегментации может быть иллюстрирован путем построчной развертки вейвлет-плоскости тестового сигнала (фонема «Е»). Пример такой построчной развертки показан на рис. 2.

Рис. 2. Развертка вейвлет-плоскости тестовой фонемы по строкам: зона обертонов (1), зона высокочастотной форманты (2), зона первой форманты (3) и зона второй форманты (4)

Статистический анализ множества разверток позволил предложить двухэтапный поиск информативных областей.

На первом этапе сегментации определяются зоны дислокации формант. Эти зоны могут перекрываться. На втором этапе в этих зонах выделяются информативные области, верхние и нижние границы которых могут аппроксимироваться полиномами нулевого или более высокого порядка.

Верхнюю границу формантной зоны (абсцисса) обозначаем ξi, где i – номер формантной зоны. Нижнюю границу формантной зоны или зоны обертонов обозначаем ξi+Ti, где Т – ширина зоны обертонов или формантной зоны. Слева формантная зона на вейвлет-плоскости ограничена ординатой τ (в отсчетах) или τ/fд (в секундах), где fд - частота дискретизации сигнала. Ширина формантной зоны по оси абсцисс определяется параметром М. Параметры  и М определяются способами реализации вейвлет-преобразования.

Рассмотрим первый этап сегментации, в ходе которого определяются параметры ξ и T.

Для зоны обертонов параметр ξ не определяется, так как ее верхняя граница соответствует нулевой ординате (частоте, несколько меньшей половины частоты дискретизации), а величина Т определяется наименьшим значением параметра θ, для которого

j=ττ+MWθj≤0,1j=ττ+MW0j.	(1)

Экспериментальные исследования показали, что границам формантных зон (рис. 2) соответствует выполнение следующего условия

j=ττ+MWξ1jВЧj=ττ+MWξ1jНЧ,	(2)

где Wξ1jВЧ - отсчеты высокочастотной составляющей модулей вейвлет-коэффициентов ξ1-ой строки вейвлет-плоскости; Wξ1jНЧ - отсчеты низкочастотной составляющей модулей вейвлет-коэффициентов ξ1-ой строки вейвлет-плоскости.

Статистический анализ фрагментов вейвлет-плоскости тестовых сигналов, примеры которых приведены на рис. 3, показал, что для того, чтобы отличить верхнюю границу первой форманты от верхней границы высокочастотной форманты необходимо воспользоваться следующими решающими правилами:

ЕСЛИΔj=ττ+MWξjВЧ<0 И Δj=ττ+MWξjНЧ>0ТО  ital верхняя  ital граница  ital высокочастотной  ital форманты
               ИНАЧЕ

ЕСЛИΔj=ττ+MWξjВЧ>0 И Δj=ττ+MWξjНЧ<0ТО  ital верхняя  ital граница первой ital форманты
              ИНАЧЕ  ital нет  ital решения
            ,(3)

где Δ - оператор нисходящей разности по параметру ξ.

Рис. 3. верхняя граница первой форманты (шесть строк вейвлет-плоскости)

Для определения нижней границы высокочастотной форманты и нижней границы первой форманты используются решающие правила аналогичные (2), (3).

На втором этапе сегментации в выделенных формантных зонах определяются информативные области, структура которых показана на            рис. 4. Алгоритм поиска этих областей заключается в определении траектории следа форманты, как траектории, образованной координатами вейвлет-коэффициентов с максимальными модулями на отрезках ξi,  j], [ξi+T,j при j∈τ,τ+M. Границы V1i определяются минимальным значением вертикальных координат (k-х параметров масштаба) этих максимумов, границы V2i – максимальным значением k-х координат этих максимумов.

Рис. 4. Сегментная структура вейвлет-плоскости фонемы «Е»

При анализе сигнала в частотно-временной области использовались пять информативных признаков.

Первый информативный признак X1 сформирован на основе анализа корреляционной матрицы информативной области зоны обертонов.

Анализ полигонов корреляционных матриц, примеры которых приведены на рис. 5, показал, что для гортани без патологий частости выпадения коэффициентов корреляции с более высокими значениями выше, чем для гортани с патологиями.

а)	б)

рис. 5. Полигоны корреляционных матриц зоны обертонов вейвлет-плоскостей тестовых сигналов: а – гортань с патологиями, б – гортань без патологий

исходя из этого установленного факта, информативный признак предлагается рассчитывать в соответствии с выражением

X1=1N2i=0N−1j=0N−1rij,	(6)

где N – число строк в информативной области зоны обертонов, rij - коэффициент корреляции между i-ой и j-ой строками вейвлет-плоскости.

Статистический анализ модулей вейвлет-коэффициентов первой формантной зоны (300 Гц) показал, что по мере увеличения степени тяжести патологического состояния гортани происходит рост математического ожидания и дисперсии модулей вейвлет-коэффициентов в этой формантной зоне. Затем, по мере «перекачки энергии» в более низкочастотную формантную зону, математическое ожидание модулей вейвлет-коэффициентов начинает падать с продолжающимся ростом дисперсии.

Таким образом, для определения второго и третьего информтивных признаков можем записать следующие формулы

X2=1(H12−H11)(V12−V11)i=H11H12j=V11V12Wij.	(7)

X3=1(H12−H11)(V12−V11)i=H11H12j=V11V12(X2−Wij)2.	(8)

Статистический анализ модулей вейвлет-коэффициентов второй формантной зоны вейвлет-плоскости тестового сигнала (150 Гц) показал, что по мере увеличения степени тяжести патологии гортани происходит «накачка энергией» второй формантной зоны за счет более высокочастотных сегментов вейвлет-плоскости. Дисперсия же модулей вейвлет-коэффициентов второй формантной зоны в этом случае ведет себя неоднозначно: в зависимости от патологии она может, как увеличиваться, так и уменьшаться.

Для определения четвертого и пятого информативных признаков используем формулы, аналогичные (7) и (8), записанные для вейвлет-коэффициентов второй форманты.

В главе 3 рассматривается модель модуля нечеткого вывода, предназначенного для системы поддержки принятия решений врача-фониатра.

В качестве прототипа структуры модуля взята структура Ванга-Менделя. В процессе экспериментального анализа функций принадлежности для пяти признаков синтезированного признакового пространства было установлено, что как при выявлении патологического состояния, так и при его классификации в агрегаторе модуля (рис. 6) может быть использовано следующее правило вывода

Kωj=η1μωj(x1)+maxη2(μωj(x2)⋅μωj(x3)),  η3(μωj(x4)⋅μωj(x5)⋅1−η1μωj(x1), (9)

где μωj(xi) - функции принадлежности объекта с признаком xi к классу ωj; η1,η2,η3 - настраиваемые параметры.

В данном правиле функции принадлежности, носители которых относятся к одной форманте, объединяются по правилу Ларсена, а функции принадлежности, полученные в разных формантах, определяются как функции принадлежности суммы нечетких множеств.

Чтобы трансформировать структуру Ванга-Менделя из аппроксиматора в классификатор и реализовать процесс управления соотношением между числом ошибок первого и второго рода, целесообразно на выходах второго слоя (агрегатора) осуществить функциональное преобразование посредством униполярной сигмоидальной функции (третий слой)

gξ=11+еβ(1−Kωξ),	(10)

где Kωξ - значение выхода агрегатора в канале соответствующего класса, ξ – индекс элемента обучающей или контрольной выборки, β – коэффициент, подбираемый в процессе обучения.

Для того, чтобы реализовать итерационный процесс пошаговой коррекции настраиваемых коэффициентов в агрегаторе и дефуззификаторе (параметры η в (9) и β в (10)), выход дефуззификатора (четвертый слой) из двухстабильного преобразуем в трехстабильный посредством добавления пятого слоя, который на рис. 6 показан справа от штриховой линии модифицируемой структуры Ванга-Менделя.

Пятый слой, предназначенный для выделения третьего состояния, соответствующего ситуации, когда не могут быть приняты ни нулевая, ни конкурирующая гипотезы, реализует следующее правило вывода:

ЕСЛИ gω0ξ−gω1ξΘ, ТО «нет решения», ИНАЧЕ,

ЕСЛИ gω1ξ>gω0ξ, ТО «болен», ИНАЧЕ «здоров»,	(11)

где гистерезис Θ лежит в пределах 10…20% от максимальной верхней границы множества {Kωξ}, принимая значения 0,1…0,2.

Настройка этого модуля ведется в два этапа. На первом этапе, используя функцию LEARNP пакета Matlab, настраиваются коэффициенты третьего слоя модели рис. 6. При этом при классификации объектов обучающей выборки в качестве правила вывода используется нижняя часть выражения (11). На втором этапе посредством компаратора пятого слоя из обучающей выборки выделяется третий класс – «нет решения». При этом в качестве правила вывода используется верхняя часть выражения (11).

Рис. 6. Структурная схема нечеткого решающего модуля с трехстабильным выходом

После выделения третьего класса осуществляется пошаговая коррекция параметров η, начиная с параметра, обладающего наибольшей чувствительностью по отношению к третьему классу. Процесс коррекции по i-му параметру продолжается до тех пор, пока уменьшение объектов третьего класса идет за счет ошибок первого и/или второго рода. Для настраиваемых коэффициентов в первом агрегаторе это условие имеет следующий вид:

ЕСЛИ Δηω0i<0, ТО [[(ΔA > ΔB) И ((C – D) ≥ 0)]

ИЛИ [(ΔA ≥ ΔB) И ((C – D) > 0)]] = «ИСТИНА»,	(12)

где ΔA – уменьшение ошибок первого рода за счет снижения Kω0; ΔB – увеличение ошибок второго рода за счет снижения Kω0, C – уменьшение числа объектов, отнесенных решающим модулем к третьему классу, за счет класса «болен»; D – увеличение числа объектов, отнесенных решающим модулем к третьему классу, за счет класса «здоров».

Условие, аналогичное (12), может быть получено и при настройке модуля по каналу нулевой гипотезы (класс «болен»).

Если проверка условий (12) даст отрицательный результат для всех η из множества η, то осуществляется переход к первому этапу настройки и т.д., пока не получаются удовлетворительные показатели точности или условия (12) не выполнятся ни для одного параметра η после первого этапа настройки.

Исходя из задач, решаемых разрабатываемой системой, в ее состав входят: 1) подсистема управления базой данных (ПУБД); 2) подсистема тестирования; 3) решающий модуль.

Структурная схема автоматизированной системы диагностики функционального состояния гортани показана на рис. 7.

ПУБД этой системы включает три функциональных модуля: 1)глобальную базу данных; 2) локальную базу данных (БД) первого уровня; 3) интерфейс.

Рис. 7. Структурная схема автоматизированной системы для поддержки принятия решений при диагностике функционального состояния гортани

в локальной БД первого уровня хранятся протоколы тестов пациентов. Глобальная база данных хранит вейвлет-плоскости тестовых фонем различных классов, а также выделенные информативные признаки и включает программные модули для определения вейвлет-коэффициентов и коэффициентов Фурье тестовых фонем и информативных признаков.

Блок формирования информативных признаков (БФИП) функционирует согласно алгоритмам, рассмотренным в главе 2 диссертации. При настройке модуля нечеткого вывода БФИП формируют множество векторов информативных признаков, а при тестировании – один вектор.

Решающий модуль включает два блока: модуль нечеткого вывода и ПУБД третьего уровня. Локальная база данных третьего уровня предназначена для хранения моделей трехстабильных нечетких решающих модулей (настраиваемых параметров) и функций принадлежности для фуззификаторов трехстабильного нечеткого решающего модуля.

Процесс получения функций принадлежности сводится к определению и преобразованию гистограмм информативных признаков, хранящихся в глобальной базе данных.

Для получения функций принадлежности в локальной базе данных третьего уровня имеется блок формирования функций принадлежности, работа которого основана на интерактивном режиме. Этот подход обусловлен тем, что определенные виды органических поражений гортани достаточно редки и обучающие выборки необходимого объема собрать довольно трудно.

Способ формирования функций принадлежности включает сортировку полигонов обучающих выборок двух разделяемых классов, осуществляемую в интерактивном режиме, и применение к ним последовательности процедур обработки гистограмм с учетом относительной дислокации полигона класса «болен» относительно полигона класса «здоров» и их эволюции в процессе применения процедур видоизменения гистограмм. В качестве процедур видоизменения гистограмм использовались процедуры выравнивания гистограмм, пороговой обработки и аппроксимации.

В результате проведенного нами статистического анализа при заболеваниях гортани было выделено три характерных типа полигонов двух разделяемых классов. В зависимости от характерного типа к каждому из этих двух полигонов последовательно применяются процедуры выравнивания гистограмм и пороговой обработки. Последовательность применения этих стандартных процедур, а также их очередность по классам определяется типом полигонов. Пользователь в интерактивном режиме сопоставляет полученные полигоны классов «болен»/«здоров» для исследуемого признака с одним из выделенных типов, и относит его к наиболее подходящему. После этого подключается программный модуль (база данных третьего уровня), который реализует соответствующие данному типу полигонов процедуры выравнивания гистограмм и пороговой обработки. При этом отдельным видам обработки подвергаются только определенные части полигонов, дислокации которых определяются тем, к какому типу конфигурации полигонов они относятся. Затем полученные модифицированные полигоны преобразуются экспертами в графики функций принадлежности, на основании которых составляют соответствующие аналитические выражения.

В четвертой главе обсуждаются методика и результаты экспериментальных исследований, на основе которых определяются функции принадлежности по заданным информативным признакам.

Функции принадлежности по признаку X1 для трех выделенных заболеваний показаны на рис. 8.

Второй информативный признак X2 получаем в первой формантной зоне фонемы «Е».

Рис. 8. Функции принадлежности по классам заболеваний гортани по носителю X1 (показатель регулярности в зоне обертонов вейвлет-плоскости): ω0 - здоров; ω1 - функциональная дисфония; ω2 - органическая дисфония; ω3 - воспалительное заболевание гортани

В качестве нормирующего коэффициента используем среднее значение модуля вейвлет-плоскости, которое определяется согласно выражению

e=1N1N2i=0N1−1j=0N2−1Wij,	(13)

где N1 – число строк вейвлет-плоскости, N2 – число столбцов вейвлет-плоскости.

Таким образом, функции принадлежности μω1(X2) и μω2(X2) ищем для носителя

X2=X2e.	(14)

Третий информативный признак X3 характеризует вариабельность коэффициентов в первой формантной зоне. Как и второй признак, он должен быть нормирован, чтобы ослабить на него влияние неконтролируемых параметров. Поэтому функции принадлежности μω1(X3) и μω2(X3) получаем по носителю

X3=X3X2.	(15)

Четвертый и пятый информативные признаки характеризуют те же энергетические соотношения, но только для второй форманты, поэтому они могут быть определены по формулам, аналогичным (14) и (15).

Полученные функции принадлежности хранятся в локальной базе данных третьего уровня (рис. 7) и используются в фуззификаторе модуля нечеткого вывода (рис. 6).

Система поддержки принятия решений предоставляет пользователю провести предварительный диагноз (скрининг-диагноз), а также провести более тщательную диагностику той патологии, которая выявлена в процессе скрининг-диагностики, путем выбора подходящей модели нечеткого решающего модуля.

Если выбранная модель находится в третьем состоянии, то реализуется алгоритм классификации функционального состояния голосовых складок, использующий интерактивный режим.

На первом этапе алгоритма согласно частному решающему правилу по первому информативному признаку проводится скрининг-диагностика, которая позволяет получить коэффициент уверенности в предполагаемом диагнозе до 0,75 (рис. 8). Если коэффициент уверенности низок и скрининг-диагноз по первому частному решающему правилу поставить не представляется возможным, то алгоритм подключает следующее частное решающее правило и таким образом анализ данных идет по следующей ветви. В результате в каждой ветви алгоритма происходит объединение по логическому И частных решающих правил с выбором той ветви, которая наиболее адаптирована к входным данным. На втором этапе реализации алгоритма пользователь может нарушить естественный ход выполнения алгоритма путем игнорирования определенных результатов функции И, в результате чего алгоритм выйдет на другую ветвь. Это делается либо на основе собственного опыта, либо на основе информации, полученной при обследовании конкретного пациента. При этом в алгоритм введен «детектор ошибок», который контролирует количество игнорирований и при выходе за предельно допустимые значения пользователь получает сообщение о целесообразности направления пациента на инструментальные исследования.

Для проверки качества диагностики функционального состояния гортани из обследуемых пациентов были сформированы контрольные выборки. Контрольная выборка класса ω0 (здоров) формировалась в количестве 100 человек путем случайного выбора из базы данных класса «здоров». Результаты качества диагностики, характеризуемые показателями диагностическая чувствительность (ДЧ), диагностическая специфичность (ДС), прогностическая значимость положительных результатов (ПЗ+), прогностическая значимость отрицательных результатов (ПЗ), диагностическая эффективность решающего правила (ДЭ), приведены в табл. 1.

Таблица 1

Таблица контрольных испытаний классов ω0, ω1, ω2 и ω3

| Разделяемые классы | Показатели качества классификации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЧ | ДС | ПЗ+ | ПЗ | ДЭ |
| ω1/ω0 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,96 | 0,95 |
| ω2/ω0 | 0,938 | 0,92 | 0,882 | 0,979 | 0,945 |
| ω3/ω0 | 0,95 | 0,90 | 0,916 | 0,978 | 0,949 |
| ω3/ω2 | 0,833 | 0,888 | 0,870 | 0,947 | 0,917 |

Анализ полученных результатов показал, что статистические испытания на контрольных выборках позволяют рекомендовать полученные решающие правила и алгоритмы для практического использования.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Предлагаемая работа посвящена решению научных и практических задач, связанных с повышением диагностической эффективности классификации функционального состояния голосовых складок путем разработки способов, алгоритмов и программно-технических средств, обеспечивающих управление процессами диагностики функционального состояния голосовых складок в условиях нечеткого представления исходных данных и диагностируемых классов.

В результате выполнения работы получены следующие основные результаты.

1.	Разработан метод синтеза пространства информативных признаков, выделяемых из кода тестового сигнала, позволяющий классифицировать функциональные состояния голосового аппарата, включающий:

-	способ выделения тестовой фонемы из тестового сигнала, основанный на анализе числа пересечений нулевого уровня тестовым сигналом в скользящем частотно-временном окне;

-	способ сегментации вейвлет-плоскости тестовой фонемы, отличающийся анализом высокочастотной и низкочастотной составляющих модулей вейвлет-коэффициентов и их нисходящих разностей во временных окнах, ширина которых равна длине строки вейвлет-плоскости;

-	алгоритмы вычисления компонент признакового пространства, основанные на вычисления статистических характеристик модулей вейвлет-коэффициентов в выделенных сегментах вейвлет-плоскости тестовой фонемы.

2.	Предложена модель нечеткого решающего модуля с тремя выходами, предназначенная для использования в системах поддержки принятия решений при диагностике и реабилитации функционального состояния голосового аппарата, позволяющая выделить в выборке объекты, для которых не могут быть приняты ни нулевая, ни альтернативная гипотезы, отличающаяся правилами вывода в агрегаторе и дефуззификаторе модуля и алгоритмом коррекции их параметров, реализующим итерационный процесс повышения точности классификации за счет контролируемого снижения области не классифицируемых объектов.

3. Предложена структура системы поддержки принятия решений для диагностики и реабилитации функционального состояния гортани, включающая три функциональных уровня и обеспечивающая диагностическую эффективность решающих правил по классам «болен»/«здоров» не ниже 0,945 и диагностическую эффективность по классам «болен»/«болен» не ниже 0,917.

4. Разработан способ формирования функций принадлежности для классификации функциональных состояний голосовых складок, заключающийся в формировании полигонов обучающей выборки двух классов и, путем использования интерактивного режима, отнесения этих полигонов к одному из трех типов, в рамках которого:

-	получены три алгоритма синтеза функций принадлежности, соответствующие трем типам полигонов выборок двух классов, предусматривающие учет относительной дислокации полигонов класса «болен» относительно полигона класса  «здоров» и его эволюции в процессе применения способов видоизменения гистограмм;

-	получены функции принадлежности по пяти информативным признакам по классам «болен»/«здоров» и по классам, соответствующим функциональным нарушениям голосового аппарата;

-	разработаны алгоритмы классификации функциональных состояний голосовых складок, отличающиеся наличием детектора ошибок, позволяющие контролировать степень достоверности полученных результатов при классификации функционального состояния голосовых складок и при ситуациях, когда нечеткий решающий модуль не выдает конкретного диагностического заключения.

5.	Разработанные модели, методы и алгоритмы и соответствующее программное обеспечение прошли экспериментальную проверку в ГУП НИИ Новых Медицинских технологий и используются в учебном процессе кафедры Биомедицинской инженерии Курского государственного технического университета. В результате проведенных статистических исследований получены количественные результаты качества диагностики различных функциональных состояний голосовых складок, которые показали, что разработанные способы, методы и алгоритмы могут быть рекомендованы для практического использования.

###### СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

- Шаталова, О.В. Система поддержки принятия решений для диагностики шизофрении на основе модифицированной нечеткой нейронной сети Ванга-Менделя [Текст] / О.В. Шаталова, С.А. Филист, А.Г. Уварова // Биотехнические системы в XXI веке: сб. материал. Всерос. научн.-техн. конф. СПб, 2004. С. 70-72.

- Шаталова, О.В. Обучение нечеткой сети с трехстабильным выходом и нечетким выходным вектором [Текст] / О.В. Шаталова, А.Г. Уварова, Халед Абдул Рахим Салем // Медико-экологические информационные технологии - 2004: сб. материал. VII Междунар. научн.-техн. конф. / Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2004. С. 84-88.

- Шаталова, О.В. Способ выбора параметров модулей нечеткого управления в многоуровневых системах классификации [Текст] / О.В. Шаталова // Медико-экологические информационные технологии - 2005: сб. материал. VIII Междунар. научн.-техн. конф. / Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2005. С. 96-101.

- Шаталова, О.В. Использование частотно-временных преобразований для диагностики нарушений голосового аппарата [Текст] / О.В. Шаталова, Н.В. Краснова // Интеграция медицины и образования: сб. материал. научн. конф. Курск: Изд-во КГУ, 2006. С. 118-121.

- Шаталова, О.В. Автоматизированная сегментация тестовых фраз и фонем [Текст] / О.В. Шаталова, В.А. Алексенко // Медико-экологические информационные технологии - 2006: сб. материал. IX Междунар. научн.-техн. конф. / Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2006. С. 19-22.

- Шаталова, О.В. Нейронные сети на основе нечеткой адаптирующейся иерархической структуры при наличии данных с пробелами [Текст] / О.В. Шаталова, С.А. Филист, М.А. Ефремов // Медико-экологические информационные технологии - 2006: сб. материал. IX Междунар. научн.-техн. конф. / Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2006. С. 87-93.

- Шаталова, О.В. Синтез нечетких решающих правил для диагностики заболеваний гортани на основе информативных признаков, полученных по вейвлет-плоскости тестовых фонем [Текст] / О.В. Шаталова // Медико-экологические информационные технологии - 2006: сб. материал. IX Междунар. научн.-техн. конф. / Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2006. С. 107-112.

- Шаталова, О.В. Синтез информативных признаков на вейвлет–плоскости фонемы «И» для диагностики голосовых расстройств [Текст] / О.В. Шаталова, С.А. Филист, Н.В. Краснова // Вестник новых медицинских технологий. Тула, 2006. Т. XIII, №2. С. 20-21.

- Шаталова, О.В. Методика вейвлет-диагностики дисфонии по фонеме И [Текст] / О.В. Шаталова, С.А. Филист, Н.В. Краснова // Вестник новых медицинских технологий. Тула, 2006. Т. XIII, №2. С. 21-22.

#### ИД №06430 от 10.12.01г.

Подписано в печать _____ 2005. Формат 60х84 1/16

Печатных листов 1,0. Тираж 100 экз. Заказ ____

Курский государственный технический университет.

Издательско-полиграфический центр Курского государственного технического университета.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94