## На правах рукописи

### ВОЛОБУЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

ПАРАЛЛЕЛЬНО-КОНВЕЙЕРНАЯ ПРОЦЕДУРА И УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ БАРЬЕРНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ МАТРИЧНЫХ СБИС-МУЛЬТИКОМПЬЮТЕРОВ

05.13.05 – Элементы и устройства вычислительной техники
и систем управления

##### АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

КУРСК – 2010

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный университет» на кафедре вычислительной техники в совместной научно-исследовательской лаборатории Центра информационных технологий в проектировании РАН и Юго-Западного государственного университета: «Информационные распознающие телекоммуникационные интеллектуальные системы».

Научный руководитель:	доктор технических наук, 
	старший научный сотрудник.
	Николаев Виктор Николаевич

Официальные оппоненты:	доктор технических  наук,
	профессор	
	Атакищев Олег Игоревич

кандидат технических наук
	Сусин Павел Викторович

Ведущая организация:	Белгородский государственный 	технологический университет
	 им. В.Г.Шухова

#### Защита состоится 27 декабря 2010 г. в 14:00 на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.105.02 при Юго-Западном государственном университете по адресу: 305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94 (конференц-зал).

#### С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета.

#### Автореферат разослан  26 ноября  2010 г.

#### Ученый секретарь совета по защите

#### докторский и кандидатских

#### диссертаций Д 212.105.02		Е.А. Титенко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Современная технология обеспечивает возможность производства СБИС, объединяющих до 2 млрд. транзисторов, позволяя размещать на них мультикомпьютеры, содержащие порядка 10100 процессоров. Подобные однокристальные мультикомпьютеры (ОМК) выпускаются в настоящее время многими ведущими компаниями (Ambric, AMD, Intel, IntellaSys, Reytheon, Tilera). Примерами ОМК могут служить матричные мультикомпьютеры фирмы Tilera (TILEPro36, TILEPro64, TILE64, TILE-Gx), содержащие от 32 до 100 процессорных элементов, объединенных коммуникационной средой в двухмерную матричную структуру.

Функционирование ОМК, наряду с вычислениями в процессорных модулях, предполагает выполнение коммуникационных процессов. К их числу относятся обращения к внешней памяти (загрузка данных), межпроцессорный обмен данными (попарный обмен, вещание, сборка, глобальные операции), координационные управляющие взаимодействия (взаимное исключение, синхронизация). Все эти процессы в той или иной степени вызывают снижение реальной производительности мультикомпьютера, поскольку вносят дополнительные задержки в работу коллектива процессоров. В особенности это характерно для координационных взаимодействий, основным из которых является барьерная синхронизация.

Барьерная синхронизация – стандартная процедура, нацеленная на согласование моментов завершения и запуска параллельных участков (ветвей, процессов), распределенных между процессорными модулями ОМК, в определенной точке потока управления параллельной программы (называемой барьером). Барьерная синхронизация вносит значительный вклад в общее время выполнения программы, поскольку сопряжена с передачей большого числа служебных сообщений (сигналов) между взаимодействующими процессорами (особенно когда в синхронизации участвуют все модули ОМК или параллельно осуществляется синхронизация нескольких барьеров). Полное исключение барьеров из параллельных программ принципиально невозможно, в связи с чем определяющее значение для повышения производительности ОМК приобретает снижение временных затрат на выполнение барьерной синхронизации.

Кардинальное снижение времени барьерной синхронизации обеспечивается путем включения в мультикомпьютер соответствующих средств аппаратной поддержки, что уже нашло отражение в архитектуре многих коммерческих систем (CM-5, Cray T3D, Cray T3E, SGI Origin 3000, IBM SP-2, IBM Blue Gene и др.). В настоящее время существует два подхода к организации аппаратной поддержки процедуры барьерной синхронизации. Первый из них (гибридный) базируется на стандартных коммуникационных протоколах мультикомпьютера и предусматривает незначительные схемные модификации на уровне узловых коммутационных устройств. Второй подход (аппаратный) предполагает использование специализированных барьерных процессоров и/или координирующих сред в дополнение к имеющейся коммуникационной сети. В рамках этих подходов разработаны различные процедуры барьерной синхронизации (гибридные и аппаратные), определяющие порядок взаимодействия синхронизируемых процессов, синтезированы схемы соответствующих коммуникационных устройств и сред (M.X.T. Delgado, H.D. Dietz, R. Hoare, T.A. Johnson, C.-T. King, S.T. Kofuji, P.K. McKinley, L.M. Ni, D.K. Panda, I.D. Scherson, H. Xu, J.-S. Yang и др.).

Известные процедуры барьерной синхронизации имеют ряд недостатков, которые затрудняют их эффективное применение при построении коммуникационных средств перспективных ОМК. Так, для гибридных процедур характерен значительный поток служебных (барьерных) сообщений (до нескольких тысяч сообщений на один барьер для групп, включающих порядка 100 процессов), который снижает пропускную способность коммуникационной сети. Также им свойственно ощутимое время инициализации барьерных групп (что не критично лишь для циклически повторяющихся барьеров). В связи с этим для ОМК более перспективны аппаратные процедуры синхронизации. Однако им присущи другие недостатки. Во-первых, это жесткие ограничения на межпроцессорное размещение синхронизируемых процессов (низкая комбинаторная гибкость координирующей среды), что вступает в противоречие со стандартом параллельного программирования мультикомпьютеров MPI, допускающим их произвольное распределение между процессорами. Во-вторых, реализация этих процедур требует введения большого числа дополнительных физических линий связи между процессорами (высокая сложность межмодульного интерфейса координирующей среды), что увеличивает суммарную площадь соединений и задержку распространения сигнала на кристалле СБИС. Кроме того, известные аппаратные процедуры синхронизации привязаны к конкретной топологии мультикомпьютера, что ограничивает область их применения.

Таким образом, существует объективная необходимость разработки процедур и аппаратных средств барьерной синхронизации для ОМК, инвариантных к способу межпроцессорного размещения синхронизируемых процессов, обеспечивающих пониженную сложность межмодульного интерфейса координирующей среды и применимых к достаточно широкому классу топологий мультикомпьютера.

Научно-технической задачей диссертации является разработка процедуры и  устройства распределенной барьерной синхронизации, применимых к матричным мультикомпьютерам произвольной размерности, инвариантных к способу размещения синхронизируемых процессов в процессорных модулях и обеспечивающих снижение сложности межмодульного интерфейса координирующей среды ОМК.

Объект исследования: аппаратные средства барьерной синхронизации в составе однокристальных матричных мультикомпьютеров (матричных ОМК).

Предмет исследования: методы, алгоритмы и схемы устройств барьерной синхронизации параллельных процессов матричных ОМК.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (мероприятие 1.1), государственный контракт №14.740.11.0090, при поддержке гранта Президента РФ МД-685.2009.8, а также в соответствии с планом НИР КурскГТУ по единому заказ-наряду Министерства образования и науки РФ в 2007-2010 годах.

Целью диссертационной работы является уменьшение сложности межмодульного интерфейса координирующей среды матричных ОМК произвольной размерности путем разработки процедуры и устройства распределенной барьерной синхронизации с параллельно-конвейерной группировкой барьеров.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- Провести сравнительный анализ существующих процедур и устройств барьерной синхронизации.

- Разработать процедуру распределенной параллельно-конвейерной барьерной синхронизации, позволяющую снизить сложность межмодульного интерфейса координирующей среды матричного ОМК.

- Построить математическую модель процедуры параллельно-конвейерной барьерной синхронизации с целью обоснования ее корректности и комбинаторной гибкости.

- Разработать структурно-функциональную организацию устройства параллельно-конвейерной барьерной синхронизации. Оценить аппаратную сложность и временные характеристики предложенного решения.

- Провести экспериментальные исследования функционирования разработанного устройства в составе координирующей среды матричного мультикомпьютера с целью оценки времени синхронизации.

Научная новизна результатов диссертационной работы:

- Создана процедура параллельно-конвейерной барьерной синхронизации, инвариантная к способу размещения в матричных ОМК синхронизируемых процессов, отличающаяся разбиением множества слоев синхронизации на группы, мультиплексированием линий связи между различными группами, а также совмещением во времени этапов синхронизации для соседних групп, позволяющая снизить сложность межмодульного интерфейса координирующей среды при сохранении приемлемого быстродействия.

- Построена дискретная математическая модель процесса параллельно-конвейерной барьерной синхронизации на основе аппарата сетей Петри, позволившая путем анализа достижимых маркировок доказать отсутствие тупиковых ситуаций при синхронизации параллельных барьеров с использованием разработанной процедуры в матричных ОМК произвольной размерности.

- Разработана структурно-функциональная организация устройства параллельно-конвейерной барьерной синхронизации в составе координирующей среды ОМК, новизна которой заключается в наличии блоков для активизации и конвейерного переключения групп барьерных модулей, а также блоков для мультиплексирования линий распространения координирующих сигналов, за счет чего обеспечивается возможность совместного использования межмодульных линий связи различными барьерными группами.

- Построена имитационная модель разработанного устройства в терминах расширенного языка Q-схем, отличающаяся наличием новых моделирующих агрегатов для описания правил распространения сигналов синхронизации, позволяющая реализовать статистическое моделирование работы координирующей среды двумерного матричного ОМК и исследовать зависимости среднего времени синхронизации от числа модулей мультикомпьютера и параметров реализуемой параллельной программы.

Достоверность результатов диссертации обеспечивается корректным и обоснованным применением положений и методов математической логики, теорий: множеств и графов, вероятностей и математической статистики, систем и сетей массового обслуживания, проектирования ЭВМ и систем, аппарата сетей Петри, а также подтверждается совпадением теоретических выводов с результатами имитационного моделирования.

Практическая ценность работы:

- Созданная процедура параллельно-конвейерной барьерной синхронизации позволяет организовать координацию любых параллельно выполняющихся процессов вне зависимости от их размещения в модулях матричного ОМК, что обеспечивает ее соответствие требованиям стандарта программирования MPI в части межмодульного распределения взаимодействующих процессов.

- Разработанная структурно-функциональная организация устройства барьерной синхронизации характеризуется отсутствием зависимости разрядности межмодульных каналов связи от числа параллельно синхронизируемых барьеров, при этом аппаратная сложность предложенного устройства составляет 0.1 – 5 тыс. двухвходовых эквивалентных вентилей (ЭВ) при числе параллельных барьеров в системе до 128 и не более 10 тыс. ЭВ для всех практически значимых случаев. В совокупности это позволяет снизить сложность межмодульного интерфейса координирующей среды и сохранить приемлемую сложность СБИС ОМК.

- Среднее время синхронизации параллельных процессов при использовании разработанного устройства в качестве модуля координирующей среды ОМК в большинстве случаев не превышает нескольких микросекунд, что соизмеримо с аналогичными значениями, характерными для лучших известных аппаратных процедур барьерной синхронизации.

Результаты диссертационного исследования доведены до уровня функциональных схем, защищенных патентами РФ на изобретение (№№2336553, 2359320, 2360283), и пригодны для дальнейшей технологической проработки.

- На защиту выносятся следующие научные результаты:

- Аппаратно-ориентированная процедура распределенной параллельно-конвейерной барьерной синхронизации для матричных ОМК произвольной размерности, отличающаяся разбиением параллельных барьеров на группы и их циклической активизацией, а также использованием конвейерного принципа, заключающегося в совмещении отдельных этапов синхронизации для соседних групп во времени, что позволяет сохранить приемлемое быстродействие при уменьшении сложности межмодульного интерфейса координирующей среды.

- Математическая модель процесса параллельно-конвейерной барьерной синхронизации на основе аппарата сетей Петри, описывающая распространение сигналов синхронизации в координирующей среде ОМК совместно с циклическим переключением барьерных групп, позволяющая на основе исследования множества достижимых маркировок моделирующей сети Петри доказать корректность разработанной процедуры синхронизации, а также ее инвариантность к размещению синхронизируемых процессов.

- Структурно-функциональная организация устройства барьерной синхронизации, входящего в состав координирующей среды ОМК, отличающаяся наличием блоков для активизации и конвейерного переключения групп барьерных модулей, а также блоков для мультиплексирования межмодульных каналов связи, и позволяющая обеспечить синхронизацию произвольных групп параллельных процессов в условиях возможного присутствия параллельных барьеров.

- Результаты оценки аппаратной сложности, разрядности каналов связи и максимальной задержки распространения координирующих сигналов для предложенного устройства в зависимости от его параметров и размерности мультикомпьютера, подтверждающие снижение сложности межмодульного интерфейса координирующей среды и целесообразность реализации средств барьерной синхронизации ОМК на базе коллектива разработанных устройств.

Практическое использование результатов работы. Основные научные результаты и выводы диссертационной работы внедрены в ООО «Визор» (г. Курск), а также используются в учебном процессе на кафедре вычислительной техники ЮЗГУ в рамках дисциплин «Теоретические основы проектирования отказоустойчивых мультимикропроцессоров», «Отказоустойчивые многопроцессорные платформы», в курсовом и дипломном проектировании.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы были заслушаны и получили одобрение на VII Международной научно-практической конференции «Методы и алгоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике» (г. Новочеркасск, 2007), IV Международной конференции «Параллельные вычисления и задачи управления» PACO'08 (г. Москва, 2008), Всероссийской научно-технической конференции «Интеллектуальные и информационные системы» (г. Тула, 2009), Х Международной научно-практической конференции «Методы и алгоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике» (г. Новочеркасск, 2010), IX Международной научно-технической конференции «Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации» (г. Курск, 2010), а также на научных семинарах кафедры вычислительной техники ЮЗГУ (ранее КурскГТУ) с 2006 по 2010 г.

Публикации по теме диссертации. Результаты диссертационной работы отражены в 13 публикациях, в числе которых 3 статьи, опубликованных в научных изданиях из Перечня ВАК, и 3 патента РФ на изобретение.

Личный вклад соискателя. Все выносимые на защиту научные результаты получены соискателем лично. В опубликованных в соавторстве работах по теме диссертации личный вклад соискателя сводится к следующему: в [1,5] выполнен сравнительный анализ методов барьерной синхронизации, в [2,6] разработана процедура параллельно-конвейерной барьерной синхронизации, в [3]  проведен анализ результатов моделирования, в [4,7] предложена структурно-функциональная схема модуля барьерного синхронизатора, в [11] разработаны схемы блоков управления барьерной синхронизацией, в [12,13] предложены схемные решения блоков коммутационного модуля.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех разделов, заключения, списка литературы и приложений. Работа содержит 151 страницу текста (с учетом приложений) и поясняется 31 рисунком и 9 таблицами; список литературы включает 114 наименование.

Области возможного использования. Результаты диссертационной работы могут быть использованы при разработке коммуникационных устройств, матричных ОМК различной размерности, а также в матричных локальных сетях и ccNUMA-мультипроцессорах.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность, сформулированы цель, задачи исследования, его научная новизна и практическая ценность, перечислены результаты, выносимые на защиту.

В первом разделе рассматривается архитектура современных многопроцессорных систем с акцентом на СБИС-мультикомпьютеры, формулируется задача координации параллельных процессов в ОМК, обсуждаются существующие методы, процедуры и аппаратные средства барьерной синхронизации, проводится их сравнение.

Процедура барьерной синхронизации нацелена на согласование моментов завершения и активизации подмножеств параллельных процессов (барьерных групп) и исключительно важна для обеспечения корректного порядка выполнения операторов параллельной программы. Процесс синхронизации включает последовательно протекающие фазы ожидания и активизации. Первая фаза начинается в момент завершения первого из синхронизируемых процессов и заканчивается, как только будет завершен последний из них. Факт завершения этой фазы рассматривается как выполнение условия синхронизации. Вторая фаза непосредственно следует за первой и завершается в момент активизации последнего из числа процессов, продолжающих выполнение после текущего барьера.

Синхронизация должна осуществляться в течение минимального времени при ограниченных аппаратно-программных затратах на ее реализацию. Формально требования к средствам синхронизации определяются следующими условиями:

где  – среднее время синхронизации;  – комбинаторная гибкость средств синхронизации;  – структурная сложность средств синхронизации ( – ее предельно допустимое значение). Время  определяется как средний интервал между моментом достижения барьера всеми процессами барьерной группы до момента активизации последнего из них. Величину  можно формально представить как отношение числа допустимых вариантов размещения синхронизируемых процессов в ОМК к общему числу таких вариантов (в пределе ). Величина  характеризует основные аспекты сложности средств синхронизации (аппаратная сложность , коммуникационная сложность , суммарное число операторов в составе системных утилит и т.п.).

Существенное снижение времени  возможно при реализации процедуры барьерной синхронизации на аппаратном уровне. Чаще всего аппаратная реализация сводится к аппаратной поддержке процедуры на уровне узловых коммутационных устройств (в них вводятся дополнительные барьерные регистры, ассоциативная память, и т.д.), при этом архитектура и протоколы коммуникационной среды не изменяются (гибридный подход). Такой подход обеспечивает высокую комбинаторную гибкость и приемлемую структурную сложность средств синхронизации (, ), однако порождает интенсивный поток служебных сообщений, который доходит до нескольких тысяч сообщений на один барьер для барьерных групп сравнительно небольшой мощности. Кроме того, ему свойственно значительное время инициализации барьерных групп. В конечном счете, это ведет к неприемлемому росту величины .

Другой подход (аппаратный) предполагает реализацию процедуры синхронизации на основе специализированных барьерных процессоров и/или координирующих сред с особыми протоколами взаимодействия (при этом имеющаяся стандартная коммуникационная среда используется только для обмена данными). Для лучших на настоящий момент аппаратных решений  не превышает нескольких микросекунд. В то же время им свойственны жесткие ограничения на размещение синхронизируемых процессов (CBS<1), что затрудняет их применение в ОМК в соответствии со стандартом MPI. Кроме того, аппаратные процедуры синхронизации требуют введения большого числа дополнительных физических линий связи между процессорами ОМК в нарушение ограничения .

Все вышесказанное указывает на актуальность дальнейших исследований в области разработки аппаратных процедур и распределенных средств барьерной синхронизации, применимых к широкому классу топологий ОМК, обладающих уменьшенной сложностью межмодульного интерфейса и инвариантных к способу размещения синхронизируемых процессов.

Во втором разделе формулируется процедура распределенной параллельно-конвейерной барьерной синхронизации, дается формализованное представление процесса синхронизации в соответствии с разработанной процедурой. С использованием аппарата сетей Петри строится математическая модель координирующей среды ОМК, реализующей предложенную процедуру. Путем доказательства живости и безопасности моделирующей сети Петри обосновывается корректность процедуры синхронизации.

Для описания процедуры синхронизации представим матричный ОМК в виде графа H=<M,U>, где M – множество вершин, соответствующее множеству однотипных процессорных элементов (ПЭ) – модулей, а U⊆M×M – множество дуг, отражающее связи между ПЭ. Для каждого ПЭ зададим составной порядковый номер вида (x1,x2,..,xd), xi=1,Ni, i=1,d, где d – мерность мультикомпьютера (для топологии кольца d=1, для двумерной матричной топологии d=2 и т.д.),  – число ПЭ в -й мерности. Вершины графа H сопоставим множеству ПЭ так, что

где m(x1,x2,..,xd) – ПЭ с порядковым номером (x1,x2,..,xd).

Разработанная процедура предполагает, что синхронизация параллельно выполняющихся участков (ветвей) программы и запуск ожидающих ПЭ базируется на формировании и циклическом распространении значений индикаторных функций Zs(t)∈0,1 в множестве одноразрядных слоев синхронизации , где n – максимально возможное количество параллельных барьеров. Каждый слой синхронизации Kl, l=1,n, соответствует определенному барьеру vs и представляет собой совокупность ячеек, распределенных между ПЭ и соединенных согласно топологической структуре ОМК. Множество слоев синхронизации  разбито на группы , где p=nm, . Каждый слой  может в данный момент времени быть активным, ηl(t)=1, т.е. в нем происходит синхронизация для соответствующего барьера, либо находиться в состоянии ожидания, ηl(t)=0. Активность слоя Ks определяется условием:

Другими словами в один момент времени активны только слои, входящие в две соседние группы, остальные находятся в режиме ожидания.

Каждому процессорному элементу сопоставим вектор соответствия , устанавливающий зависимость между ПЭ и барьерами. Значение , если ПЭ выполняет участок программы u, завершающийся в i-м барьере, в противном случае . Кроме этого для ПЭ введем признак завершения им участка программы . Если , то ПЭ еще не выполнил e-й участок программы, завершающийся -м барьером, если же , то участок программы завершен.

На основании введенных признаков можно определить текущее состояние ПЭ как . Значение индикаторной функции Zs(t) для s-го барьера зависит от признаков состояний ПЭ zsx1,x2,..,xdt и равно

.

Для определения значения индикаторной функции Zs(t) на выходе каждого ПЭ введем обозначения большего и меньшего порядкового номера ПЭ. Будем считать, что один ПЭ имеет меньший порядковый номер, чем другой ПЭ, m'(x1',x2',..,xd')<m''(x1'',x2'',..,xd''), если и только если

.

Аналогично будем считать, что один ПЭ имеет больший порядковый номер, чем другой ПЭ, m'(x1',x2',..,xd')>m''(x1'',x2'',..,xd''), если и только если

.

Согласно разработанной процедуре процессы синхронизации и активизации для участков программы, относящихся к барьеру vs, организуются в виде последовательности циклов распространения двоичных признаков в слое . Каждый цикл включает два этапа: 1) опрос состояния ПЭ, реализующих участки программы, завершающиеся в s-м барьере (множество J(vs)), и формирование признака Zs=1; 2) активизация ПЭ, ожидающих завершения s-го барьера (множество F(vs)), и восстановление исходного значения Zs=0.

Для первого этапа цикла распространения  значение функции Zs(t) на выходе (x1,x2,..,xd)-го ПЭ определяется следующим образом:

.

Момент времени t' завершения всех участков барьера vs задается условием

Zst'=ZsN1,N2,..,Ndt'=0→1.

Для второго этапа цикла распространения значение функции Zs(t) на выходе (x1,x2,..,xd)-го ПЭ определяется по следующей формуле:

.

Поскольку последнее выражение не зависит от текущего состояния ПЭ, то значение функции Zs(t) на выходе (x1,x2,..,xd)-й ячейки слоя Ks для (x1,x2,..,xd)-го ПЭ будет равно единице, только если на выходах ПЭ с большими порядковыми номерами уже установлено единичное значение.

Формирование значения функции Zs(t) производится только при ηs(t)=1.

Таким образом, циклическое формирование и распространение двоичных признаков в множестве слоев  позволяет обеспечить синхронизацию соответствующих барьеров.  Циклическая активизация групп слоев  делает возможным путем использования одних и тех же линий различными группами слоев сокращение числа линий связи, необходимых для соединения с соседними ячейками, что, в конечном счете, позволяет снизить сложность межмодульного интерфейса координирующей среды ОМК. А поскольку первый этап синхронизации для слоя  совмещен во времени со вторым этапом синхронизации для слоя , то процесс смены активности слоев представляет собой двухступенчатый конвейер, за счет чего практически вдвое уменьшается время синхронизации.

Динамика функционирования отдельной ячейки координирующей среды в первой и второй фазе синхронизации может быть адекватно представлена, соответственно, подсетями Петри Λx1,x2,..,xd'(Kr) и Λx1,x2,..,xd''(Kr) (рисунок 1). Переход πx1,x2,..,xd моделирует выполнение процессором соответствующего участка программы, πx1,x2,..,xd** – запуск процессора по завершении барьера, πx1,x2,..,xd и πx1,x2,..,xd – прохождение сигнала синхронизации через ячейку координирующей среды.

Соединив согласно топологии матричного ОМК подсети Λx1,x2,..,xd'(Kr) и Λx1,x2,..,xd''(Kr) получим соответственно две сети Петри: Λ'(Kr) и Λ''(Kr). При этом сеть Λ'(Kr) моделирует формирование признака завершения, а сеть Λ''(Kr) – передачу данного признака завершения и запуск ПЭ.

а)	б)

Рис. 1. а) подсеть  Λx1,x2,..,xd'(Kr); б) подсеть Λx1,x2,..,xd''(Kr)

Соединенные между собой сети Λ'(Kr) и Λ''(Kr) формируют сеть Λ(Kr), моделирующую поведение отдельного слоя координирующей среды. Анализ достижимых маркировок сети Λ(Kr) показывает, что она является живой и безопасной. Условие срабатывания переходов πx1,x2,..,xd было следующее: если ПЭ не выполняет ветвей из множества J(vr), то переход срабатывает сразу по изменению начальной маркировки сети, в противном случае – в момент завершения соответствующей ветви. Поскольку сформулированное условие не накладывает каких-либо ограничений на размещение ветвей множества J(vr) среди ПЭ, а живость и безопасность сети Λ(Kr) доказывает отсутствие тупиков во время синхронизации внутри одного слоя, то можно утверждать, что разработанная процедура инвариантна к способу расположения синхронизируемых процессов среди модулей ОМК.

Сеть Петри Ω моделирует процесс скоординированного переключения групп слоев (рисунок 2).

Рис. 2. Сеть Ω

Анализ достижимых маркировок сети Петри Ω показал, что она является живой и безопасной (кроме позиции ρ0t, которая является 2-ограниченной). Поскольку каждый переход сети Ω срабатывает хотя бы один раз, и в любой позиции не накапливается более одной фишки (кроме ρ0t), это доказывает отсутствие тупиков в процессе координации, а также реентерабельность разработанной процедуры.

В третьем разделе рассматривается структурно-функциональная организация устройства распределенной параллельно-конвейерной барьерной синхронизации в составе координирующей среды ОМК. Проводится аналитическая оценка аппаратной сложности предложенного технического решения и расчет количества межмодульных связей.

Функциональная схема разработанного устройства представлена на рисунке 3. Она включает регистр 1 вектора соответствия, дешифраторы 2 и 3 номера барьера, группы элементов И 4.1-4.m и 5.1-5.m, триггер 6 конфигурации, элемент И 7, элементы ИЛИ 8, 15, 21, триггер 9, элементы задержки 10, 16, счетчики 11, 12  и дешифраторы 13, 14 номера активной группы, группы 17.1-17.p барьерных модулей, группы элементов ИЛИ 19.1-19.m, 20.1-20.m, одновибратор 22, дешифратор 51, группа 52.1-52.n элементов исключающего ИЛИ.

Функциональная схема группы барьерных модулей 17.i представлена на рисунке 4 и содержит барьерные модули 18.1-18.m. Барьерный модуль 18.i включает элемент ИЛИ 23, элементы И 23,24,27,28, триггер 25, элемент И-НЕ 26.

Рис. 3. Структурно-функциональная схема разработанного устройства
параллельно-конвейерной барьерной синхронизации

Назначение основных элементов и блоков устройства следующее.

Регистр 1 вектора соответствия служит для хранения текущего значения вектора соответствия ПЭ. Дешифраторы 2, 3 номера вершины синхронизации предназначены для приема от ПЭ номера барьера выполненного участка программы и номера барьера, по завершении которого произойдет запуск ПЭ, и активизации соответствующих барьерных модулей 17.i. Группы элементов И 4.1-4.m, 5.1-5.m служат для организации распространения сигналов опроса состояния групп параллельных участков и сигналов запуска от соседних модулей. Регистр 6 конфигурации служит для хранения флагов ПЭ с номерами (1,1,..,1) и (N1,N2,..,Nd). Элемент И 7, элементы ИЛИ 8, 15, триггер 9, элементы задержки 10 и 16 предназначены для выработки сигнала управления переключением групп барьерных модулей. Счетчики 11, 12 и дешифраторы 13, 14 номера активной группы служат для перебора номеров и активизации групп барьерных модулей. Группа барьерных модулей 17.i служит для группировки однотипных барьерных модулей 18.j. Дешифратор 51 и группа элементов 52.1-52.n предназначены для динамической установки и сброса соответствующего бита в регистре 1.

Рис. 4. Группа барьерных модулей 17.i

Барьерный модуль 18.i предназначен для управления прохождением сигналов завершения групп параллельных участков и активизации ПЭ для одной из вершин синхронизации. Группы элементов ИЛИ 19.1-19.m, 20.1-20.m служат для формирования и выдачи сигналов опроса модулей и завершения барьера соответственно.

Схема соединения модулей барьерной синхронизации для матричного ОМК размерностью 4×4 изображена на рисунке 5. Сплошными стрелками показаны линии распространения признака завершения барьера, пунктирными – линии управления процессом синхронизации.

Таким образом, разработанная структурно-функциональная организация устройства параллельно-конвейерной барьерной синхронизации, отличающаяся наличии блоков для активизации и конвейерного переключения групп барьерных модулей, а также блоков для мультиплексирования линий распространения координирующих сигналов, обеспечивается возможность совместного использования межмодульных линий связи различными барьерными группами.

Аппаратная сложность разработанного устройства определялась путем подсчета количества двухвходовых логических элементов (эквивалентных вентилей (ЭВ)) и составила

где  – операция округления до целого в сторону увеличения, WDC(i) – сложность дешифратора в зависимости от разрядности i его входа,  – мерность ОМК,  – число слоев синхронизации,  – число барьерных групп,  – число слоев в одной группе. Так, аппаратная сложность устройства при n≤128 составляет порядка 0.1 – 5 тыс. ЭВ, а для n≤256 не превышает 10 тыс., что соизмеримо со сложностью прототипа [А.А. Иванов, параллельно-последовательный барьерный синхронизатор (ППБС)].

Рис. 5. Схема соединения модулей барьерной синхронизации
на примере матричного ОМК в конфигурации 4×4 ПЭ

Разрядность каналов связи модуля  барьерного синхронизатора, использующихся для соединения с соседними, равно . Таким образом, в отличие от аналогичных аппаратных решений (для ППБС , для [M.X.T. Delgado, H.D. Dietz] ), отсутствует прямая зависимость числа линий связи от количества слоев синхронизации (параллельных барьеров), что уменьшает требования к площади кристалла и числу выводов СБИС. Естественное увеличение количества связей внутри модуля распределенного синхронизатора не оказывает большого влияния, поскольку длина межмодульных линий связи значительно превышает длину внутримодульных связей.

В четвертом разделе проводится аналитическая оценка максимального времени синхронизации . С другой стороны с помощью вычислительного эксперимента исследуется зависимость времени синхронизации  от числа ПЭ ОМК, размера и количества барьерных групп.

Максимальное время синхронизации  равно

,

где tЭВ – задержка ЭВ.

Для оценки зависимости среднего времени синхронизации  от числа ПЭ системы, размера и количества барьерных групп, было проведено имитационное моделирование. Вычислительный эксперимент был поставлен в графической среде моделирования Visual QChart Simulator (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2006610308). В качестве топологической модели ОМК была принята двумерная матричная топология. Распределенная координирующая среда была представлена в виде сети массового обслуживания, в которой объектами обработки являются признаки завершения барьера.

Для упрощения имитационной модели мощность множеств J(vs) и F(vs) устанавливалась одинаковой, т.е. J(vs)=F(vs)=Sz(vs), где Sz(vs) – размер барьера. В зависимости от задачи моделирования и числа процессоров ОМК размер барьера Sz(vs) варьировался в диапазоне от 5 до N×N. Количество одновременно синхронизируемых (параллельных) барьеров устанавливалось максимально возможным и равнялось числу барьерных слоев n. Время выполнения участков программы задавалось случайно в диапазоне от  до . Среднее время синхронизации  определялось как выборочное среднее при доверительной вероятности 0.95 и ошибкой малой выборки не более 0.2 от выборочного среднего.

На рисунке 6 представлены результаты моделирования зависимости времени  от количества параллельных барьеров n. Моделирование проводилось при p=2 и J(vs)=F(vs)=5. Согласно графику время  не зависит от n.

Рис. 6. Зависимость времени  от количества параллельных барьеров n

На рисунке 7 показан график зависимости времени  от размера барьера Sz(vs) при n=p=2. Разница между минимальным и максимальным значениями для N=16 составляет 17%, а для N=24 – 10%. Данные значения обусловлены расположением участвующих в синхронизации процессов среди ПЭ ОМК. Максимальная задержка достигается при Sz(vs)=N2.

Рис. 7. Зависимость времени  от размера барьера Sz(vs)

На рисунке 8 представлены результаты моделирования среднего времени  от числа процессоров  ОМК. При этом p=4, n=8, для исключения влияния размера барьера на результаты Sz(vs)=0.9N2n. Согласно полученным данным зависимость времени  в асимптотике равна . Так при   мкс, а при   мкс ( нс). Для сравнения на рисунке 8 показана зависимость времени  аналогичных распределенных устройств барьерной синхронизации [M.X.T. Delgado, S.T. Kofuji], ППБС. Значения времени  известных процедур синхронизации следующее: [S. Moh, C. Yu, B. Lee и др.] – для системы 32×32  мкс, [J.-S. Yang, C.-T. King] – для системы 32×32  мкс.

Рис. 8. Зависимость времени  от числа процессоров  ОМК

Таким образом, полученные значения времени синхронизации  для разработанного устройства соизмеримы с известными аппаратными решениями.

В заключении сформулированы основные результаты диссертационной работы.

В приложениях приводятся тексты проектов имитационного моделирования, данные, полученные в ходе вычислительного эксперимента, акты внедрения.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

В диссертационной работе решена научно-техническая задача, заключающаяся в разработке процедуры и устройства распределенной барьерной синхронизации параллельных процессов, обеспечивающих снижение сложности межмодульного интерфейса координирующей среды, инвариантных к способу размещения синхронизируемых процессов и применимых к матричным однокристальным мультикомпьютерам произвольной размерности.

В ходе решения этой задачи получены следующие основные результаты:

- Разработана аппаратно-ориентированная процедура распределенной параллельно-конвейерной барьерной синхронизации для матричных ОМК, отличающаяся циклическим переключением параллельных барьерных групп и использованием для соседних групп конвейерного совмещения отдельных этапов синхронизации, и обеспечивающая возможность синхронизации процессов вне зависимости от их размещения среди модулей мультикомпьютера.

- Построена математическая модель процесса параллельно-конвейерной барьерной синхронизации, моделирующая распространение координирующих сигналов в ОМК при использовании разработанной процедуры, позволившая доказать отсутствие тупиковых ситуаций во время функционирования координирующей среды, реентерабельность процедуры синхронизации и ее инвариантность к способу размещения синхронизируемых процессов путем исследования множества достижимых маркировок сети Петри.

- Разработана структурно-функциональная организация устройства параллельно-конвейерной барьерной синхронизации, включаемого в состав координирующей среды ОМК совместно с другими аналогичными устройствами, отличающаяся введением блоков для активизации и переключения групп барьерных модулей, а также блоков для мультиплексирования линий распространения координирующих сигналов, и характеризующаяся отсутствием зависимости разрядности межмодульных каналов связи от числа параллельных барьеров.

- Выполнена оценка аппаратной сложности разработанного устройства, демонстрирующая возможность реализации предложенного решения при существующих ограничениях базиса СБИС ОМК и требующая для этого дополнительно до 10 тыс. эквивалентных двухвходовых вентилей на процессор для всех практически значимых случаев, что позволяет сохранить приемлемую сложность СБИС ОМК. Получены аналитические и экспериментальные зависимости времени синхронизации при использовании разработанного устройства в качестве модуля координирующей среды ОМК, показывающие линейный рост указанного времени от диаметра мультикомпьютера.

Список публикаций по теме диссертации

Статьи в научных изданиях по перечню ВАК Минобрнауки РФ

- Волобуев, С.В. Методы распределенной барьерной синхронизации параллельных процессов в матричных СБИС-системах [Текст] / И.В. Зотов, С.В. Волобуев, А.М. Аль-Хади // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2009. №12. С. 46-52.

- Волобуев, С.В. Распределенный механизм барьерной синхронизации на основе параллельно-конвейерной координирующей среды [Текст] / С.В. Волобуев, И.В. Зотов // Информационно-измерительные и управляющие системы. 2010. №7. С. 35-39.

- Волобуев, С.В. Процедура распределенной параллельно-конвейерной барьерной синхронизации, инвариантная к способу размещения синхронизируемых процессов [Текст] / С.В. Волобуев, И.В. Зотов // Известия ВУЗов: Приборостроение. 2010. №10. С. 29-34.

Статьи

- Волобуев, С.В. Параллельно-конвейерный барьерный синхронизатор, совместимый со стандартом программирования MPI [Текст] / С.В. Волобуев, В.Н. Николаев // Научно-технический сборник. Изд-во «Курский НИИ» МО РФ, 2010. №75(3). С. 18-24.

- Волобуев, С.В. Анализ средств барьерной синхронизации [Текст] / С.В. Волобуев, В.Н. Николаев // Молодой ученый. 2010. №11. С. 50-52.

Материалы конференций и тезисы докладов

- Волобуев, С.В. Распределенная коммуникационная среда барьерной синхронизации [Текст] / С.В. Волобуев, И.В. Зотов // Методы и алгоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике: материалы VII Международной научно-практической конференции, Новочеркасск, 2007 г.: В 2 ч. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. Ч. 1. С. 69-70.

- Волобуев, С.В. Организация параллельно-конвейерной барьерной синхронизации в матричных многопроцессорных системах на основе распределенной координирующей среды [Текст] / С.В. Волобуев, И.В. Зотов // Параллельные вычисления и задачи управления (PACO'08): труды IV международной конференции, Москва, 2008 г. Москва: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2008. С. 616–642.

- Волобуев, С.В. Имитационное моделирование процедуры параллельно-конвейерной барьерной синхронизации [Текст] / С.В. Волобуев // Интеллектуальные и информационные системы: материалы Всероссийской научно-технической конференции, Тула, 2009г. Тула: Тульский государственный университет, 2009. С. 40-41.

- Волобуев, С.В. Математическая модель параллельно-конвейерной барьерной синхронизации на основе аппарата сетей Петри [Текст] / С.В. Волобуев // Методы и алгоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике: материалы Х Международной научно-практической конференции, Новочеркасск, 2010 г. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2010. С. 105-107.

- Волобуев, С.В. Выбор параметров параллельно-конвейерного барьерного синхронизатора с учетом заданных ограничений многопроцессорной системы [Текст] / С.В. Волобуев // Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации: материалы IX международной конференции, Курск, 2010 г. Курск: КурскГТУ, 2010. С. 162-164.

Патенты на изобретение

- Патент №2336553 РФ, МКИ 9 G06F9/28, G06F15/173, G06F1/10. Микроконтроллерная сеть / С.В.Волобуев и др. (РФ). – №2007114559; заявлено 17.04.2007; опубл. 20.10.2008, Бюл. №29.

- Патент №2359320 РФ, МКИ 9 G06F15/163. Модуль для организации обмена сообщениями / С.В.Волобуев и др. (РФ). – №2007123995/09; заявлено 27.06.2007; опубл. 20.06.2009, Бюл. №17.

- Патент №2360283 РФ, МКИ 9 G06F15/163, H03K17/00. Коммутационный модуль с параллельно-конвейерной обработкой и вещанием сообщений / С.В.Волобуев и др. (РФ). – №2007130934/09; заявлено 13.08.2007; опубл. 27.06.2009, Бюл. №18.

Соискатель 									С. В. Волобуев

Подписано в печать ______________. Формат 6084 1/16 .

Печатных листов      1    . Тираж 120 экз. Заказ ______.

Юго-Западный государственный университет,

305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94.